鹤岗市废旧锂电池循环利用项目

环境影响报告书

建设单位：黑龙江产链金属制造有限公司

编制单位：黑龙江能顺环保科技有限公司

二○二五年八月

目录

1概述

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	4

1.3环境影响评价工作过程	6

1.4分析判定相关情况	8

1.5关注的主要环境问题及环境影响	50

1.6环境影响评价主要结论	53

2总则	54

2.1编制依据	54

2.2评价目的和原则	58

2.3环境功能区划	59

2.4环境影响要素识别和评价因子筛选	59

2.5评价工作等级、评价范围	69

2.6环境保护目标	94

3建设项目工程分析	101

3.1项目工程概况	101

3.2工程分析	129

3.3污染源分析及源强核定	141

3.4清洁生产分析	187

4环境现状调查与评价	195

4.1 自然环境现状调查	195

4.2区域环境功能区划	197

4.3环境空气质量现状调查与评价	198

4.4地表水环境质量现状评价	203

4.5声环境质量现状评价	204

4.6地下水环境质量现状评价	206

4.7土壤环境质量现状评价	217

4.8生态环境现状调查	224

4.9区域污染源调查	226

5 环境影响预测与评价	228

5.1  施工期环境影响分析	228

5.2  运营期环境影响分析	232

6 污染防治措施可行性分析	264

6.1施工期污染防治措施	264

6.2运营期污染物防治措施	268

7 环境影响经济损益分析	309

7.1社会经济效益分析	310

7.2环境效益分析	310

7.2经济效益分析	311

8 环境管理和环境监测计划	313

8.1环境管理	313

8.2污染物排放管理要求	318

8.3环境监测计划	320

8.4环境管理台账记录要求	325

8.5 污染物排放清单	326

8.6建设项目竣工环境保护验收	333

9评价结论	343

9.1 项目建设概况	343

9.2 环境质量现状评价结论	344

9.3主要环境影响结论	346

9.4公众意见采纳情况说明	348

9.5 污染物排放情况及主要环境影响	348

9.6环境影响经济损益分析结论	351

9.7环境管理与监测计划	352

9.8评价总结论	352

9.9对策与建议	353

附图1建设项目地理位置图	354

附图2  总平面布置图	355

附图3  土地利用现状图	356

附图4  植被类型图	357

附件1建设项目大气环境影响评价自查表	358

附件2地表水环境影响评价自查表	360

附件3环境风险评价自查表	363

附件4土壤环境影响评价自查表	364

附件5声环境影响评价自查表	366

附件6生态影响评价自查表	367

附件7土地相关手续	368

附件8 租赁合同	370

附件9现状监测报告	378

附件10营业执照	401

附件11生态环境分区管控分析报告	402

附件12黑龙江省住房和城乡建设厅关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021修订版》的通知	407

附件13本项目在《鹤岗市城市声环境功能区划分图》（2023年细化版）中位置	409

1 概述

1.1项目由来

在国家大力推进循环经济发展的宏观战略布局下，发展循环经济已被作为一项重大任务深度融入国民经济和社会发展规划之中。国家严格遵循减量化、再利用、资源化且减量化优先的原则，全方位推动生产、流通、消费各环节循环经济发展。经国务院批准同意，国家发改委于2021年7月正式印发《“十四五”循环经济发展规划》。该《规划》着重强调，大力发展循环经济，积极推进资源节约循环利用，这对保障国家资源安全、助力实现碳达峰与碳中和目标以及推动生态文明建设意义非凡。在《规划》中，围绕工业、社会生活、农业三大关键领域，明确提出“十四五”循环经济发展的主要任务。通过构建完善的废旧物资回收网络、持续提升再生资源加工利用水平、规范并推动二手商品市场健康发展、全力促进再制造产业迈向高质量发展，致力于构建废旧物资循环利用体系，加速建设资源循环型社会。同时，《规划》精心部署了“十四五”时期循环经济领域的六大重点行动，涵盖废旧动力电池循环利用、再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用、汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理以及快递包装绿色转型等方面。

从区域视角来看，鹤岗市积极响应国家循环经济发展号召，在废旧锂电池处理领域也出台了一系列颇具前瞻性的政策。鹤岗市政府高度重视资源回收再利用产业，为鼓励废旧锂电池回收项目落地，给予了土地使用优惠政策，以较低的价格为项目提供合适的建设场地，大幅降低项目前期建设成本。同时，在税收方面也提供了诸多减免优惠，对从事废旧锂电池回收利用的企业，在一定期限内减免企业所得税，这无疑为企业减轻了运营负担，提升了项目盈利能力。在环保监管上，鹤岗市制定了严格且合理的标准，既保障了环境安全，又为规范运营的项目提供了公平的竞争环境，引导项目朝着绿色、高效的方向发展。

在市场需求层面，随着新能源产业在鹤岗地区的逐步渗透，越来越多的新能源汽车投入使用，这使得废旧锂离子电池的产生量呈现快速增长态势。当地众多的物流企业、公交公司也在积极推进车辆的新能源化转型，进一步加剧了废旧锂

电池的产生。然而，目前鹤岗区域内专门从事废旧锂电池回收利用的企业屈指可数，回收处理能力严重不足，大量的废旧锂电池只能运往外地处理，不仅成本高昂，还存在诸多不便。这一现状导致鹤岗本地市场对废旧锂电池回收利用有着强烈的需求缺口。

在此背景下，黑龙江产链金属制造有限公司决定在黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧建设鹤岗市废旧锂电池循环利用项目。本项目紧密契合国家“十四五”循环经济发展规划，立足鹤岗区域，本项目既能充分享受当地的政策红利，又能精准对接市场需求，有效填补市场空白。废旧锂离子电池回收利用项目不仅能有效缓解当前资源短缺的严峻问题，还能从根本上避免因废旧锂离子电池处理不当而对环境造成的严重污染。凭借着国家政策的大力扶持、鹤岗区域的政策倾斜以及广阔的市场需求，本项目具备极大的发展潜力与市场竞争力，有望在循环经济领域中开拓出一片崭新的天地，为鹤岗地区乃至国家的资源安全保障与生态环境保护贡献重要力量。

本项目分为两期建设，一期建设一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池处理工艺为“检查入库-拆解-烘干-破碎分选-包装等”，年处理量为6000t（其中废旧三元锂电池为5000t/a、废旧磷酸铁锂电池为1000t/a）；二期建设五条生产线，处理工艺均为“破碎分选-包装等”，分别为3条废旧正极片（废旧三元锂电池正极片）处理生产线和2条废旧负极片（废旧三元锂电池负极片）处理生产线。废旧正极片年处理量为6000t，废旧负极片年处理量为6000t。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，

黑龙江产链金属制造有限公司委托我公司就“鹤岗市废旧锂电池循环利用项目”开展环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员收集有关项目资料，了解厂区附近的环境概况，进一步对环境特征进行了分析，对环境影响评价因子进行了识别和筛选，根据国家有关规定，确定评价标准、评价等级和评价范围，编制完成了《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目环境影响报告书》，提交生态环境主管部门审查。

1.2建设项目特点

1、本项目为新建项目，位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧。本项目租赁鹤岗市广亿森木业有限公司现有厂房，利用现有厂房进行建设，占地性质为工业用地（土地相关手续见附件7、租赁合同见附件8）。厂区北侧为广亿木业，东侧为闲置厂房，南侧为空地，西侧为永伟运输公司。

2、本项目为废旧锂离子电池回收利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸废胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用等”建设项目，属于“鼓励类”。本项目属于鼓励类。因此，项目建设符合当前国家产业政策。

3、本项目分为两期建设，一期建设一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池处理工艺为“检查入库-拆解-烘干-破碎分选-包装等”，年处理量为6000t（其中废旧三元锂电池为5000t/a、废旧磷酸铁锂电池为1000t/a）；二期建设五条生产线，处理工艺均为“破碎分选-包装等”，分别为3条废旧正极片（废旧三元锂电池正极片）处理生产线和2条废旧负极片（废旧三元锂电池负极片）处理生产线。废旧正极片年处理量为6000t，废旧负极片年处理量为6000t。本项目废旧锂电池处理生产线与废旧正、负极片处理生产线工艺区别主要在检查入库、拆解和烘干，其余工艺基本一致。

4、本项目废旧锂电池原料（一期）和正、负极片原料（二期）由鹤岗市附近区域有资源回收利用资质的企业提供，废旧锂电池原料由供应商拆解后，主要为电池单体，无废导线等。本项目所回收的三元锂离子电池、磷酸铁锂离子电池不属于危险废物。收集的废旧三元锂离子电池、磷酸铁锂离子电池在贮存、利用过程中不按危险废物进行管理。本项目一期、二期原料无衔接关系，均为单独购买。放电后批量进入厂区内进行处理，厂区内不设放电工序，进厂检测入库，首先进行外观及带电检测，带电的废旧锂电池不予接收，正常情况下破碎废旧锂电池不予进厂，非正常工况下，储存过程造成破损的废旧锂电池，通过冷冻切片法提取电解液，暂存在电解液防渗密闭桶内，与合格的废旧锂电池提取的电解液均委托有资质单位处置。

5、本项目在厂房1#设置原料库1#、成品库1#、一般固废贮存库和危险废物贮存点，在厂房2#、厂房3#分别设置原料库2#、成品库2#、原料库3#和成品库3#，原来库和成品库用来暂存原料及产品。一般固废贮存库和危险废物贮存点分别用来存放一般固体废物和危险废物。

6、本项目一期工程废旧锂电池处理生产线主要废气来源于电池拆解产生的废气、烘干过程产生的废气；电池破碎、分选和包装等过程中产生的废气。二期工程废旧三元锂电池正极片处理线产生的废气主要包括破碎、分选和包装等工序产生的粉尘。废旧三元锂电池负极片处理线产生的废气主要包括破碎、分选和包装等工序产生的粉尘。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋，不外排，企业对喷淋废水污染物排放浓度无特殊要求，喷淋废水井污水站处理后出水浓度能够满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L即可。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。厂区生产线设备均选用低噪声设备，并采取密闭、隔声减振等降噪措施，厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求和厂界东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。产生的固体废物处置率100%，运营期的污染物排放对环境影响较小。

1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”的“85、金属废料和碎屑加工处理421”中“废电池、废油加工处理”，应编制环境影响报告书。受黑龙江产链金属制造有限公司委托，黑龙江能顺环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等有关规定的要求，课题组经过资料调研、环境现状监测、模式计算及统计分析，编制完成了《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目环境影响报告书》。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1.3-1。

第一阶段，首先依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确定本项目环境影响评价文件类型为环境影响报告书。通过研究建设单位提供的可行性研究报告和其他相关技术资料及文献，进行初步工程分析，在本项目建设地点及其附近区域开展初步的环境现状调查。根据掌握的资料，进行本项目的环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准。根据第一阶段分析结果，制定环境影响评价工作方案。

第二阶段，对建设地点及评价范围内的区域进行环境现状调查、监测与评价；同时根据当前掌握的资料，展开建设项目工程分析。在此基础上，对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、环境风险等环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段，根据项目可研及相关资料，对设计的环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，以及本项目环境影响评价结论，编制完成本项目环境影响报告书。

图1.3-1  环境影响评价的工作过程

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸废胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用等”建设项目，属于“鼓励类”。本项目属于废旧电池等废弃物循环利用项目，属于鼓励类。

1.4.2与相关环保法律法规、政策、规划符合性分析

1.4.2.1与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中“第三十九章 加快发展方式绿色转型 第二节 构建资源循环利用体系”指出“全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系。深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置。加强大宗固体废弃物综合利用，规范发展再制造产业。加快发展种养有机结合的循环农业。加强废旧物品回收设施规划建设，完善城市废旧物品回收分拣体系。推行生产企业“逆向回收”等模式,建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系。拓展生产者责任延伸制度覆盖范围。推进快递包装减量化、标准化、循环化。”

本项目为废旧锂离子电池回收利用项目，相符《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》相关要求。

1.4.2.2与《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资[2021]969号）符合性分析

《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资[2021]969号）中的主要目标如下：到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率保持在86%以上，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，废纸利用量达到6000万吨，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

本项目为废旧锂离子电池回收利用项目，可实现区域废旧锂电池循环利用，符合《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资[2021]969号）的相关要求。

1.4.2.3与《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节【2022】9号）符合性分析

根据《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节【2022】9号）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-1。

表1.4-1本项目与《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节【2022】9号）相符性分析一览表

| 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （四）推动技术升级降低固废产生强度。加大技术改造力度，推动工业数字化智能化绿色化融合发展。推广非高炉炼铁、有色金属短流程冶炼、非硫酸法分解中低品位磷矿、铬盐液相氧化、冷冻硝酸法、尾矿和煤矸石原位井下充填等先进工艺。强化生产过程资源的高效利用、梯级利用和循环利用，降低固废产生强度。鼓励产废企业加强生产过程管理、优化固废处理工艺，提高固废资源品质，降低综合利用难度。 | 本项目为废旧锂离子电池回收利用项目。通过对废旧锂电池处理，收集可回收的金属等，循环利用，减少固废的量，降低了固废产生强度。 | 符合 |
| （九）优化产业结构推动固废源头减量。严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模。适时修订限期淘汰产生严重污染环境的工业固废的落后生产工艺设备名录，综合运用环保、节能、质量、安全、技术等措施，依法依规推动落后产能退出。钢铁行业科学有序推进废钢铁先进电炉短流程工艺；有色行业着力提高再生铜、铝、锌等供给；能源（电力、热力）行业稳步扩大水力、风能、太阳能、地热能等清洁能源利用，减少固废产生源。 | 本项目所用设备不属于限期淘汰产生严重污染环境的工业固废的落后生产工艺设备。 | 符合 |
| （十）推进再生资源规范化利用。实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废旧动力电池、废旧手机等再生资源综合利用行业规范管理。鼓励大型钢铁、有色金属、造纸、塑料聚合加工等企业与再生资源加工企业合作，建设一体化大型废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等绿色加工配送中心。推动再生资源产业集聚发展，鼓励再生资源领域小微企业入园进区。鼓励废旧纺织品、废玻璃等低值再生资源综合利用。推进电器电子、汽车等产品生产者责任延伸试点，鼓励建立生产企业自建、委托建设、合作共建等多方联动的产品规范化回收体系，提升资源综合利用水平。 | 项目为废旧锂离子电池回收利用项目。通过建立体系，使废旧锂离子电池均来自于合法建立的回收服务网点，提升资源综合利用水平。 | 符合 |
| （十一）提升再生资源利用价值。加强大数据、区块链等互联网技术在再生资源领域的应用，助力构建线上线下相结合的高效再生资源回收体系。着力延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、锌、镍、钴、锂等战略性金属废碎料的高效再生利用，提升再生资源高值化利用水平。有序推进高端智能装备再制造。积极引导符合产品标准的再生原料进口。 | 项目为废旧锂离子电池回收利用项目，对其中的铜、铝等金属进行回收再利用，提高再生资源高值化利用水平。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节【2022】9号）中的相关内容。

1.4.2.4 与《地下水管理条例》（国令第748号）（2021年12月1日实施）符合性分析

“第四十八条  建设地下水取水工程的单位和个人，应当在申请取水许可时附具地下水取水工程建设方案，并按照取水许可批准文件的要求，自行或者委托具有相应专业技术能力的单位进行施工。施工单位不得承揽应当取得但未取得取水许可的地下水取水工程。”

本项目自打水井仅用于生产用水，生活用水为外购桶装水。本项目需办理地下水取水证方可打井取水。

1.4.2.5与《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）符合性分析

根据《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-2。

表1.4-2本项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）相符性分析一览表

| 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 建设电子废物集中拆解利用处置区的，应当严格规划，符合国家环境保护总局制定的有关技术规范的要求。 | 项目建设严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》所规定的要求实施建设。 | 符合 |
| 从事拆解、利用、处置电子废物活动的单位（包括个体工商户）应当按照电子废物经营情况记录簿制度的规定，如实记载每批电子废物的来源、类型、重量或者数量、收集（接收）、拆解、利用、贮存、处置的时间；运输者的名称和地址；未完全拆解、利用或者处置的电子废物以及固体废物或液态废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录簿应当保存三年。 | 企业严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》中管理要求进行记录、登记和备案，建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并配合主管部门监督检查。 | 符合 |
| 拆解、利用和处置电子废物，应当符合国家环境保护总局制定的有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。 | 项目建设及污染物排放符合《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》中规范和相关环境、质量标准和要求。 | 符合 |
| 禁止使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物。 禁止露天焚烧电子废物。 禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺利用、处置电子废物。 禁止以直接填埋的方式处置电子废物。 | 本项目未使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物，不涉及露天焚烧、填埋技术，不涉及冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺。 | 符合 |
| 拆解、利用、处置电子废物应当在专门作业场所进行。作业场所应当采取防雨、防地面渗漏的措施，并有收集泄漏液体的设施。 | 本项目拆解、利用、处置废旧锂电池在专门作业场所进行。作业场所采取防雨、防地面渗漏的措施，并有收集泄漏液体的设施。 | 符合 |
| 拆解电子废物，应当首先将铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂等去除并分类收集、贮存、利用、处置。 | 本项目回收利用的电池为废旧锂电池，不涉及铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂。 | 符合 |
| 贮存电子废物，应当采取防止因破碎或者其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏的措施。破碎的阴极射线管应当贮存在有盖的容器内。电子废物贮存期限不得超过一年。 | 电池拆解产污采用专用容器存放，可防止因破碎或其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏。本项目回收废锂电池贮存期限为一个月，不超过一年。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）中的相关内容。

1.4.2.6与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》（审批机关：黑龙江省住房和城乡建设厅。审批文件名称及文号：《黑龙江省住房和城乡建设厅印发〈黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）〉的通知》（黑建城管[2021]2号））、《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版）》符合性分析

《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》中关于生活垃圾相关要求：“3.7分类标准及方式   3.7.1分类标准   农村生活垃圾分为4类：可回收物、可堆肥垃圾、有害垃圾、其他垃圾。3.7.3垃圾分类内容1.可堆肥垃圾。剩菜剩饭、碎骨头、菜根菜叶、果皮、蛋壳等可堆肥废物等。2.有害垃圾。包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废温度计、废血压计、废药品及其包装物、废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。3.其他垃圾（除城镇垃圾分类中有害垃圾、易腐垃圾、可回收垃圾外的垃圾）。4.可回收垃圾。包括包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装等。废纸：主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸等，不包括水溶性极强的纸巾和厕所纸。废塑料:各种塑料袋、塑料泡沫、塑料包装、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料、塑料牙刷、塑料杯子，矿泉水瓶等。废玻璃：主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子、暖瓶等。废金属：主要包括易拉罐、罐头盘等。3.8垃圾分类治理模式  3.8.2农村生活垃圾无害化分类处理，应根据空间距离、区域产生量和终端设施处理能力，宜分别采取集中或分片处理模式，并以市场主体运营为优先选择，其次由政府组织运行。集中处理模式：户分类投放，村分类收集、乡镇分类转运，市县分类处置。分片处理模式：户分类投放、村分类收集、区域分片集中，乡镇分类处置。”关于危险废物的相关要求“7.2规划目标 到 2020 年，全省建立起较为完善的危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物利用处置设施布局趋于合理，危险废物规范化管理水平。环境监管能力明显提升，基本实现全省危险废物的安全利用和处置。

近期：处置能力新增32.79万吨/年，安全贮存、处置、利用率达到90%；中期：处置能力新增27.26万吨/年，安全贮存、处置、利用率达到92%；

远期：根据我省产业规模及产废情况，新增与之相适应的处置能力。危险废物安全贮存、处置、利用率达到 95%。7.5布局原则 2.统筹调配全省危险废物集中处置设施资源，支持危险废物产生量小的市县依托相邻区市县跨区域联合建设，减少危险废物长距离跨区域转移的风险。”一般工业固体废物的相关要求“10.2规划目标 一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长：非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。近期：综合利用率73%；中期：综合利用率79%；远期：综合利用率90%。”

《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版）》中“5.6.1 布局原则及要求1. 新建生活垃圾处理设施原则上应采用焚烧和资源化利用等工艺，并优先考虑纳入“静脉产

业园”，经济服务半径为50km。2.统筹城乡生活垃圾无害化处理设施建设，推广生活垃圾处理设施的统建共享，鼓励跨行政区域进行建设，促进城乡生活垃圾一体化处理。”

本项目产生的固体废物通过设立垃圾箱收集生活垃圾，定期由市政环卫部门进行清运。一般固废集中收集在一般固废贮存库，外售。危险废物存放于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理。本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》及其审查意见、《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版）》的相关要求。

1.4.2.7与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）符合性分析

根据《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-3。

表1.4-3本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）相符性分析一览表

| 黑龙江省大气污染防治条例相关要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关条例 | 第三十七条 县级以上人民政府应当发展工业循环经济，调整、优化产业结构，推进清洁生产，鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。 鼓励工业园区集中建设生产用热热源以及热网，逐步淘汰分散锅炉。 第三十八条企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入国家综合性产业政策目录的严重污染大气环境的工艺、设备和产品。 第三十九条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 鼓励生产、进口、销售和使用无挥发性有机物或者含低毒、低挥发性有机物的原材料和产品。 第四十条 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）煤炭加工与转化、石油化工生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原材料的生产； （四）涂装、印刷、粘合和工业清洗； （五）其他产生含挥发性有机物废气的活动。 第五十五条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。房屋建筑、市政基础设施建设等施工单位应当制定、实施包括重污染天气应对措施在内的施工扬尘污染防治实施方案，并遵守下列规定： （一）在施工工地设置硬质围挡，并负责维护； （二）在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息； （三）在施工工地出口设置车辆冲洗设施，车辆不得带泥上路，施工工地通道以及出入口周边的道路不得存放建筑垃圾； （四）施工工地出入口、主要通道、加工区等采取硬化处理措施； （五）对施工工地内堆存的建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，采取密闭式防尘网遮盖； （六）在施工工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密闭式防尘网； （七）采取封闭方式及时清运建筑垃圾； （八）有效防尘、降尘的其他措施。 | 本项目属于废弃资源综合利用业，废旧电池处理生产线中烘干过程产生的非甲烷总烃，通过二级活性炭吸附装置处理装置，能够达标排放。施工期基本措施如下：1）进行施工场地道路硬化与管理。施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路都进行硬化；道路清扫时采取洒水措施；2）设置施工工地边界围挡； 3）裸露地（含土方）覆盖，对堆场物料应当采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；4）定期喷洒抑制剂。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容，并对运输车辆的运行路线与时间进行合理规划，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 6）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）中的相关内容。

1.4.2.8与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑龙江省人民政府2023年12月30日）

“（八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放改造、环境和大气成分监测等领域支持培育一批具有竞争力的龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。（省科技厅、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省发展改革委、省市场监管局、省气象局等按职责分工负责）”“（十九）深化扬尘污染综合治理。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。（省住房城乡建设厅、省生态环境厅、省交通运输厅等按职责分工负责）”

本项目为废旧锂电池回收利用项目，属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类；在废旧锂电池处理生产线烘干过程会产生非甲烷总烃，工艺中通过二级活性炭吸附装置处理措施，能够达标排放。本项目施工期设置围挡，洒水降尘等措施，对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施，施工场地颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放限值。本项目的建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑龙江省人民政府2023年12月30日）中相关要求。

1.4.2.9与《黑龙江省固体废物污染防治条例》（2025年1月1日施行）

第四条  任何单位和个人都应当履行生态环境保护义务，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。......第十八条  产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，通过采取工艺设备改造、清洁能源使用、原料替代等措施，从源头减少工业固体废物产生；加强原材料深度加工以及循环使用、伴生产品加工利用、副产物综合利用。......第二十六条  产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，通过国家固体废物管理信息系统向所在地生态环境主管部门备案。危险废物管理计划调整的，产生危险废物的单位应当及时备案。......第三十九条  产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。

本项目产生的固体废物通过设立垃圾箱收集生活垃圾，定期由市政环卫部门进行清运。一般固废集中收集在一般固废贮存库，外售。危险废物存放于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理。本项目的建设符合《黑龙江省固体废物污染防治条例》（2025年1月1日施行）相关规定。

1.4.2.10与《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划》（2019-2035）、《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划环境影响报告书》（2019-2035）符合性分析

《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划》（2019-2035）、《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划环境影响报告书》（2019-2035）中关于生活垃圾相关要求，生活分类及治理参照上文，“2.4.2.5生活垃圾治理规划一、生活垃圾治理基本要求   生活垃圾处理应以保障公共环境卫生和人体健康、防止环境污染为宗旨，遵循“减量化、资源化、无害化”原则。应尽可能从源头避免和减少生活垃圾产生，对产生的生活垃圾应尽可能分类回收，实现源头减量。分类回收的垃圾应实施分类运输和分类资源化处理。通过不断提高生活垃圾处理水平，确保生活垃圾得到无害化处理和处置。”危险废物相关要求：“2.4.4危险废物治理专项规划 2.4.4.1规划目标  近期：危险废物处置能力新增32.79万吨/年，危险废物安全贮存、处置、利用率达到90%；中期：危险废物处置能力新增27.26万吨/年，危险废物安全贮存、处置、利用率达到92%；远期：根据产业规模及产废情况，新增与之相适应的处置能力，危险废物安全贮存、处置、利用率达到95%。2.4.4.2危险废物处理设施规划   根据目前的经济发展水平和当地的实际条件，鹤岗地区的危险废物产生量不会出现大幅增加。规划鹤岗地区不建设危险废物终端处置设施，各企业产生的危险废物由具备经营许可的企业收集、运输，并运至省内相关具备经营许可的利用、处置单位，进行达标处理。”

一般工业固体废物相关要求：“2.4.7一般工业固体废物治理规划 2.4.7.1规划目标  近期：尾矿及煤矸石利用率30%，其他固体废物利用率93%；中期：尾矿及煤矸石利用率40%，其他固体废物利用率94%；远期：尾矿及煤矸石利用率50%，其他固体废物利用率95%。对一般工业固体废物采取源头大幅减量措施，切实推进资源化及无害化的处理处置方式，实现工业化绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；严禁非法转移倾倒固体废物事件的发生；对鹤岗市尾矿库进行合理化治理。强化固体废物污染监管体系建设，统筹规划促进固体废物处理产业布局，各部门明确职责分工，强化部门联动，同时大力推进第三方治理，完善资源化体系建设。”

本项目产生的固体废物通过设立垃圾箱收集生活垃圾，定期由市政环卫部门进行清运。一般固废集中收集在一般固废贮存库，外售。危险废物存放于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理。本项目的建设符合《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划》（2019-2035）、《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划环境影响报告书》（2019-2035）相关要求。

1.4.2.11与《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（鹤政规〔2022〕8号）符合性分析

根据《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（鹤政规〔2022〕8号）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-4。

表1.4-4本项目与《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（鹤政规〔2022〕8号）符合性分析

| 鹤岗市“十四五”生态环境保护规划 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）贯彻新发展理念。 | 加强生态环境分区管控。统筹衔接国土空间规划、生态保护红线、自然保护地分区和用途管制要求，动态更新“三线一单”成果，完善生态环境分区管控体系。建立并不断完善以政府为主体、部门深度参与的落地应用机制，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管及各类开放建设活动等方面的应用。 | 本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区，利用闲置厂房进行建设，项目占地符合鹤岗市城市空间规划布局。本项目符合“三线一单”的各项管控要求，采取措施后，污染物能够达标排放，固废能够得到100%处置，且去向明确。 | 符合 |
|  | 提升行业资源能源利用效率。严格落实节能审查制度，加强重点领域和重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程。制定清洁生产审核实施方案，依法推进清洁生产，在重点行业深入推进强制性清洁生产审核。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动，实施能效、水效“领跑者”制度。 | 本项目属于废弃资源综合利用业，对其中的铜、铝等金属进行回收再利用，提升资源能源利用效率。 | 符合 |
| （三）持续改善大气环境质量。 | .推进扬尘管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。加大工业企业扬尘管控，推进抑尘设施建设。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。 | 施工期扬尘基本措施如下：1）进行施工场地道路硬化与管理。施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路都进行硬化；道路清扫时采取洒水措施；2）设置施工工地边界围挡；3）裸露地（含土方）覆盖，对堆场物料应当采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；4）定期喷洒抑制剂。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容，并对运输车辆的运行路线与时间进行合理规划，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。6）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。 | 符合 |
|  | 开展VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。持续开展化工、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCs全过程综合整治。提高VOCs含量低（无）的绿色原辅材料替代比例，开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，按规定逐步取消炼油、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路。加强汽修、餐饮等行业VOCs综合治理。 | 废旧锂电池处理生产线中烘干过程产生的非甲烷总烃，通过二级活性炭吸附装置处理装置，能够达标排放。 | 符合 |
|  | 加强噪声污染防治。落实省噪声污染防治行动计划。指导绥滨县、萝北县开展声环境功能区评估与调整。强化声环境功能区管理，在声环境功能区安装噪声自动监测系统，在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。 | 厂区生产线设备均选用低噪声设备，并采取密闭、隔声减振等降噪措施，厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准要求和厂界东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 | 符合 |
| （五）保障土壤环境生态安全。 | 严格建设用地准入管理。开展建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。合理规划污染地块用途。在编制国土空间规划时，应充分考虑建设用地土壤污染的环境风险，合理确定土地用途。因地制宜严格污染地块准入管理。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。合理确定土地开发和使用时序。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要优化开发时序，防止污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群。 | 本项目占地为工业用地。 | 符合 |
|  | 加强地下水生态环境保护。按国家、省工作部署开展地下水污染防治工作，建立部门协调机制，配合省级完成地下水环境监测网，强化地下水环境监测技术力量，配合省级组织开展地下水调查评估项目。 | 做好危险废物贮存点重点防渗，开展地下水污染防治工作。 | 符合 |
| （八）强化环境风险管控。 | 加强固体废物与危险废物污染防治。进一步深化固体废物管理信息系统应用，开展危险废物规范化环境管理和专项治理。建立完善危险废物重点监管清单，强化危险废物全过程监管。落实尾矿库分级分类环境管理，建立完善尾矿库“一库一档”信息。强化疫情医疗废物安全处置，实现医疗废物全链条、全覆盖、全周期闭环管理。增强医疗废物处置能力，统筹现有协同处置设施资源，建立医疗废物协同应急处置设施名单，做好处置物资储备工作，保障重大疫情医疗废物应急处置能力。 | 本项目一般固体废物和危险废物均得到妥善处置。本项目不涉及尾矿库和医疗废物的处置。 | 符合 |
|  | 实施环境风险防范。加强环境风险源头防控，压实企业环境安全主体责任，开展环境风险企业突发事件生态环境风险隐患排查治理。夯实环境安全保障基础，健全突发环境事件应急预案体系，健全应急响应机制，有效防范遏制重特大突发环境事件。按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》推进我市环境应急标准化建设。 | 开展环境风险应急预案，健全突发环境事件应急预案体系。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（鹤政规〔2022〕8号）中的相关内容。

1.4.2.12与《鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

“（五）加快重点行业落后产能淘汰退出。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加大退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度”“（八）推动绿色环保产业健康发展。加大低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放改造、环境和大气成分监测等领域政策支持力度。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。”“（十九）深化扬尘污染综合治理。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到10%；城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。（市住房和城乡建设局、市城市管理综合执法局、市生态环境局、市交通运输局等按职责分工负责）”

本项目为废旧锂电池回收利用项目，属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类；在废旧锂电池处理生产线中烘干过程会产生非甲烷总烃，工艺中通过二级活性炭吸附装置处理措施，能够达标排放。本项目施工期设置围挡，洒水降尘等措施，对堆场物料采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施，施工场地颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放限值。本项目的建设符合与《鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关要求。

1.4.3与生态环境管控分区符合性分析

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，根据《黑龙江省人民政府关于实施生态环境管控分区生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号、《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）、《鹤岗市生态环境准入清单（2023年版）》和《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态环境管控分区符合性分析见图1-1。

- “一图”

图1.4-1 本项目与环境管控单元叠加图

图1.4-2 本项目与地下水环境管控区叠加图

（2）“一表”

表1.4-5 本项目与生态环境管控分区符合性分析

| 一、生态保护红线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管控单元类别 | 重点管控区 |  |
| 符合性分析 | 本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，根据《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于重点管控单元，与生态保护红线、一般生态空间无交集面积，因此本项目符合生态保护红线要求。 |  |
| 二、环境质量底线 |  |  |
| 大气环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 大气环境布局敏感重点管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目不属于“两高”行业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。 |
| 污染物排放管控 | 1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 | 本项目不涉及锅炉等。 |
| 环境风险防控 | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。 |
| 水环境 |  |  |
| 管控单元类别 | 水环境工业污染重点管控区 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 | 本项目不属于高耗水、高污染行业。 |
| 污染物排放管控 | 1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 | 本项目为新建项目，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋，不外排。 |
| 环境风险防控 | 1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。3.同时执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。4.水环境工业污染重点管控区同时执行：排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。5.在铁岭河两岸有废水产生企业应设置相应风险预案，防止事故废水漫排进入铁岭河。 | 本项目环评批复后拟编制应急预案，完善应急预案体系。加强环境应急预案管理和风险预警。 |
| 地下水环境 |  |  |
| 环境管控单元名称 | 南山区地下水环境一般管控区 |  |
| 环境管控单元编码 | YS2304046310001 |  |
| 管控单元类别 | 一般管控单元 |  |
| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 环境风险 管控 | 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控 制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 | 本项目通过分区防渗措施减小对土壤的环境影响。 |
| 三、资源利用上线 |  |  |
| 管控要求 | 1.水资源：全市2025年用水总量不得超过15.41亿立方米，2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。 2.土地资源：全市2025和2035年耕地保有量不低于规划指标。 3.能源：2025年和2035年，全市煤炭消费上限不高于省政府确定的指标。 |  |
| 符合性分析 | 本项目占地为工业用地，满足土地资源要求。不属于地下水超载区，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋，不外排。能耗主要为市政电能，冬季供热采用电取暖，故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上限要求。 |  |
| 四、环境准入清单 |  |  |
| 环境管控 单元名称 | 南山区水环境工业污染重点管控区 |  |
| 环境管控 单元编码 | ZH23040420002 |  |
| 管控单元 类别 | 重点管控单元 |  |
| 管控要求 |  | 项目符合性分析 |
| 空间布局 约束 | 1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。4.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。5.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥 项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 | 本项目不属于高耗水、高污染行业。不属于“两高”和钢铁、水泥、平板玻璃、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目等行业。 |
| 污染物排放 管控 | 1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。3.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。4.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 | 本项目未涉及锅炉建设。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋，不外排。 |
| 环境风险防控 | 1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。本项目对厂区内自建的污水处理站处理后的生产废水定期监测，不外排。 |
| 资源开发效率要求 | 1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 | 本项目不涉及燃料的使用及锅炉的建设。不位于禁燃区内。 |

（3）“一说明”

根据《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》分析成果，本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区，项目占地总面积0.02平方公里。与生态保护红线无交集，与自然保护地整合优化方案数据无交集，与自然保护地（现状管理数据）无交集，与饮用水水源保护区无交集，与国家级水产种质资源保护区无交集，与环境管控单元优先保护单元无交集，与一般管控单元无交集。重点管控单元交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境重点管控区无交集。与地下水环境一般管控区交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（4）项目符合性说明

本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施生态环境管控分区生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号、《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）、《鹤岗市生态环境准入清单（2023年版）》和《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。

1.4.4与行业政策、技术规范符合性分析

1.4.4.1与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日实施）符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-6。

表1.4-6 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性

| 项目 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源 头 和 过 程 控 制 | 在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。 | 在废旧锂电池处理生产线烘干过程会产生非甲烷总烃，工艺中通过二级活性炭吸附装置处理措施，能够达标排放。 | 符合 |
| 末 端 治 理 与 综 合 利 用 | 对于含低浓度VOCs的废气，……不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 | 本项目产生的含低浓度VOCs的废气无回收价值，均采用二级活性炭吸附装置处理技术处理，并达标排放。 | 符合 |
|  | 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 | 本项目使用的吸附剂为活性炭，定期送有资质单位处置。 | 符合 |
| 运 行 与 监 测 | 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果 | 本项目定期开展VOCs监测，主动向当地环保行政主管部门报送监测结果 | 符合 |
|  | 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 本项目建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 符合 |

综上所述，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关内容。

1.4.4.2与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》符合性分析

根据《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-7。

表1.4-7 本项目与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的符合性

| 方案要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 本方案所称重点行业包括：石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业。 | 本项目所属行业不属于本方案所界定的重点行业，本项目将参照法案中的相关要求实施。 | 符合 |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 在废旧锂电池处理生产线烘干过程会产生非甲烷总烃，工艺中通过二级活性炭吸附装置处理措施，削减VOCs无组织排放量，实现达标排放。 | 符合 |
| 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 | 本项目采用吸附处理工艺处理有机废气，吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求进行设计安装。 | 符合 |
| 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，……相关台账记录至少保存三年。 | 本项目建立了企业运行管理制度，制定了具体操作规程，且落实到具体责任人。健全了内部考核制度，定期人员能力培训和技术交流。建立管理台账，且相关台账记录至少保存三年。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》中的相关内容。

1.4.4.3与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）符合性分析

根据《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-8。

表1.4-8 本项目与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）相符性分析一览表

| 类别 | 政策相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 废电池污染防治应遵循闭环与绿色回收、资源利用优先、合理安全处置的综合防治原则。 | 项目废旧锂离子电池均来自于合法建立的回收服务网点，并将分解后的原材料例如镍、钴、锂等，提供给电池供应商，用于生产全新动力电池，实现动力电池原材料的闭环管理。实现电池回收、梯次利用，以及原材料闭环管理，对保护生态环境，提高资源综合利用率具有重要意义。 | 符合 |
|  | 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理。 | 根据《废电池污染防治技术政策》(公告2016年82号)、《国家危险废物名录》(2025版)及《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》(环发函[2014]1621号)，项目原材料的废旧锂离子电池不属于危险废物。本项目废旧锂离子电池在收集运输进厂环节可不按危废进行管理，但应该注意对破损锂离子电池的管理，采用防渗密封的容器进行运输。 | 符合 |
| 收集 | 鼓励电池生产企业、废电池集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。 | 废旧锂离子电池均来自于合法建立的回收服务网点，原材料来源充足。 | 符合 |
| 贮存 | 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。 | 本项目各类锂离子电池分类存储于室内原料库内，破损的废电池单独存放到防渗密闭容器中。 | 符合 |
|  | 废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 | 本项目不涉及废铅蓄电池。 | / |
|  | 废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。 | 项目对供应商提供的放电后废旧锂离子电池进行进厂安全性检测，对不符合本项目要求的电池禁止进厂。将废旧锂电池分类避光贮存，配有通风装置控制室内温度。 | 符合 |
| 利用 | 禁止人工、露天拆解和破碎废电池。 | 项目废旧锂离子电池使用自动化机器在室内拆解。 | 符合 |
|  | 应根据废电池特性选择干法冶炼、湿法冶金等技术利用废电池。干法冶炼应在负压设施中进行，严格控制处理工序中的废气无组织排放。 | 本项目不涉及冶炼工序。 | / |
|  | 废锂离子电池利用前应进行放电处理，宜在低温条件下拆解以防止电解液挥发。鼓励采用酸碱溶解-沉淀、高效萃取、分步沉淀等技术回收有价金属。对利用过程中产生的高浓度氨氮废水，鼓励采用精馏、膜处理等技术处理并回用。 | 废锂离子电池由供应商进行放电处理后，进行运输及进厂，原料在低温条件下进行拆解，生产工艺中不涉及酸碱溶解一沉淀、高效萃取、分步沉淀等技术回收有价金属。本项目不涉及高浓度氨氮废水。 | 符合 |
| 处置 | 应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置。 | 禁止将废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置。 | 符合 |
|  | 对于已经收集的、目前还没有经济有效手段进行利用的废电池，宜分区分类填埋，以便于将来利用。 | 分拣出不符合本项目要求的废旧锂电池，禁止进厂。 | 符合 |
| 鼓励研发的新技术 | 废电池高附加值和全组分利用技术。 | 本项目破碎后的锂离子电池全部组分均得到利用，其中含有的高价值的金属成分高效回收，送下游企业利用。 | 符合 |
|  | 智能化的废电池拆解、破碎、分选等技术。 | 项目选用全自动破碎、分选装置，智能化程度较高，废电池外壳、隔膜、正负极材料均得到高效分离。 | 符合 |
|  | 自动化、高效率和高安全性的废新能源汽车动力蓄电池的模组分离、定向循环利用和逆向拆解技术。 | 本项目不涉及自动化、高效率和高安全性的废新能源汽车动力蓄电池的模组分离、定向循环利用和逆向拆解技术。 | / |
|  | 废锂离子电池隔膜、电极材料的利用技术和电解液的膜分离技术。 | 本项目不涉及废锂离子电池隔膜、电极材料的利用技术和电解液的膜分离技术。 | / |

综上所述，本项目符合《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）中的相关内容。

1.4.4.4 与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》符合性分析

根据《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-9。

表1.4-9本项目与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》相符性分析一览表

| 废旧动力蓄电池回收要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 【运输要求】废旧动力蓄电池运输应遵守国家有关电池包装运输法规和标准要求，采用恰当的包装方式，尽量保证其结构完整，采取防火、防水、防爆、绝缘、隔热、防腐蚀等安全防护措施，并制定应急预案。出现电解液泄露、经诊断有过充电经历、电压或电阻不在正常范围及经滥用试验的电池宜先进行放电处理后进行运输。 | 本项目在废旧锂电池运输遵守国家有关电池包装运输法规和标准要求，使用有资质的废旧电池运输公司，本项目运输前必须对废旧锂电池进行放电处理，发现废旧锂电池电解液泄露，不出厂进行运输。 | 符合 |
| 【放电要求】废旧动力蓄电池放电可采取物理和化学两种放电方式。对外壳完好的动力蓄电池宜采取物理放电，物理放电应采用专业放电 器或自动放电系统，应对热能散发环境做好隔热、导热或热转换措施。对受损严重、无法连接放电器的废旧动力电池采取化学放电，化学放电应采用吊装设备将废旧动力蓄电池搬运入放电液中，同时应收集放电液进行环保无害化处理或交由相关环保处理企业处理。 | 本项目收购已放电后的锂电池原料。 | 符合 |
| 【利用的原则】废旧动力蓄电池的利用应遵循先梯级利用后再生利用的原则，提高资源利用率。 | 本项目废旧锂电池原料为挑选后的可再生利用电池，通过本项目的处理工艺，回收废旧锂电池中有价值的资源。 | 符合 |
| 【梯级利用规范】国家支持动力蓄电池生产企业或具备相应技术条件 的再生利用企业开展废旧动力蓄电池梯级利用。梯级利用企业应根据废旧动力蓄电池的容量、充放电特性、使用安全性等实际情况判断可否进行梯级利用，要对符合梯级利用条件的废旧动力蓄电池进行必要的检测、分类、拆解和重组，贴自有商标以明示该电池产品为梯级利用电池，按照第九条要求进行产品编码并建立追溯系统。 | 本项目不涉及废旧锂电池的梯级利用。 | / |
| 【再生利用规范】经判断不能进行梯级利用的废旧动力蓄电池应按有关要求进行再生利用，回收其中有价值的资源。再生利用的作业流程 一般可按拆解、热解、破碎分选、冶炼等步骤进行。 | 本项目为对废旧锂电池的再生利用，通过检查入库-拆解-烘干-破碎分选-包装等工序，回收废旧锂电池中有价值的资源。 | 符合 |
| 【拆解要求】废旧动力蓄电池拆解应使用专用拆解场地，配备安全防护装备和防护罩，由专业人员严格按照动力蓄电池生产企业所提供的拆解信息，使用自动化的拆解设备、专用起吊工具、绝缘工具等进行。拆解过程应配备电工资质人员进行作业。废旧动力蓄电池应进行放电处理后再拆解，具体要求参照本政策第十七条规定执行。 | 本项目拆解过程在特定场所作业，并配备安全防护装备和防护罩。由专业人员严格按照锂电池生产企业所提供的拆解信息，使用自动化的拆解设备、专用起吊工具、绝缘工具等进行。拆解过程配备电工资质人员进行作业。本项目废旧锂电池原料已进行放电处理，进厂后再进行拆解。 | 符合 |
| 【热解要求】废旧动力蓄电池热解工艺过程应在封闭式反应系统中进行，并配置废气处理系统。不得在露天环境下焚烧废旧动力蓄电池。 | 本项目废旧锂离子电池拆解后进入密闭烘干机进行干燥，工艺过程在密闭系统中进行，并配备废气处理系统。本项目不在露天环境下焚烧废旧锂电池。 | 符合 |
| 【破碎分选要求】废旧动力蓄电池破碎分选工艺过程应在封闭式构筑物中进行，破碎分选系统要设立分级，将外壳、集流体、正负极材料 在分选系统中独立回收。不得对废旧动力蓄电池进行人工破碎和在露天环境下进行破碎作业。 | 本项目废旧锂离子电池破碎分选工艺过程均在封闭式构筑物中进行，破碎分选设立分级，将外壳、正负极材料在分选系统中均可实现独立回收。本项目对废旧锂电池不进行人工破碎且不在露天环境进行破碎，本项目所用设备均为自动化设备。 | 符合 |
| 【冶炼要求】废旧动力蓄电池的冶炼要遵循国家再生金属标准及有色金属冶炼企业安全生产标准等有关要求，选择先进、环保的冶炼方法。湿法冶炼过程应安装废水在线监测系统保证废水处理达标排放，镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%；火法冶炼系统应安装废气在线监测系统保证废气处理达标排放，镍、稀土的综合回收率应不低于97%。冶炼过程产生的固体废物应按照环境保护要求进行处理处置。 | 本项目不涉及冶炼工序。 | / |
| 【信息记录】梯级利用企业和再生利用企业要准确记录废旧动力蓄电池的来源（含回收量）、处置量、处置方式、处置时间及处理产物的去向，信息保留不少于五年，以备相关部门核查。鼓励有条件的企业建立信息管理与在线监控系统。 | 本项目按要求记录废旧锂电池的来源（含回收量）、处置量、处置方式、处置时间及处理产物的去向，确保信息保留不少于五年，以备相关部门核查。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》中的相关内容。

1.4.4.5与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186—2021）符合性分析

根据《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186—2021）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-10。

表1.4-10 本项目与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186—2021）相符性分析一览表

| 技术规范要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 废锂离子动力蓄电池处理建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 | 根据《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业，应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。 | 本项目具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行遵守“三同时”环境管理制度。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业场地应按功能划分区域，生活区应与生产区分隔。 | 废旧锂电池企业场地按功能划分区域，生活区与生产区分隔。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业原料贮存区、处理作业区和产品贮存区应设置在防风防雨的厂房内，地面应当硬化并构筑防渗层；原料贮存区、处理作业区、产品贮存区等各功能区域应有明显的界限和标识；处理作业区应设置废水收集设施，地面冲洗废水单独收集处理，不应直接排入雨水收集管网。 | 本项目建设原料库、成品库和处理作业区，均设置在防风防雨的厂房内，地面进行硬化并构筑防渗层。原料库、成品库和处理作业区有明显的界限和标识；厂房内设置废水收集设施，地面不进行冲洗，采用吸尘器吸尘。废水不直接排入雨水收集管网。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业应优先采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备；解体电池单体的废锂离子动力蓄电池处理企业，应至少具备将废锂离子动力蓄电池加工成废电池电极材料粉料的能力。 | 本项目选用的工艺及设备能够满足资源利用率高、污染物排放量少的要求。本项目的建设能够将废旧锂电池单体拆解，且能够将废旧锂电池电极材料加工成粉料。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理过程中产生的废气、废水、噪声等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求；产生的固体废物应当按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用处置。 | 本项目废旧锂电池处理过程中产生的废气、废水、噪声等排放满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求；产生的固体废物也按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用处置。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 | 废旧锂电池处理工程除满足环境保护相关要求外，还符合安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 | 符合 |
| 入厂 | 废锂离子动力蓄电池入厂前应进行检测，发现存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应采用专用容器单独存放并及时处理，避免废锂离子动力蓄电池自燃引起的环境风险。 | 废锂离子电池运输前已进行放电，进厂前进行检测，发现存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，不予接收。 | 符合 |
|  | 贮存漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的废锂离子动力蓄电池时，贮存库房或容器应采用微负压设计，并配备相应的废气收集和处理设施。 |  | 符合 |
| 拆解 | 应根据电池产品信息合理制定拆解流程，分品类拆解电池包、电池模块，避免电解质、有机溶剂泄漏造成环境污染。 | 根据电池产品信息合理制定拆解流程，分品类、分批次拆解废旧锂电池，避免电解质，有机溶剂泄露造成环境污染。 | 符合 |
|  | 拆解时应拆除电池包、电池模块中的塑料连接件、电路板、高压线束等部件，并分类收集存放拆解产物。 | 拆解时不涉及塑料连接件、电路板、高压线束等部件。 | / |
|  | 拆分配备液体冷却装置的电池包前，应采用专用设备收集冷却液；收集的废冷却液应妥善贮存、利用处置。 | 本项目不涉及拆解配备液体冷却装置的电池包。 | / |
|  | 拆解存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的废锂离子动力蓄电池时，应在配备集气装置的区域拆解，废气应收集并导入废气处理设施。 | 本项目不涉及拆解存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的废旧锂电池。 | / |
|  | 采用浸泡法进行电池放电时，浸泡池应配备集气装置，废气收集后导入废气集中处理设施；浸泡池废液应妥善贮存、利用处置。 | 本项目不涉及电池放电。 | / |
| 焙烧、破碎、分选 | 可选用焙烧、破碎、分选等一种或多种工序，去除电池单体中的电解质、有机溶剂。 | 本项目采用烘干等工序，去除废旧锂电池中的电解质、有机溶剂。 | 符合 |
|  | 不应直接焙烧未经拆解的废锂离子动力蓄电池电池包、电池模块。 | 本项目无焙烧工序。 | / |
|  | 应在负压条件下采用机械化或自动化设备破碎分选含电解质、有机溶剂的电池单体。 | 本项目在负压条件下采用机械化设备破碎分选含有电解质、有机溶剂的电池单体。 | 符合 |
|  | 破碎、分选工序应使废电池电极材料粉料、集流体和外壳等在后续步骤中得到分离。 | 本项目采用破碎、分选等工艺分理出电池黑粉、铜、铝和外壳等。 | 符合 |
|  | 焙烧、破碎、分选等工序应防止废气逸出，收集后的废气应导入废气集中处理设施。 | 本项目破碎、分选等工序防止废气逸出，收集后的废气导入废气集中处理设施。 | 符合 |
| 材料回收 | 采用火法工艺进行材料回收前，可根据物料条件和设备要求选择性进行拆解、破碎、分选等工序，经高温冶炼后得到合金材料。 | 本项目无火法处理工艺。 | / |
|  | 采用湿法工艺进行材料回收前，应当经拆解、焙烧、破碎、分选等一种或多种工序，去除废锂离子动力蓄电池中的电解质、有机溶剂，得到可进入浸出工序的废电池电极材料粉料。 | 本项目无湿法处理工艺。 | / |
| 废气污染控制 | 废锂离子动力蓄电池拆解、破碎、分选工序，以及湿法工艺浸出、分离、提纯和化合物制备工序废气排放应满足GB 16297的规定；挥发性有机物无组织排放应满足GB37822的规定。监测因子包括二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物、硫酸雾、氯化氢等。 | 拟建项目不涉及湿法工艺浸出、分离、提纯和化合物制备工序，拟建项目废锂离子电池拆解、破碎、分选工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB162973-1996)相关标准限值要求，挥发性有机物无组织排放执行GB37822的规定。监测因子包括颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物等。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池焙烧工序和火法工艺冶炼工序废气排放应满足GB9078的规定，其中镍及其化合物、非甲烷总烃排放限值，参照执行GB16297的规定；挥发性有机物无组织排放应满足 GB 37822的规定。 | 本项目无焙烧及火法冶炼工序。 | / |
|  | 废锂离子动力蓄电池焙烧、破碎、分选工序，以及火法工艺冶炼工序的钴及其化合物排放限值，参照执行GB31573的规定。 | 本项目破碎、分选等工序废气中产生的钴及其化合物执行GB31573相关标准限值。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池焙烧工序和火法工艺冶炼工序产生的二噁英类排放限值参照执行GB18484的规定。 | 本项目无焙烧工序和火法工艺冶炼工序。 | / |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理过程中，废电池电极材料粉料应采用管道或其他防泄漏、防遗撒措施输送，生产车间产生的废气收集后应导入废气集中处理设施。 | 废电池破碎产生的电极材料粉料采用管道输送，生产车间产生的废气通过负压系统收集后导入废气集中处理设施。 | 符合 |
| 废水污染控制 | 废锂离子动力蓄电池处理企业，应建有废水收集处理设施，用于收集处理生产废水和初期雨水等。 | 本项目建有废水收集处理设施，用于收集处理生产废水和初期雨水等。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业废水总排放口、车间或生产设施废水排放口的污染物排放浓度，按照GB8978的要求执行。监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、 氟化物、总铜、总锰、总镍、总锌、总磷等。 | 本项目无生产废水排放口；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。 | / |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业废水总排放口总钴的排放限值，参照执行GB 31573的规定。 | 本项目生产废水处理后回用，不外排。 | / |
|  | 采用湿法工艺的废锂离子动力蓄电池处理企业，车间生产废水应单独收集处理或回用，实现一类污染物总镍排放浓度符合GB8978的要求；不应将车间生产废水与其他废水直接混合进行处理。 | 本项目无湿法工艺。 | / |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业厂内废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应单独收集并进行处理。 | 厂区废水收集采用雨污分流，项目初期雨水收集进入初期雨水收集池（270m3），检测后送有能力处理的单位处理。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。 | 符合 |
| 固体废物污染控制 | 废锂离子动力蓄电池处理企业应按照 GB18597和GB18599设置危险废物贮存区和一般工业固体废物贮存区等，不应露天贮存废锂离子动力蓄电池及其处理产物。 | 本项目按照GB18597和GB18599设置危险废物贮存点和一般固废贮存库，不露天贮存废旧锂电池及其处理产物。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业产生的废电路板、废塑料、废金属、废冷却液、火法工艺残渣、废活性炭、废气净化灰渣、生产废水处理污泥等固体废物，应分类收集、贮存、利用处置；属于危险废物且需要委托外单位利用处置的，应交由具有相应资质的企业利用处置。 | 本项目产生废机油、废活性炭属于危险废物，委托有资质单位的处置。 | 符合 |
|  | 破碎、分选除尘工艺收集的颗粒物，应返回材料回收设施提取金属组分。 | 本项目破碎分选除尘工艺收集的颗粒物，通过回收设施提取金属组分。 | 符合 |
| 噪声污染控制 | 产生噪声的主要设备，如破碎机、泵、风机等应采取基础减振和消声及隔声措施。 | 本项目产生噪声的主要设备，选用低噪声设备、采取隔声、消声及减振措施。 | 符合 |
| 运行环境管理要求 | 具有经过培训的技术人员、管理人员和相应数量的操作人员。具备废锂离子动力蓄电池处理污染控制规章制度。具备所排放主要环境污染物的监测能力。 | 本项目投产后，对工作人员进行相关技术培训，制定废旧锂电池处理污染控制规章制度，委托有资质单位对本项目的废气、废水定期进行监测。 | 符合 |
|  | 废锂离子动力蓄电池处理企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训内容应包括以下几个方面： —有关环境保护法律法规要求； —废锂离子动力蓄电池的环境危害特性； —企业生产的工艺流程和污染防治措施； —生产过程所排放环境污染物的排放限值； —污染防治设施设备的运行维护要求； —发生环境突发事故的处理措施等。 | 本项目对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、应急处理等理论知识和操作技能培训。培训内容包括以下几个方面： —有关环境保护法律法规要求； —废锂离子动力蓄电池的环境危害特性； —企业生产的工艺流程和污染防治措施； —生产过程所排放环境污染物的排放限值； —污染防治设施设备的运行维护要求； —发生环境突发事故的处理措施等。 | 符合 |
| 监测及评估制度要求 | 废锂离子动力蓄电池处理企业应按照有关法律法规和HJ819的要求，建立企业监测制度，制定监测方案，对主要污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果；行业自行监测管理要求发布前，废锂离子动力蓄电池处理企业主要污染物排放监测要求参见附录A，环境监测要求参见附录B。 | 按照有关法律法规和HJ819的要求，建立企业监测制度，制定监测方案，对主要污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。企业自行监测外委第三方实施。 | 符合 |
|  | 应定期对废锂离子动力蓄电池污染物排放情况进行监测和评估，必要时应采取改进措施。 | 企业定期对废旧锂电池污染物排放情况进行监测和评估，必要时采取改进措施。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186—2021）中的相关内容。

1.4.4.6与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）相符性分析

根据《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-11。

表1.4-11本项目与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）相符性分析一览表

| 要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 一般要求 | 回收利用企业应采用自动化进料系统和封闭式破碎分选系统，以提高破碎分选效率及安全性。 | 本项目采用自动化进料系统和封闭式破碎分选系统。 | 符合 |
|  |  | 禁止将未经任何处理的废旧电池直接焚烧、填埋、丢弃。 | 本项目不会将未经任何处理的废旧电池直接焚烧、填埋、丢弃。 | 符合 |
|  | 场地 | 厂区建设应符合GBZ1、GBZ2的要求，并按GB/T28001中的规定管理。 | 厂区建设符合GBZ1、GBZ2的要求，并按GB/T28001中的规定管理。 | 符合 |
|  |  | 破碎分选作业现场应严禁烟火，并按GB50034的规定设计照明装置。 | 破碎分选作业现场应严禁烟火，并按GB50034的规定设计照明装置。 | 符合 |
|  |  | 作业场地地面应硬化，作业过程中产生的震动如对建筑物产生影响时，应采取相应的防范措施。 | 作业场地地面硬化，作业过程中产生的震动如对建筑物产生影响时，采取相应的减震防范措施。 | 符合 |
|  | 设备 | 破碎分选设备设施应按照国家有关规定，由具有资质的专业生产单位生产，且安全可靠、节能环保。 | 破碎分选设备设施按照国家有关规定，由具有资质的专业生产单位生产，且安全可靠、节能环保。 | 符合 |
|  |  | 破碎设备安装工程施工及验收应按GB50276的规定执行。 | 破碎设备安装工程施工及验收按GB50276的规定执行。 | 符合 |
|  |  | 破碎设备设施应配备除尘装置，如旋风分离器、布袋除尘装置等。 | 破碎设备设施配备除尘装置，如布袋除尘装置等。 | 符合 |
| 破碎分选要求 | 破碎 | 不应擅自向破碎设备和分选设备中加入其他物品。 | 不擅自向破碎设备和分选设备中加入其他物品。 | 符合 |
|  |  | 严禁带料启动设备，停机前应先停物料。 | 本项目严禁带料启动设备，停机前先停物料。 | 符合 |
|  |  | 破碎前应清除铁块等硬性杂质。 | 不涉及铁块等硬性杂质。 | / |
|  |  | 废旧电池宜采用干法进行破碎，破碎前应进行放电、热解处理。 | 废旧电池采用干法进行破碎，破碎前废旧锂电池已进行放电。 | 符合 |
|  |  | 废旧小型电池宜直接破碎。废旧动力蓄电池包和蓄电池模块应拆解为单体电池后根据类型进行破碎，软包单体电池和圆柱形单体电池宜直接破碎，矩形单体电池应拆解为电芯后再破碎。 | 本项目废旧锂电池单体电池根据类型进行破碎。 | 符合 |
|  |  | 应采用粗破、细破方式进行逐级破碎，破碎粒度应不大于2cm。 | 本项目采用粗破、细破方式进行逐级破碎，破碎粒度不大于2cm。 | 符合 |
|  | 分选 | 分选前应保证物料干燥。 | 分选前保证物料干燥。 | 符合 |
|  |  | 应采用多次分选以提高材料回收率。 | 采用多次分选以提高材料回收率。 | 符合 |
|  |  | 宜采用筛分、风选、磁选、重选、浮选等技术组合进行分选。 | 本项目采用筛分、磁选等技术组合进行分选。 | 符合 |
|  |  | 锂离子电池分选后应分别得到铜粉、铝粉、铁粉和电极材料粉，电极材料粉含有镍、钴、锰中的一种或多种元素。镍氢电池分选后应分别得到铁粉和电极材料粉，电极材料粉含有镍、钴、镧、铈、铷中的多种元素。 | 废旧锂电池分选后分别得到铜粉、铝粉、铁粉和电极材料粉，电极材料粉含有镍、钴、锰中的一种或多种元素。 | 符合 |
| 安全要求 | 操作位置 | 应具有控制室和自动化控制系统，以保证操作人员安全。 | 具有控制室和自动化控制系统，以保证操作人员安全。 | 符合 |
|  |  | 作业现场应先规划好安全人行通道，无关人员不得进入作业现场。 | 作业现场先规划好安全人行通道，无关人员不得进入作业现场。 | 符合 |
|  |  | 应对进料、出料、输送等过程和外露运动部位采取必要的防护措施。 | 对进料、出料、输送等过程和外露运动部位采取必要的防护措施。 | 符合 |
|  |  | 破碎设备的工作平台要安装护栏，以防人员跌落。 | 破碎设备的工作平台安装护栏，以防人员跌落。 | 符合 |
|  | 控制系统 | 每一台设备应设置总停开关，每个操作位置都应有急停装置，防止突发事件引发的危险。 | 每一台设备设置总停开关，每个操作位置都有急停装置，防止突发事件引发的危险。 | 符合 |
|  |  | 应有报警系统，报警信号应能方便发出和接收。 | 有报警系统，报警信号能方便发出和接收。 | 符合 |
|  |  | 所有的急停与安全装置应按其功能定期进行检查。 | 所有的急停与安全装置按其功能定期进行检查。 | 符合 |
|  | 电气设备 | 设备裸露金属部分均应接地（零），所用的电气设备应有一套接地故障保护装置。 | 设备裸露金属部分均接地（零），所用的电气设备有一套接地故障保护装置。 | 符合 |
|  |  | 变压器或高压电缆处，应在四周设置防护栏杆或将其布置在隔离间，并设置相应的安全标志，安全标志应符合GB2894的要求。 | 变压器或高压电缆处，在四周设置防护栏杆或将其布置在隔离间，并设置相应的安全标志，安全标志符合GB2894的要求。 | 符合 |
|  | 防火 | 破碎分选区应设置火灾报警装置，并按GB50016和GB50140的规定配备消防设施和器材，且灭火器应放置在显眼、易取的地方，并按期检查，确保干燥。 | 破碎分选区设置火灾报警装置，并按GB50016和GB50140的规定配备消防设施和器材，且灭火器放置在显眼、易取的地方，并按期检查，确保干燥。 | 符合 |
|  |  | 破碎分选车间、办公区域等作业活动场所的应急通道、出入口，应设置醒目的标志。 | 破碎分选车间、办公区域等作业活动场所的应急通道、出入口，设置醒目的标志。 | 符合 |
| 环境保护要求 | / | 废旧镍氢电池破碎分选前储存应满足GB18597的要求。 | 本项目不涉及镍氢电池。 | 符合 |
|  |  | 破碎分选车间厂区的总粉尘浓度应不大于3mg/m3，并按GBZ/T192.1的规定进行检测。 | 破碎分选车间厂界粉尘浓度不大于1mg/m3，并按GBZ/T192.1的规定进行检测。 | 符合 |
|  |  | 主操作室噪声不应超过85dB（A），并按GB/T13325的规定进行检测。 | 主操作室噪声不超过85dB（A），并按GB/T13325的规定进行检测。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）中的相关内容。

1.4.4.7与《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》相符性分析

根据《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》的相关要求，本项目与其相关符合性详见表1.4-12。

表1.4-12本项目与《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件

（2024年本）》相符性分析一览表

| 技术规范要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | （二）本规范条件中的综合利用是指对新能源汽车废旧动力电池进行多层次、多用途的合理利用过程，主要包括梯次利用和再生利用。1.梯次利用是指对废旧动力电池进行检测、分类、拆分、重组等处理，制造符合有关标准的梯次利用电池产品（以下简称梯次产品），使其可应用至其他领域的过程。2.再生利用是指对废旧动力电池进行拆解、破碎、分选、冶炼（或材料修复）等处理，进行资源化利用的过程。 | 本项目为废旧电池的再生利用项目。不属于梯次利用项目。 | 符合 |
|  | （三）本规范条件中的综合利用企业（以下简称企业）是指开展新能源汽车废旧动力电池梯次利用或再生利用业务的企业。 | 本项目开展后，建设单位（本企业）即为综合利用企业。 | 符合 |
|  | （四）本规范条件适用于在中华人民共和国境内已建成投产的综合利用企业。本规范条件是促进行业技术进步和规2范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。 | 本项目属于拟建项目，建成后从其规定。 | / |
| 企业布局与项目选址 | （一）企业应当符合国家产业政策和所在地区城乡建设规划、生态环境分区管控及规划环评、生态保护红线、生态环境保护规划、土地利用总体规划、主体功能区规划等要求，其施工建设应满足规范化设计要求。 | 本项目符合国家产业政策和所在地区城乡建设规划、生态环境分区管控及规划环评、生态保护红线、生态环境保护规划、土地利用总体规划、主体功能区规划等要求，其施工建设也满足规范化设计要求。 | 符合 |
|  | （二）企业布局应当与本企业废旧动力电池处理规模相适应。 | 本项目具备与生产规模相匹配的环境保护设施。 | 符合 |
|  | （三）企业不得位于国家法律、法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田、湿地保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 根据《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不位于国家法律、法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田、湿地保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | （四）新建综合利用企业应按要求进入开发区、工业园区等产业园区，建设用地应为工业用地。 | 本项目建设地点附近均为企业，位于工业广场（未划定为工业园区），建设用地为工业用地。 | / |
| 综合利用能力（一通用要求） | 企业应依据相关的法律法规和规章、国家标准、行业标准，对废旧动力电池进行综合利用。厂区条件、设施设备、技术工艺、溯源能力、资源利用、能源消耗等应满足以下要求：1.企业注册资本不少于1000万元，实缴资本不少于500万元，梯次利用企业产能原则上不低于1000吨/年，再生利用企业产能原则上不低于5000吨/年（按可处理的废旧动力电池重量计算）。 | 本项目投资为19000万，年生产规模大于5000吨/年（按可处理的废旧动力电池重量计算）。 | 符合 |
|  | 2.土地使用手续合法（如土地为租用，新申报时租用合同续存期限不少于10年），厂区面积、作业场地面积应与企业综合利用能力相适应，作业场地满足硬化、防渗漏、耐腐蚀等要求。 | 本项目租赁土地手续为10年。厂区面积、作业场地面积应与企业综合利用能力相适应，作业场地均满足硬化、防渗漏、耐腐蚀等要求。 | 符合 |
|  | 3.应选择生产自动化程度高、能耗低、环保水平和资源利用水平先进的生产设施设备，采用节能、节水、环保、清洁、高效、智能的先进适用技术与工艺。鼓励企业使用绿色电力。 | 本项目选用设备能、节水、环保、清洁、高效、智能的先进适用技术与工艺。 | 符合 |
|  | 4.开展新能源汽车动力电池综合利用的企业应按照新能源汽车动力电池溯源管理有关要求建立溯源系统，具备信息化溯源能力并开展溯源工作，将相关溯源信息及时准确地上传至新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台。 | 本项目建成后，企业按照新能源汽车动力电池溯源管理有关要求建立溯源系统，具备信息化溯源能力并开展溯源工作，将相关溯源信息及时准确地上传至新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台。 | 符合 |
|  | 5.应设立专门的废旧动力电池贮存场地，配备红外热成像监控预警、烟雾自动报警等安全防护设施，并安排专职安全管理人员定期巡查。 | 设立专门的废旧动力电池贮存场地，配备红外热成像监控预警、烟雾自动报警等安全防护设施，并安排专职安全管理人员定期巡查。 | 符合 |
|  | 6.对于综合利用过程中产生的固体废弃物，应采取相应措施实现合理回收和规范处理，确保遵守国家环境保护有关规定。 | 对于综合利用过程中产生的固体废弃物，采取相应措施实现合理回收和规范处理，已遵守国家环境保护有关规定。 | 符合 |
|  | 7.应按照国家发展改革委《固定资产投资项目节能审查办法》要求开展项目节能评估，建立用能考核制度，配备必要的能源（电、天然气、水等）计量器具。加强对运输、拆卸、储存、拆解、检测、利用等各环节的能耗管控，降低单位产品综合能耗，提高能源利用效率。鼓励综合利用企业在废旧动力电池入库前将电池中残留的余电通过外接电路法释放到储能设施、工厂微电网或电网再利用。鼓励企业探索开展动力电池综合利用产品碳足迹核算，鼓励企业参与制定动力电池综合利用产品碳足迹核算有关标准。 | 本项目废旧电池进厂前均已进行放电处理。不在厂区进行放电。 | 符合 |
|  | 8.每年用于研发及工艺改进的费用不低于废旧动力电池综合利用业务收入的 3%。鼓励企业申报省级及以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质。 | 企业积极研发和改进工艺。 | 符合 |
| 综合利用能力（三）再生利用企业要求 | 1.具备废旧动力电池安全拆解机械化作业平台及工艺，配备放电、自动化破碎、分选等设备，鼓励采用精细化、智能化拆解设备，按照《车用动力电池回收利用再生利用第3 部分：放电规范》（GB/T 33598.3）、《车用动力电池回收利用 单体拆解技术规范》（QC/T 1156）要求对废旧动力电池进行放电、拆解、破碎、热解及分选。若企业具备带电处理技术，可在保证安全的前提下进行带电处理。 | 本项目废旧电池进厂前均已进行放电处理。不在厂区进行放电。本项目按照《车用动力电池回收利用 单体拆解技术规范》（QC/T 1156）要求对废旧动力电池进行放电、拆解、破碎、热解及分选。 | 符合 |
|  | 2.具备产业化应用的湿法、火法或材料修复等工艺，可实现元素提取或材料修复，对电子元器件、金属、石墨、塑料、橡胶、隔膜、电解液等零部件和材料可合理回收和规范处理，具有相应的污染控制措施，以及对不可利用残余物的规范处置方案。再生利用企业应当兼顾处理电动自行车废锂离子电池等。 | 本项目不涉及湿法、火法或材料修复等工艺。 | / |
|  | 3.积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。其中，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1.5%，杂质铜含量低于1.5%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，碳酸锂生产单位产品综合能耗低于2200 千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。工艺废水循环利用率应达 90%以上。 | 本项目不涉及湿法、火法或材料修复、冶炼等工艺。 | / |
| 产品质量 | （一）企业应设立专门的质量管理部门和配备专职质量管理人员，构建完善的质量管理制度，编制岗位操作守则、工作流程，明确人员岗位职责、工作权限，配备经检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备，建立产品可追溯、责任可追究的质量保障机制，并通过质量管理体系认证。 | 企业拟设立专门的质量管理部门和配备专职质量管理人员，构建完善的质量管理制度，编制岗位操作守则、工作流程，明确人员岗位职责、工作权限，配备经检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备，建立产品可追溯、责任可追究的质量保障机制，并通过质量管理体系认证。 | 符合 |
|  | （三）再生利用的产品应符合国家标准、行业标准要求，并经具有相应资质的检测机构检验合格。所采用的标准包括但不限于：《电池级碳酸锂》（YS/T 582）、《无水氯化锂》（GB/T 10575）、《氟化锂》（GB/T 22666）、《单水氢氧化锂》（GB/T 8766）、《电池用硫酸钴》（HG/T5918）、《精制氯化钴》（GB/T 26525）、《电池用硫酸镍》（HG/T5919）、《电池用硫酸锰》（HG/T 4823）、《硫酸镍钴锰》（HG/T 6238）、《镍钴锰三元素复合氧化物》（GB/T26029）、《镍钴锰三元素复合氢氧化物》（GB/T 26300）、《磷酸铁锂》（YS/T 1027）、《纳米磷酸铁锂》（GB/T33822）、《再生磷酸铁》（HG/T 6262）、《工业磷酸》（GB/T2091）、《工业磷酸三钠》（HG/T 2517）、《氧化铁颜料》（GB/T1863）等。 | 本项目无冶炼过程。 | / |
| 环境保护 | （一）纳入建设项目环境影响评价管理的项目应按照环境保护“三同时”要求建设配套的环境保护设施，并在建设项目竣工后组织竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。企业应按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034）等有关管理规定和标准要求取得排污许可证或排污登记表，并按照排污许可规定排放污染物。 | 按照环境保护“三同时”要求建设配套的环境保护设施，并在建设项目竣工后组织竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。企业按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034）等有关管理规定和标准要求取得排污许可证或排污登记表，并按照排污许可规定排放污染物。 | 符合 |
|  | （二）企业应按照相关法律法规要求履行环境保护义务，落实生态环境保护措施，建立健全企业环境管理制度，并通过环境管理体系认证。1.配备具有耐腐蚀、坚固、防火、绝缘特性的专用分类收集储存设施，废水、废气、固体废物污染防治等环境保护设施。废旧动力电池贮存场所应不低于丙类要求，耐火等级应不低于二级。贮存设施的建设、管理应根据废物的危险特性满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等要求。2.在综合利用过程中产生的工业固体废物应当按照国家有关规定进行管理，属于危险废物的按照危险废物进行管理。3.再生利用过程中的污染控制技术要求、污染物排放控制与环境监测要求、运行环境管理要求应符合《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186）等标准规定，并按照有关要求对主要污染物排放情况进行自动监测。4.噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求，并对产生噪声的主要设备采取基础减振和消声及隔声措施，具体标准应根据当地人民政府划定的区域类别执行。 | 1.配备具有耐腐蚀、坚固、防火、绝缘特性的专用分类收集储存设施，废水、废气、固体废物污染防治等环境保护设施。废旧动力电池贮存场所不低于丙类要求，耐火等级不低于二级。贮存设施的建设、管理应根据废物的危险特性满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等要求。2.在综合利用过程中产生的工业固体废物按照国家有关规定进行管理，属于危险废物的按照危险废物进行管理。3.再生利用过程中的污染控制技术要求、污染物排放控制与环境监测要求、运行环境管理要求应符合《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186）等标准规定，并按照有关要求对主要污染物排放情况进行自动监测。4.噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求，产生噪声的主要设备已采取基础减振和消声及隔声措施，具体标准应根据当地人民政府划定的区域类别执行。 | 符合 |
|  | （三）纳入环境信息依法披露企业名单的再生利用企业，应按照《企业环境信息依法披露管理办法》依法披露环境信息，健全企业相关管理制度。 | 本企业纳入环境信息依法披露企业名单的再生利用企业后，按照《企业环境信息依法披露管理办法》依法披露环境信息，健全企业相关管理制度。 | 符合 |
|  | （四）再生利用企业应按照《中华人民共和国清洁生产促进法》定期开展清洁生产审核，并通过评估验收。 | 按照《中华人民共和国清洁生产促进法》定期开展清洁生产审核，拟通过评估验收。 | 符合 |
|  | （五）企业应设有专职环保管理人员和完善的环保制度，建立环境保护监测制度并制定监测方案，在开展环境风险评估和应急资源调查的基础上编制突发环境事件应急预案，并储备必要的应急物资。 | 企业设有专职环保管理人员和完善的环保制度，建立环境保护监测制度并制定监测方案，在开展环境风险评估和应急资源调查的基础上编制突发环境事件应急预案，储备必要的应急物资。 | 符合 |
| 安全生产和人身健康 | （一）企业应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，安全生产条件和职业病危害防护条件符合有关标准、规定，依法履行各项安全生产行政许可手续。具备相应的安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，对作业环境的粉尘、噪声等进行有效治理，符合国家卫生标准，配备相应的安全防护设施、消防设备和安全管理人员，建立健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达标。 | 遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，安全生产条件和职业病危害防护条件符合有关标准、规定，依法履行各项安全生产行政许可手续。具备相应的安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，对作业环境的粉尘、噪声等进行有效治理，符合国家卫生标准，配备相应的安全防护设施、消防设备和安全管理人员，建立健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达标。 | 符合 |
|  | （二）企业安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业安全设施和职业病防护设施投入生产和使用前，应依法实施审查、验收。 | 企业安全设施和职业危害防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；企业安全设施和职业病防护设施投入生产和使用前，依法实施审查、验收。 | 符合 |
|  | （三）企业运输或委托其他单位运输废旧动力电池的，应对承运单位的主体资格和技术能力进行核实，确保运输管理符合《车用动力电池回收利用管理规范第1 部分：包装运输》（GB/T 38698.1）等有关国家标准、行业标准的要求。 | 企业运输或委托其他单位运输废旧动力电池的，对承运单位的主体资格和技术能力进行核实，确保运输管理符合《车用动力电池回收利用管理规范第1 部分：包装运输》（GB/T 38698.1）等有关国家标准、行业标准的要求。 | 符合 |
|  | （四）企业应具有健全的安全生产、职业卫生管理体系，建立职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度，并通过职业健康安全管理体系认证。 | 企业具有健全的安全生产、职业卫生管理体系，建立职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度，并通过职业健康安全管理体系认证。 | 符合 |
|  | （五）企业作业环境应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2）要求。 | 企业作业环境符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2）要求。 | 符合 |
|  | （六）企业应按照国家有关要求，建立健全安全生产标准化和隐患排查治理体系。近三年内未发生较大及以上安全事故。 | 企业按照国家有关要求，建立健全安全生产标准化和隐患排查治理体系。 | 符合 |
| 社会责任和职业教育 | （一）企业外购废旧动力电池及废料（如废极片、废电芯、废粉末及浆料、边角料等）作为原料的，应加强供应商管理，确保原料来源合法、供应方的加工过程符合安全和环保要求。 | 企业外购废旧动力电池及废料（如废极片）作为原料的，加强供应商管理，确保原料来源合法、供应方的加工过程符合安全和环保要求。 | 符合 |
|  | （二）企业的用工制度应符合《中华人民共和国劳动合同法》规定。 | 企业的用工制度符合《中华人民共和国劳动合同法》规定。 | 符合 |
|  | （三）鼓励企业建立电池信息管理系统，构建完善的生产过程信息化管理体系，对废旧动力电池来源、主要参数（类型、容量、产品编码等）、拆解检测、资源利用、产品流向及废弃物处置措施等进行有效跟踪和管理，提高信息化管理水平。 | 鼓励企业建立电池信息管理系统，构建完善的生产过程信息化管理体系，对废旧动力电池来源、主要参数（类型、容量、产品编码等）、拆解检测、资源利用、产品流向及废弃物处置措施等进行有效跟踪和管理，提高信息化管理水平。 | 符合 |
|  | （四）鼓励企业建立职业教育培训管理制度及职工教育档案，管理人员、工程技术人员、生产工人等应定期接受培训和考核，特种作业人员应具备相应资格（如电工证等），做到持证上岗。 | 企业建立职业教育培训管理制度及职工教育档案，管理人员、工程技术人员、生产工人等定期接受培训和考核，特种作业人员应具备相应资格（如电工证等），做到持证上岗。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》中的相关内容。

1.4.4.8与《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）符合性分析

“5安全要求5.1 电池单体安全要求5.1.1电池单体按照8.1.2进行过放电试验,应不起火、不爆炸”

本项目废旧锂电池原料均经原料企业放电处理后，方可进厂。进厂后进行电池含电量复检试验，即可作为原料使用，不存在起火及爆炸的危险。

1.4.5选址合理性分析

本项目建设地点位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧。本项目租赁鹤岗市广亿森木业有限公司现有厂房，利用现有厂房进行建设，占地性质为工业用地。

厂区北侧为广亿木业，东侧为闲置厂房，南侧为空地，西侧为永伟运输公司。

根据《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186-2021）选址要求：“废锂离子动力蓄电池处理建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。”

根据《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目生态环境分区管控分析报告》可知，本项目选址不占用三区三线及其他需要特别保护的区域内，符合《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ 1186—2021）中选址要求。通过污染源强计算和污染影响预测分析结果可知，在认真落实报告中提出的废气、废水等处理措施的基础上，满足排放限值要求，不会对评价区环境质量现状造成明显影响。

因此，从环境质量角度分析，本项目建设可行。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

1.5.1施工期

本项目利用现有厂房建设，施工期主要环境影响是施工扬尘、废水、噪声、固体废物等对周围环境空气质量、水环境质量、声环境质量和固体废物的影响，以及施工引起的生态等主要环境问题及环境影响。

1.5.2运营期

根据项目建设特点及所在区域环境特征，本项目废旧锂离子电池回收利用项目，主要污染源为废气、废水以及固体废物，另外还存在一定的环境风险，通过对本项目生产工艺及产污节点分析，结合所在区域的环境特点、环境质量现状监测数据以及水文地质调查等基础资料进行分析，确定本次环评关注的主要环境问题有：

1、运营期对大气环境的影响

- （1）一期工程

厂房#废旧锂电池处理生产线：电池拆解产生的颗粒物，收集后经布袋除尘器处理；烘干过程产生的氟化物和非甲烷总烃，收集后通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等通过布袋除尘器处理后，与拆解、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放。包装等产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。通过采取以上措施后，项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。有组织锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值（由于锰及其化合物、钴及其化合物排放限值在《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和行业标准中都没有，本项目参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中排放限值予以控制）。

厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1排放限值要求。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）二期工程

厂房1#新增的正极片处理生产线，破碎、分选等产生的颗粒物通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。厂房2#正极、负极片处理生产线，破碎、分选等产生的颗粒物通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA002排放。厂房3#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA003排放。包装等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。有组织锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值（由于锰及其化合物、钴及其化合物排放限值在《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和行业标准中都没有，本项目参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中排放限值予以控制）。

- 运营期对地表水环境的影响

- 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，处理后的废水出水满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L即可，然后回用于喷淋用水，不外排。对周围地表水环境影响较小。

3、运营期对地下水、土壤环境的影响

本项目采取源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控对策。本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、污水处理站、车间、初期雨水池、事故水池为重点防渗区；原料库、成品库、一般固废贮存库为一般防渗区。办公室等为简单防渗区。

- 运营期对声环境的影响

- 本项目噪声源主要来自撕碎机和破碎机等生产设备。通过采用合理布局，将高噪声源尽量布置远离厂界和噪声敏感点，加强对各类噪声源的控制和管理，尽量选择低噪声设备，且进行隔声、减震、消声等降噪措施处理，减少噪声污染；厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求和厂界东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

- 运营期固体废物对环境的影响

废旧锂电池电解液、废棉花、喷淋沉渣、废活性炭和废石英砂、废机油和废布袋暂存在危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。（一期）布袋除尘器收集的除尘灰、二期（正极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰、二期（负极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰随产品外售。生活垃圾由垃圾桶集中收集，由市政环卫部门清运处理。

本项目产生固体废物得到有效处理处置，不会对周边环境造成影响。

6、运营期环境风险

本项目废机油和废旧锂电池电解液（含破损的废旧锂电池电解液）为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中突发环境事件风险物质，危险物质数量与临界量比值Q＜1，所以本项目环境风险为简单分析。企业建立健全环境应急预案体系，加强环境应急预案演练、评估与修订。本项目设有事故池，能够有效防止事故过程中产生的可能严重污染水体的生产废水、废液直接排入水体。一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，防止环境污染事故发生，对周边环境影响较小。

1.6环境影响评价主要结论

本项目的建设符合环境功能区划的要求，符合有关政策的要求。综合环境空气、地表水环境、地下水、声环境影响评价、厂址合理性分析、环境经济损益分析结论，本项目在确保全面严格落实本报告书所提各项污染防治措施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，所排污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环境角度分析，本项目在拟建厂址建设是可行的。

综上所述，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1相关法律、法规、政策、规划

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月修正）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修正）；

（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修正）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令，2017年10月16修改）

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（13）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

（14）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施）；

（15）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）。

（16）《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）

（17）《环境影响评价公众参与办法》（中华人民共和国生态环境部令第4号）；

（18）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

（19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

（20）《产业结构调整指导目录（2024年本）》

（21）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），2017年10月1日实施

（22）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号，2017年11月15日）；

（23）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（24）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号），2021年12月1日起施行；

（25）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），2021年1月24日起施行）；

（26）《国家危险废物名录》（2025 年版）；

（27）《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）；

（28）《危险废物转移联单管理办法》（环发【1995】5号），1999年10月1日起施行；

（29）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

（30）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（31）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资[2021]969号）；

（32）《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》（工信部联节【2022】9号）；

（33）《电子废物污染环境防治管理办法》（2008年2月1日施行）；

（34）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）

（35）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑龙江省人民政府2023年12月30日）

（36）《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（2022年10月12日）；

（37）《鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案》；

（38）《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》；

（39）《黑龙江省住房和城乡建设厅印发〈黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）〉的通知》（黑建城管[2021]2号））；

（40）《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾中期项目修订版）》；

（41）《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划》（2019-2035）；

（42）《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划环境影响报告书》（2019-2035）

（43）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（黑龙江省第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议，2025年1月1日起施行）

（44）《地下水管理条例》国令第748号（2021.12.1 实施）

2.1.2 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3- 2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（10）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）;

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）；

（14）《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会）；

（15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日实施）》；

（16）《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案；

（17）《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）

（18）《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》（2015年版）

（19）《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ1186—2021）

（20）《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）

（21）《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》

（22）《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）

2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

针对本项目的特点，对本项目所在区域环境概况进行现场调查，在明确本项目污染源及周围环境情况的基础上，按照国家和地方的有关法律、法规、标准的要求以及国家环保部对建设项目环境影响评价报告书编制内容的规定，编制科学合理、更具针对性和可操作性的环境影响报告书，通过实地考察、环境质量现状监测、污染源调查以及环境影响预测等系统工作，全面分析该项目在运营期的环境影响特点及影响范围、程度。从环境角度评价工程的可行性，为建设单位和环境管理部门提供科学依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境功能区划

（1）大气环境：本评价范围内环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

（2）水环境：本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终排入鹤立河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，鹤立河水质类型为Ⅳ类。因此地表水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境：根据《鹤岗市城市声环境功能区划分图》（2023年细化版），声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准和4a类标准。

（4）土壤：本项目占地为工业用地。本项目厂区内执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。项目厂区外有农用地，农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

2.4环境影响要素识别和评价因子筛选

2.4.1环境影响要素的识别

根据本项目的生产工艺和污染物排放特征以及项目周边地区环境现状，分析项目建设期、运营期的污染排放行为与可能受影响的环境要素间的作用关系。由于本项目租用厂房，已建成，所以不涉及土建，建设期仅基础工程安装设备等。采用矩阵法对受影响的环境要素进行识别筛选，结果见下表。

表2.4-1    本项目环境影响因素识别表

| 影响因素 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 物料堆存 | -1D | / | / | -1D | / |
|  | 材料运输 | -1D | / | / | / | / |
|  | 建筑施工 | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |
| 运 营 期 | 废气排放 | -1C |  | / | / | -1C |
|  | 废水排放 | / | -1C | -1C | / | / |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -1C |
|  | 固体 废物处置 | / | / | / | -1C | -1C |
|  | 事故排放 | -2D | -2D | -1D | -1D | / |
| 注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益。 2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。 3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-2本项目生态影响评价因子筛选表

| 环境要素 | 阶段 | 受影响 对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响 性质 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆生生态 | 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构等 | 工程内容：施工期的噪声和废气等导致鸟类等野生动物繁殖、觅食和活动范围减少。 影响方式：直接、间接生态影响。 | 短期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 工程内容：施工期的噪声和废气等会破会动植物的生境质量。 影响方式：直接、间接生态影响。 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 运营期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 工程内容：运营期的噪声和废气等导致鸟类等野生动物繁殖、觅食和活动范围减少。 影响方式：直接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 工程内容：运营期的噪声和废气等会破会动植物的生境质量。 影响方式：直接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 工程内容：对评价范围内物种组成、群落结构产生一定影响。 影响方式:直接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 工程内容：破坏动植物及其生境，对农作物等也会产生一定影响。 影响方式：直接、间接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 工程内容：本项目在永久占地范围内运营，对物种丰富度、均匀度、优势度等影响较小。 影响方式：间接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工程内容：破坏动植物及其生境，对农作物等也会产生一定影响。 影响方式：直接、间接生态影响。 | 长期、可逆 | 弱 |
|  |  | 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 工程内容：对自然景观几乎无影响。 影响方式：间接生态影响 | 长期、可逆 | 弱 |

2.4.2评价因子筛选

根据对各类污染因子的识别筛选，结合周围区域环境质量现状和拟建工程的工艺特点、污染物排放规律以及排放量，确定的拟建项目的评价因子见下表。

表2.4-3评价因子表

| 项 目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、CO、NO2、SO2、O3、氟化物、非甲烷总烃、锰及其化合物、TSP、镍及其化合物 |
|  | 影响预测 | 颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物 |
| 地表水 | 现状评价 | PH、溶解氧、COD、总磷、氟化物 |
|  | 影响分析 | （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； （2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH值、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、钴、镍、铜、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 影响分析 | 镍、锰、钴、氟化物 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级Leq |
| 固体废物 | 污染源评价 | 固体废物的产生量、处置量及排放量 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 |
|  | 影响分析 | 镍、锰、钴、氟化物 |
| 生态环境 | 现状评价 | 物种、生境、生物群落、生态系统、生物多样性、生态敏感区、自然景观、自然遗迹 |
|  | 影响评价 | 物种、生境、生物群落、生态系统、生物多样性、生态敏感区、自然景观、自然遗迹 |
| 环境风险 | 风险识别 | 废机油、电解液 |
|  | 风险评价 | 火灾、爆炸 |

2.4.3评价标准

2.4.3.1环境质量标准

- （1）环境空气质量标准

本项目位于环境空气功能区二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级浓度限值，其中氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准，锰及其化合物执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，镍及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）。

表2.4-4环境质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | PM2.5 |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  |  |  | 年平均 | 35 |
|  |  | TSP |  | 年平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | O3 |  | 8小时平均 | 0.3 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.2 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | CO | mg/m3 | 1小时平均 | 10 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 4 |
|  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准（本项目氟化物1小时平均、24小时平均浓度限值在无特殊地方标准的情况下，参照城市地区标准（标注①的数据）参照表A.1） | 氟化物 | μg/m3 | 1小时平均 | 20 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 7 |
|  |  |  |  | 月平均 | 3.0（μg/dm2·d） |
|  |  |  |  | 植物生长季平均 | 2.0（μg/dm2·d） |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 锰及其化合物 |  | 24小时平均 | 10 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996） | 镍及其化合物 |  | 一次值浓度标准 | 30 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 一次值浓度标准 | 2000 |

（2）地表水

本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终排入鹤立河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，鹤立河水质类型为Ⅳ类。因此地表水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。具体标准值见表2.4-5。

表2.4-5  地表水环境质量执行标准一览表

| 序号 | 污染物 | 单位 | Ⅳ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥3 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | ≤30 |
| 4 | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | ≤1.5 |

- （3）地下水

- 本项目地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标

- 准值见表2.4-6。

表2.4-6  地下水环境质量评价标准

| 项目 | 单位 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |  |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 总大肠菌群 | MPNb/100mL | ≤3.0 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 镍 | mg/L | ≤0.02 |  |
| 钴 | mg/L | ≤0.05 |  |

- （4）声环境

- 根据《鹤岗市城市声环境功能区划分图》（2023年细化版），本项目位于3类功

- 能区。厂界西侧紧邻G201公路（交通干线），执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准；厂界北侧、东侧、南侧执行3类标准声环境，具体标准值见表2.4-7。

表2.4-7  声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

- （5）土壤环境

本项目厂区内执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值，见表2.4-8。项目厂区外有农用地，农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值，详细情况见表2.4-9。

表2.4-8  土壤环境质量标准 单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92- 1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1, 1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1, 1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺- 1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反- 1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1, 1, 1,2- 四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1, 1,2,2- 四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127- 18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1, 1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96- 18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0. 12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50- 1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见 3.6）水平的，不 纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-9 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

2.4.3.2污染物排放标准

本项目污染物排放标准见表2.4-10。

表2.4-10  本项目污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 4.0 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 120 |
|  |  |  | 排放量kg/h （15m排气筒） | 10 |
|  |  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 1.0 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 120 |
|  |  |  | 排放量kg/h （15m排气筒） | 3.5 |
|  |  | 氟化物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 0.02 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 9 |
|  |  |  | 排放量kg/h （15m排气筒） | 0.1 |
|  |  | 镍及其化合物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 0.04 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 4.3 |
|  |  |  | 排放量kg/h （15m排气筒） | 0.15 |
|  | 参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值、表5企业边界大气污染物排放限值* | 钴及其化合物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 0.005 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 5 |
|  |  | 锰及其化合物 | 周界外浓度最高点mg/m3 | 0.015 |
|  |  |  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 5 |
|  | *注：由于锰及其化合物、钴及其化合物排放限值在《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和行业标准中都没有，本项目参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中排放限值予以控制 |  |  |  |
|  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准 | 非甲烷总烃 | 厂房外1h平均浓度值（mg/m3） | 10 |
|  |  |  | 厂房外任意一次浓度值（mg/m3） | 30 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 噪声 | 昼间dB（A） | 65 |
|  |  |  | 夜间dB（A） | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 噪声 | 昼间dB（A） | 70 |
|  |  |  | 夜间dB（A） | 55 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间dB（A） | 70 |
|  |  |  | 夜间dB（A） | 55 |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

2.5评价工作等级、评价范围

2.5.1环境空气评价等级

2.5.1.1评价等级

- （1）评价工作等级

- 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，用估算模式估算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离 D 10%。其中 Pi定义为：

Pi＝(Ci/Coi)×100%

式中：Pi —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1 h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用 GB 3095 中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.4-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。

表2.5-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

- （2）评价因子和评价标准筛选

- 评价因子和评价标准表见下表。

表2.5-2  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24h平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级浓度限值（日平均质量浓度限值的3倍） |
| PM10 | 24h平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级浓度限值（日平均质量浓度限值的3倍） |
| 氟化物 | 24h平均 | 7 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准（日平均质量浓度限值的3倍） |
| 镍及其化合物 | 1h平均 | 30 | 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996） |
| 锰及其化合物 | 24h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（日平均质量浓度限值的3倍） |

- （3）估算模型参数

- 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中模型计算设置内容城市/农村选项，当周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村，本项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村，估算模型参数表见下表。

表2.5-3估算模型参数表见表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 3km范围内以农村为主 |
|  | 人口数 | / | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 | / |
| 最低环境温度/℃ |  | -35.1 | / |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 厂址 3km 半径范围内用地性质以耕地为主 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 | 根据中国干湿地区划分，本项目厂址区域属于中等湿润地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 | 本项目编制报告书，应输入地形参数 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | 数据来自自然资源部地理国情监测云平台 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 | 本项目污染源附近3km范围内无大型水体 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

表2.5-1项目周边3km情况

- （4）污染源参数

拟建项目点源污染物参数表见表2.5-4，面源污染物参数表见表2.5-5。本项目评价范围等高线示意图如下：

本项目位置

图2.5-2 本项目评价范围等高线示意图

- （5）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录B的B.4地形数据可知，原始地形数据分辨率不得小于90m，根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，本项目地形数据分辨率为90m。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“5.3评价等级”中“5.3.1选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级”。本项目属于新建项目，本次评价按照本项目满负荷运行状态下估算评价等级及评价范围。

本项目评价等级的确定按全厂最大源强考虑。

表2.5-4  本项目正常工况下点源参数表

| 编 号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标 （m） |  | 排气筒底部 海拔高度 （m） | 排气筒 高度 （m） | 排气筒 出口内径 （m） | 烟气流量 （m3/h） | 烟气 出口温度 （℃） | 年排放 小时数 （h） | 排放 工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废旧锂电池处理生产线+新增1条正极片处理生产线 | 4929 | 4153 | 162 | 15 | 0.5 | 14000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.065 |
| DA002 | 厂房2#废旧正、负极片处理生产线 | 4934 | 4063 | 156 | 15 | 0.3 | 4000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.006 |
| DA003 | 厂房3#废旧正、负极片处理生产线 | 4963 | 4027 | 155 | 15 | 0.3 | 4000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.006 |

表2.5-5  本项目正常工况下面源参数表

| 编 号 | 名称 | 面源中心坐标 （m） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放 小时数 （h） | 排放 工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂房1# | 4963 | 4124 | 161 | 92 | 63 | 5 | 5280 | 正常排放 | TSP | 0.295 |
| 备注：面源有效高度选用厂房排风口高度，取7m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）估算结果

估算结果见表2.5-6～表2.5-10。

表2.5-6  DA001有组织排放废气估算模式预测结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | 镍及其化合物 |  | 锰及其化合物 |  | 氟化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） |
| 50 | 2.04 | 0.45 | 0.61 | 0.03 | 0.14 | 0.47 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 0.14 |
| 100 | 5.82 | 1.29 | 1.75 | 0.09 | 0.40 | 1.35 | 0.27 | 0.90 | 0.08 | 0.40 |
| 150 | 13.39 | 2.98 | 4.03 | 0.20 | 0.93 | 3.10 | 0.62 | 2.07 | 0.19 | 0.93 |
| 200 | 16.60 | 3.69 | 5.00 | 0.25 | 1.15 | 3.84 | 0.77 | 2.56 | 0.23 | 1.15 |
| 204 | 16.64 | 3.70 | 5.01 | 0.25 | 1.16 | 3.85 | 0.77 | 2.57 | 0.23 | 1.16 |
| 400 | 11.59 | 2.58 | 3.49 | 0.17 | 0.81 | 2.68 | 0.54 | 1.79 | 0.16 | 0.81 |
| 450 | 10.38 | 2.31 | 3.12 | 0.16 | 0.72 | 2.40 | 0.48 | 1.60 | 0.14 | 0.72 |
| 500 | 9.34 | 2.08 | 2.81 | 0.14 | 0.65 | 2.16 | 0.43 | 1.44 | 0.13 | 0.65 |
| 1000 | 5.59 | 1.24 | 1.68 | 0.08 | 0.39 | 1.29 | 0.26 | 0.86 | 0.08 | 0.39 |
| 1500 | 4.56 | 1.01 | 1.37 | 0.07 | 0.32 | 1.06 | 0.21 | 0.70 | 0.06 | 0.32 |
| 2500 | 3.87 | 0.86 | 1.16 | 0.06 | 0.27 | 0.90 | 0.18 | 0.60 | 0.05 | 0.27 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 16.64 |  | / | / | / | 3.85 |  |  | / | / |
| 最大浓度出现距离m） | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-7  DA002有组织排放废气估算模式预测结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | PM10 |  | 镍及其化合物 |  | 锰及其化合物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） |
| 50 | 2.92 | 0.65 | 0.26 | 0.86 | 0.19 | 0.65 |
| 100 | 4.38 | 0.97 | 0.39 | 1.30 | 0.29 | 0.97 |
| 150 | 7.79 | 1.73 | 0.69 | 2.31 | 0.52 | 1.73 |
| 200 | 7.76 | 1.72 | 0.69 | 2.30 | 0.52 | 1.72 |
| 300 | 7.01 | 1.56 | 0.62 | 2.08 | 0.47 | 1.56 |
| 400 | 9.99 | 2.22 | 0.89 | 2.96 | 0.67 | 2.22 |
| 437 | 11.19 | 2.49 | 0.99 | 3.32 | 0.75 | 2.49 |
| 450 | 11.06 | 2.46 | 0.98 | 3.28 | 0.74 | 2.46 |
| 500 | 9.63 | 2.14 | 0.86 | 2.85 | 0.64 | 2.14 |
| 1000 | 2.60 | 0.58 | 0.23 | 0.77 | 0.17 | 0.58 |
| 1500 | 2.25 | 0.50 | 0.20 | 0.67 | 0.15 | 0.50 |
| 2500 | 1.59 | 0.35 | 0.14 | 0.47 | 0.11 | 0.35 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 11.19 | / | / | 3.32 | / | / |
| 最大浓度出现距离m） | 437 |  |  |  |  |  |

表2.5-8  DA003有组织排放废气估算模式预测结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | PM10 |  | 镍及其化合物 |  | 锰及其化合物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率 P（%） |
| 50 | 2.80 | 0.62 | 0.25 | 0.83 | 0.19 | 0.62 |
| 100 | 4.14 | 0.92 | 0.37 | 1.23 | 0.28 | 0.92 |
| 150 | 7.34 | 1.63 | 0.65 | 2.18 | 0.49 | 1.63 |
| 200 | 7.78 | 1.73 | 0.69 | 2.31 | 0.52 | 1.73 |
| 300 | 6.13 | 1.36 | 0.54 | 1.82 | 0.41 | 1.36 |
| 400 | 11.64 | 2.59 | 1.03 | 3.45 | 0.78 | 2.59 |
| 423 | 11.68 | 2.60 | 1.04 | 3.46 | 0.78 | 2.60 |
| 450 | 11.10 | 2.47 | 0.99 | 3.29 | 0.74 | 2.47 |
| 500 | 9.63 | 2.14 | 0.86 | 2.85 | 0.64 | 2.14 |
| 1000 | 3.14 | 0.70 | 0.28 | 0.93 | 0.21 | 0.70 |
| 1500 | 2.45 | 0.55 | 0.22 | 0.73 | 0.16 | 0.55 |
| 2500 | 1.60 | 0.36 | 0.14 | 0.47 | 0.11 | 0.36 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 11.68 | / | / | 3.46 | / | / |
| 最大浓度出现距离m） | 423 |  |  |  |  |  |

表2.5--9  厂房1#生产车间-无组织排放废气估算模式预测结果表

| 距源中心 下风向距离 D/m | TSP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度c（μg/m3） | 占标率P（%） |
| 50 | 0.05 | 5.84 |
| 75 | 0.06 | 6.74 |
| 104 | 0.06 | 7.15 |
| 150 | 0.06 | 6.62 |
| 200 | 0.05 | 6.06 |
| 300 | 0.05 | 5.77 |
| 400 | 0.05 | 5.20 |
| 500 | 0.04 | 4.62 |
| 1000 | 0.03 | 2.82 |
| 2500 | 0.01 | 1.08 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.06 | 7.15 |
| 最大浓度出现距离（m） | 104 |  |

图2.5-2本项目评价等级计算结果图

根据表2.5-6～表2.5-9中的计算结果可知，车间无组织TSP占标率最高，Pmax值为7.15%<10%，因此，项目大气环境影响评价工作等级最终确定为二级评价。

2.5.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价范围为以本项目厂址为中心，边长为5km×5km=25km2的正方形区域范围内。

2.5.2地表水环境等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3- 2018）中的工作等级划分原则，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级 A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B。

表2.5-10 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m 3 /d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m 3 /d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。本项目废水属于间接排放。

因此本项目评价等级为三级B。

2.5.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应根据“建设项目地下水环境影响评价行业分类”和“建设项目所在区域和地下水环境敏感程度”划分。

2.5.3.1评价等级

（1）建设项目分类

本项目为废旧锂电池回收利用项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 可知，本项目属于“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的类别，编制环境影响报告书，根据《国家危险废物名录》（2025 版）中没有明确废旧蓄电池为危险废物，《中华人民共和国环境部办公厅《关于废旧蓄电池收集处置有关问题的复函》（环办函【2014】1621）号中回复到废旧蓄电池不属于危废，因此本项目为Ⅲ类建设项目，如下表：

表2.5-11 地下水环境影响评价行业分类表

| 行业类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 |
| U 城镇基础设施及房地产 |  |  |  |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、 废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废I类，其余III 类 |

（2）地下水敏感程度

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下 水环境敏感程度划分方法，建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，具体分级原则见下表。

表2.5-12 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

实地调查表明，本项目评价范围内没有地下水集中供水水源地，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区；不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；也不属于补给径流区。场地评价范围内工厂、企业饮用水全部外购桶装水。本项目自打水井为生产用水，评价区内没有分散居民饮用水源（原南山新农村已无居民，原南山新农村居民水井现已废弃，本项目作为监测井使用），因此本项目场地地下水环境敏感程度为不敏感。

（3）建设项目评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分详见表2.5-14。本项目地下水环境影响评价等级为三级。

表2.5-14 评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三（√） |

2.5.3.2评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则》规定，地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。通过区域水文地质资料，结合现场调查，按照查表法，并考虑到重要环境保护目标确定本次评价范围。本次调查评价范围以项目区上游1km、下游2km、左右两侧各取1.0km的矩形区域为评价区，评价面积约6km2。地下水评价范围详见下图。

图2.5-3  地下水环境影响评价范围示意图

2.5.4声环境评价等级

2.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，“5.1 评价等级5.1.4 建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”

本项目具体情况为：区域声环境3类功能区；建设前后噪声级的增加量小于3dB(A)；本项目建设后受影响人口变化不大。综上，确定本次声环境评价等级为三级。

2.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中6.1评价范围的确定，确定本项目声环境影响评价范围为以本项目边界向外200m的区域。

2.5.5生态环境评价等级

2.5.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）可知，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，如表2.5-16所示。

表2.5-16  生态影响评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 评价原则 |
| --- | --- |
| 一级 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 |
| 二级 | 1、涉及自然公园时，评价等级为二级； 2、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； 3、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； 4、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； 5、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）。 |
| 三级 | 除以上条件外，评价等级为三级 |

项目总占地面积为17543.5m2，属于新建项目，远小于20km2。项目建设地点属于工业用地，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，项目不属于水文要素影响型；项目地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，因此，本项目生态环境影响评价等级确定为三级。

2.5.5.2评价范围

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.2评价范围确定”要求：本项目生态环境评价范围为厂界外500m范围。

2.5.6环境风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

2.5.6.1评价等级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn─每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn─每种危险物质的临界量，t。

Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10<Q≤100；（3）Q≥100。

根据与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B内物质对照，本项目环境风险物质存储情况及Q值见下表。

表2.5-17 本项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 |  | CAS号 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 |  | - | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 2 | 健康危险急性毒性物质（类别2、类别3） |  | - | 5.45 | 50 | 0.109 |
| 3 | 废旧三元锂电池 | 镍及其化合物 | - | 1.10 | 0.25 | 4.40 |
|  |  | 钴及其化合物 | - | 0.79 | 0.25 | 3.15 |
|  |  | 锰及其化合物 | - | 0.86 | 0.25 | 3.45 |
|  |  | 铜及其化合物 | - | 0.08 | 0.25 | 0.30 |
| 4 | 废旧磷酸铁锂电池 | 铜及其化合物 | - | 0.005 | 0.25 | 0.02 |
| 5 | 废旧三元锂电池正极片 | 镍及其化合物 | - | 3.77 | 0.25 | 15.10 |
|  |  | 钴及其化合物 | - | 2.70 | 0.25 | 10.81 |
|  |  | 锰及其化合物 | - | 2.98 | 0.25 | 11.91 |
|  |  | 铜及其化合物 | - | 0.0041 | 0.25 | 0.02 |
| 6 | 废旧三元锂电池负极片 | 铜及其化合物 | - | 2.18 | 0.25 | 8.73 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 58 |

本项目涉及环境风险的物质为废机油和废旧锂电池电解液（含破损的废旧锂电池电解液）、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t。”，确定废机油最大临界量为2500t，本项目废机油最大贮存量为0.05t。电解液属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2其他危险物质临界量推荐值，健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）推荐临界量为50t，确定其最大临界量为50t，本项目电解液最大存储量为5.45t（含破损的废旧锂电池电解液，电解液周转周期为6d）。（计算过程：废旧锂电池电解液总量为6000t/a*6%=360t/a，烘干工序烘干的电解液约为原料的1%，6000t/a×1%=60t/a,所以废旧锂电池收集到的电解液为360t/a-60t/a=300t/a，本项目年工作时间为330d，所以，废旧锂电池电解液存储量约为5.45t/6d，电解液每6d周转一次）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目原料及产品中涉及的镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物等均列为环境风险物质，临界量均为0.25t。废旧三元锂电池镍及其化合物最大贮存量为1.10t；钴及其化合物最大贮存量为0.79t；锰及其化合物最大贮存量为0.86t；铜及其化合物最大贮存量为0.08t。废旧磷酸铁锂电池铜及其化合物最大贮存量为0.005t。废旧三元锂电池正极片镍及其化合物最大贮存量为3.77t；钴及其化合物最大贮存量为2.70t；锰及其化合物最大贮存量为2.98t；铜及其化合物最大贮存量为0.0041t。危险物质数量与临界量比值10<58≤100，即10<Q≤100。

（计算过程：废旧三元锂电池镍及其化合物：18.18t（最大储存量）×5/6×7.266%=1.10t；钴及其化合物：18.18t（最大储存量）×5/6×5.20%=0.79t；锰及其化合物：18.18t（最大储存量）×5/6×5.70%=0.86t；铜及其化合物：18.18t（最大储存量）×5/6×5%×10%=0.08t。废旧磷酸铁锂电池：铜及其化合物：18.18t（最大储存量）×1/6×6%×2.5%=0.005t。废旧三元锂电池正极片镍及其化合物：18.18t（最大储存量）×20.76%=3.77t；钴及其化合物：18.18t（最大储存量）×14.87%=2.70t；锰及其化合物：18.18t（最大储存量）×16.38%=2.98t；铜及其化合物：18.18t（最大储存量）×0.0228%=0.0041t。）

（2）行业及生产工艺（M）评估

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.5-18 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气化工艺、 电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、 电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a 、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃ ，高压指压力容器的设计压力（P）≥ 10.0MP； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

根据本项目生产工艺特点，可知本项目属于其他行业，涉及危险物质使用及贮存，行业及生产工艺M=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表2.5-19 危险物质及工艺系统危险性（P）

| 危险物质数量与临界 量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上述计算可得，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）取10≤Q＜100，行业及生产工艺（M）取M4，故危险物质及工艺系统危险性（P）取P4。

（4）环境敏感程度（E）的分级

①大气环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录D，由环境敏感保护目标表2.8-1可知，本项目“周边500m范围内人口总数小于500人”，故本项目大气环境敏感程度分级为E3。

表2.5-20 大气环境敏感分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于 200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边 500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

②地表水环境

- 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，处理后的废水出水满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L即可，然后回用于喷淋用水，不外排。对周围地表水环境影响较小。项目附近水体为小鹤立河和鹤立河，若发生事故时，危险物质泄漏到水体的，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内不涉及跨省界。故本项目地表水环境属于低敏感F3。发生事故时，危险物质泄漏排放点下游（顺水流向）10km范围不属于水源保护区、自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区、生态环境空间管控区和生态红线区、水源涵养区等敏感目标，故地表水环境敏感目标分级为S3。

综上所述，地表水环境敏感程度分级（E）为E3。

表2.5-21 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F 1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.5-22 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表2.5-23 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

③地下水环境敏感程度（E）的分级

项目所在区域不属于生活饮用水源准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，地下水功能敏感性分级为G3。本项目场地以粉质岩土为主，且分布连续、稳定，渗透系数一般，包气带岩土的渗透性能分级为D2，综上所述，地下水环境敏感程度分级（E）为E3。

表2.5-24 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G 1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.5-25 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥ 1.0m ，K≤1.0×10-6cm/s ，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb< 1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥ 1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s ，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
|  | Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

表2.5-26 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

（5）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照表 2.5-27确定环境风险潜势。

表2.5-27 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 物质和工艺系统的危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

根据前文分析，本项目潜势划分见下表。

表2.5-28  项目潜势划分依据及结果

| 影响途径 | P 值 | E 值 | 风险潜势级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P4 | E3 | Ⅰ |
| 地表水环境 | P4 | E3 | Ⅰ |
| 地下水环境 | P4 | E3 | Ⅰ |
| 综合 | P4 | E3 | Ⅰ |

根据划分结果，项目大气环境风险潜势等级为Ⅰ，地下水、地表水环境风险潜势等级为Ⅰ，项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ。

2.5.6.2评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势为Ⅰ，按照表2.5-29确定风险评价等级为简单分析。

表2.5-29  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据上述分析，确定建设项目大气环境风险评价工作等级为“简单分析”。

#### 2.5.5.3评价范围

本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录A简单分析基本内容的要求，本项目不需给出环境风险评价范围。

2.5.7土壤环境评价等级

2.5.7.1评价等级

（1）土壤环境影响项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A规定，本项目所属行业，“环境和公共设备管理业中的废旧资源加工、再生利用 ”属于III类项目，判别依据下表：

表2.5-30土壤环境影响评价项目类别

| 行业 类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 环境和公共设施 管理业 | 危险废物利用及处置 | 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 | 其他 |

- （2）土壤环境敏感性

- 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地为1.7243.5hm2，占地规模为小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表2.5-31污染影响性敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其它土壤敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

对照上表，本项目占地类型为工业用地，项目周边存在耕地，周边土壤敏感程度为敏感。

- （3）评价等级

- 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表2.5-32污染影响类性评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，污染影响性敏感程度为敏感，根据上表可知，本项目土壤评价等级为三级。

#### 2.5.7.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）判断，本项目评价等级为三级，评价范围项目区域及厂界外延200m范围。

评价范围汇总表见表2.5-33。

表2.5-33评价范围汇总表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以本项目厂址为中心，边长为5km×5km=25km2的正方形区域范围内 |
| 地表水 | 三级（B） | / |
| 地下水 | 三级 | 6km2 |
| 噪声 | 三级 | 建设项目及厂界外200m内。 |
| 生态 | 三级 | 项目厂区外延500m |
| 风险 | 简单分析 | - |
| 土壤 | 三级 | 0.05km范围内 |

2.6环境保护目标

本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区。根据调查，本项目地表水评价范围内不存在饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。经现场踏查，本项目评价区环境敏感保护目标具体情况见表2.6-1、表2.6-2。

表2.6-1 本项目环境敏感保护目标一览表

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 滨河南小区 | 130.25008678 | 47.26210668 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2350 |
| 滨河北小区 | 130.25076764 | 47.26526544 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2350 |
| 松鹤小区 | 130.24991512 | 47.26621305 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2500 |
| 光宇小区A区 | 130.25023699 | 47.27259767 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2700 |
| 华鹤家园 | 130.25338653 | 47.27589462 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2750 |
| 峰威家园 | 130.25644404 | 47.27898563 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2850 |
| 夕阳家园A组 | 130.25676605 | 47.27997959 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2950 |
| 富力矿家属小区 | 130.25874517 | 47.27939346 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2720 |
| 宇南小区 | 130.26101436 | 47.27959031 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2660 |
| 麓南新居 | 130.26378166 | 47.27406370 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2000 |
| 居民区1# | 130.26253727 | 47.27595321 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2260 |
| 富力矿三角小区 | 130.26269850 | 47.27725312 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2380 |
| 玖鑫家园 | 130.26479123 | 47.27796001 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2340 |
| 富力小区 | 130.26658904 | 47.27860869 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2360 |
| 圣爱小区 | 130.26512962 | 47.27955485 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2500 |
| 居民区2# | 130.26241978 | 47.27859295 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2550 |
| 圣爱花园 小区 | 130.26444293 | 47.28030831 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2640 |
| 居民区3# | 130.27904875 | 47.27834659 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 1850 |
| 东山小屯 | 130.31106446 | 47.26787164 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 2250 |

表2.6-2 本项目环境敏感保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 小鹤立河 | S | 9600 | 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类 |
|  | 鹤立河 | S | 12250 |  |
| 噪声 | 项目厂界200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准、4a类标准 |
| 地下水 | 项目区域内地下水潜水层 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848 -2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 项目厂界50m范围内耕地 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值 |
| 生态 | 经调查得出，本项目生态评价范围内无生态敏感区和保护物种。 |  |  |  |
| 环境风险 | 本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不需给出环境风险评价范围，且经现场调查，本项目周边所在区域不存在需要特别关注的环境敏感目标。 |  |  |  |

图例

本项目位置

大气调查范围

敏感目标

图2.6-1  本项目大气敏感保护目标图

图例

本项目位置

声调查范围

图2.6-2  本项目噪声评价范围图

图例

本项目位置

生态调查范围

图2.6-3  本项目生态评价范围图

图例

本项目位置

土壤调查范围

图2.6-4  本项目土壤敏感保护目标图

图2.6-5  本项目地下水评价范围图

3建设项目工程分析

3.1项目工程概况

3.1.1建设基本情况和建设内容

项目名称：鹤岗市废旧锂电池循环利用项目

建设单位：黑龙江产链金属制造有限公司

建设地点：黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧

建设性质：新建

总占地面积：17543.5m2

建筑面积：17243.5m2

总投资：19000万元

劳动定员：本项目岗位需工作人员20人

工作制度：年工作330天，每天16小时

生产规模：分为两期建设，一期建设一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池年处理量为6000t（其中废旧三元锂电池为5000t/a、废旧磷酸铁锂电池为1000t/a）；二期分别在厂房中建设五条生产线，分别为3条废旧正极片处理生产线和2条废旧负极片处理生产线。废旧三元锂电池正、负极片总年处理量均为6000t。（本项目不考虑《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）中三元锂电池、磷酸铁锂电池的新增组分，涉及新增组分内容，另行环评。）

建设周期：一期工程：2025年11月~2025年12月；二期工程：2026年5月~2026年6月。

建设内容：本工程建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。本项目工程组成一览表见3.1-1～3.1-3。

表3.1-1  工程组成一览表（一期）

| 工程类别 |  | 工程名称 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期 工程 | 厂房1# （一期工程废旧锂电池处理生产线） |  |  | 占地面积为5821.4m2，一层建筑，高度为8.0m。全封闭结构。新建一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池年处理量为6000t。主要生产设备为撕碎机、粉碎机、滚筒筛等。废旧锂电池处理工艺为“检查入库-拆解-烘干-破碎分选-包装等”。检查入库工段：对于不属于本项目回收范围内的废旧锂离子电池，拒绝其入厂（即不合格品），进厂电池进行电压检测电压＜0.5V，电池无破损、无漏液方可进厂。电解液回收处理工段：合格的废旧锂离子电池电解液回收采用冷冻切片法回收，将放电后的废旧锂电池先进行冷冻，可在密闭切片机内低温（0℃）环境下操作。然后进行切片，电解液会在低温下滤出流入集液槽，再用密闭式泵将集液槽中的电解液抽出至储液桶，通过调节储液桶的蒸汽压可防止电解液挥发。 | 利旧现有厂房，新建废旧锂电池处理生产线 |
| 辅助工程 | / | 办公室 |  |  | 设置在厂房1#内，占地面积200m2，用于人员短暂休息。 | 新建 |
| 储运工程 | 一期 工程 | 厂房1#（一期工程废旧锂电池处理生产线） |  | 原料库1# | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积200m2，最大贮存能力为24.24t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  |  | 成品库1# | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积200m2，最大贮存能力为24.24t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  |  |  |  | 一般固废贮存库 | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积180m2。最大储存量为60t。用于暂存本项目产生的布袋除尘器收集的除尘灰等一般固废。 | 新建 |
|  |  |  |  | 危险废物贮存点 | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积20m2，用于暂存本项目产生的废机油、废旧锂电池电解液、废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）、废布袋、废棉花和石英砂等危险废物。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求在库内设置贮存分区，将固态、液态、不相容危险废物用隔间分开贮存。周转周期6天，年危废周转总量497.32t。最大贮存量为9.5t。 | 新建 |
|  | 一期、二期共用 |  | 消防水池 |  | 消防水池一座，地上结构，设计尺寸20m×15m×1.67m，容积500m3。紧邻事故水池，采用钢筋混凝土整体浇筑，池体混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8。池体壁厚≥250mm，池底厚度≥300mm。 | 新建 |
|  |  |  | 初期雨水收集池 |  | 初期雨水收集池一座，地下结构，位于厂区南侧。采用钢筋混凝土浇筑，池体厚度≥200mm，混凝土强度等级为C30。设计尺寸15m×6m×3m，有效容积270m³，池体采用“钢筋混凝土+高密度聚乙烯膜（HDPE）防渗”设计。 | 新建 |
|  |  |  | 事故水池 |  | 一座，地下结构，位于厂区北侧，采用钢筋混凝土结构，平面尺寸5m×1m×1m，混凝土强度等级C30，壁厚150mm，抗渗等级P8，池体顶部设盖板（材质为钢制，可开启，便于检修），容积5m3。内层：混凝土池体内壁涂刷2mm厚水泥基防水涂料+1.5mm厚HDPE膜，池体外侧包裹2mm厚HDPE膜，膜外铺设300mm厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）。 | 新建 |
| 公用工程 |  | 供水 |  |  | 本项目生产用水由自打水井提供，可以满足本项目建设需求。本项目生活用水均由外购桶装水解决。项目用水主要由工作人员生活用水和生产用水组成。生产用水主要包括：喷淋塔用水和循环冷却水。 | 新建 |
|  |  | 排水 |  |  | 本项目喷淋废水经自建污水处理站处理后，回用于碱液喷淋，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。本项目厂区内设雨水收集系统，厂区初期雨水排入初期雨水池暂存，经沉淀池沉淀再通过油水分离装置处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。非初期雨水排入厂区南侧雨水排水渠。 | 新建 |
|  |  | 供电 |  |  | 本项目依托鹤岗南山区变电所保证供电。 | 依托 |
|  |  | 供热 |  |  | 冬季三个车间采用电取器供暖。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 治理 | 厂房1#（一期工程废旧锂电池处理生产线） |  |  | 本条生产线均在微负压系统进行生产，拆解、烘干、破碎、分选和包装等工序为全密闭，工作状态下，保持车间门窗关闭，车间内气压略小于外界气压。无组织排放的粉尘主要发生在整条生产线的进料口即拆解工段（集气效率按90%）。其余过程都在密闭状态下完成（集气效率按100%），无无组织排放。电池拆解产生的颗粒物，进料口集气效率为90%，通过布袋除尘器除尘处理（除尘效率99%）；烘干（电烘干）过程产生的氟化物和非甲烷总烃，通过“碱液喷淋（出氟效率为90%）+除雾装置+二级活性炭吸附（吸附效率为90%）”处理；电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等经通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）（镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物为固态），以上各工序通过1根15m排气筒DA001排放。包装过程产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | / |  |  | 本项目厂区内运输产生的扬尘采用加强管理，洒水抑尘，减缓车速等方式进行控制。 | / |
|  | 废水 治理 | / |  |  | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。初期雨水收集后，经沉淀池沉淀再通过油水分离装置处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m2，设计水处理能力5m3/d。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目废水处理要求。 | 新建 |
|  | 固废 治理 | 一期工程（废旧锂电池处理生产线、污水处理站） |  |  | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售；废旧锂电池电解液（盛装在密闭容器内）、废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）、废棉花和废石英砂等危险废物暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  | / |  |  | 废布袋、废机油、含油污泥暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；生活垃圾定期由市政部门统一处理。 | 依托 |
|  | 噪声 治理 | 一期（废旧锂电池处理生产线） |  |  | 项目噪声主要来自撕碎机和滚筒筛等，经采取隔声、减震等有效措施处理后，厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求和厂界东侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 | 新建 |
|  | 风险防范措施 |  |  |  | （1）防范措施和监控要求 ①在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申报，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离原料库、产品库；远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。 ②各类物质分类贮存，易燃易爆物质远离火种，相互接触可能发生反应的化学品应单独放置；易发生伴生/次生反应的物质需根据各自的物质特性进行单独存储。 ③强化车间生产风险防范。按照规范要求配置足够的自动控制等风险防范措施，加强安全环保管理，降低事故连锁效应和重叠继发事故的危险性。 ④各废气处理设施一旦发生事故，应立即启动应急程序，及时检修，避免废气未经处理就对外排放。同时使用的活性炭或者布袋除尘器应定期更换，避免吸附效率和除尘效率的下降。 （2）减缓措施 ①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过车间内废气处理措施予以收集。 ②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。极易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。 ③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉、泡沫或二氧化碳灭火器扑救，尽可能减少次生/伴生污染物对环境空气的影响。 | 新建 |
|  | 地下水防渗措施 |  |  |  | 重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存点，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；车间、初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：包括一般原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域采取一般地面硬化。 | 新建 |

表3.1-2  工程组成一览表（二期）

| 工程类别 |  | 工程名称 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 二期 工程 | 厂房1# （二期正极片处理生产线） |  |  | 在厂房1#内，新增一条废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。处理工艺为“破碎分选-包装等”。 | 利旧现有厂房，新增一条废旧三元锂电池正极片处理生产线 |
|  |  | 厂房2#（正、负极片处理生产线） |  |  | 占地面积为5769.9m2，一层建筑，高度为8.0m。全封闭结构。内设2条生产线，一条为废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。另一条为废旧三元锂电池负极片处理生产线，废旧三元锂电池负极片年处理量为3000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。正、负极片处理生产线处理工艺为“破碎分选-包装等”。 | 利旧现有厂房，各新增1条废旧三元锂电池正、负极片处理生产线 |
|  |  | 厂房3#（正、负极片处理生产线） |  |  | 占地面积为5652.2m2，高度为8.0m。全封闭结构。内设2条生产线，一条为废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。另一条为废旧三元锂电池负极片处理生产线，废旧三元锂电池负极片年处理量为3000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。正、负极片处理生产线处理工艺为“破碎分选-包装等”。 | 利旧现有厂房，各新增1条废旧三元锂电池正、负极片处理生产线 |
| 辅助工程 | / | 办公室 |  |  | 依托一期。 | 依托 |
| 储运工程 | 二期 工程 | 厂房2#（正、负极片处理生产线） | 原料库2# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积150m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  | 成品库2# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积100m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  |  | 厂房3#（正、负极片处理生产线） | 原料库3# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积150m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  | 成品库3# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积100m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  |  | / | 一般固废贮存库 |  | 依托一期。 | 依托 |
|  |  | / | 危险废物贮存点 |  | 依托一期。 | 依托 |
|  | 一期、二期共用 |  | 消防水池 |  | 依托一期。 | 依托 |
|  |  |  | 初期雨水收集池 |  | 依托一期。 | 依托 |
|  |  |  | 事故水池 |  | 依托一期。 | 依托 |
| 公用工程 |  | 供水 |  |  | 依托一期。 | 依托 |
|  |  | 排水 |  |  | 依托一期。 | 依托 |
|  |  | 供电 |  |  | 本项目依托鹤岗南山区变电所保证供电。 | 依托 |
|  |  | 供热 |  |  | 依托一期。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 治理 | 厂房1#（二期正极片处理生产线） |  |  | 正极片处理生产线：生产线采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率按100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压管道集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。包装过程产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | 二期工程 （厂房2#正、负极片处理生产线） |  |  | 两条生产线分别采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率按100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压管道集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过1根15m排气筒DA002排放。厂房2#两条生产线包装等产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | 二期工程 （厂房3#正、负极片处理生产线） |  |  | 两条生产线分别采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率按100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过1根15m排气筒DA003排放。厂房3#两条生产线包装等产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | / |  |  | 本项目厂区内运输产生的扬尘采用加强管理，洒水抑尘，减缓车速等方式进行控制。 | / |
|  | 废水 治理 | / |  |  | 依托一期。 | 依托 |
|  | 固废 治理 | 二期 工程 |  | 正极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售 | 新建 |
|  |  |  |  | 负极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售。 | 新建 |
|  |  | / |  | / | 废布袋、废机油、含油污泥暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；生活垃圾无新增。 | 依托 |
|  | 噪声 治理 | 二期工程 |  |  | 项目噪声主要来自破碎机、粉碎机和滚筒筛等，经采取隔声、减震等有效措施处理后，厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准要求和厂界东侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 | 新建 |
|  | 地下水防渗措施 |  |  |  | 依托一期。 | 依托 |

表3.1-3  工程组成一览表（全厂）

| 工程类别 |  | 工程名称 |  |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期 工程 | 厂房1# （一期工程废旧锂电池处理生产线） |  |  |  | 占地面积为5821.4m2，一层建筑，高度为8.0m。全封闭结构。新建一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池年处理量为6000t。主要生产设备为撕碎机、粉碎机、滚筒筛等。废旧锂电池处理工艺为“检查入库-拆解-烘干-破碎分选-包装等”。检查入库工段：对于不属于本项目回收范围内的废旧锂离子电池，拒绝其入厂（即不合格品），进厂电池进行电压检测电压＜0.5V，电池无破损、无漏液方可进厂。电解液回收处理工段：合格的废旧锂离子电池电解液回收采用冷冻切片法回收，将放电后的废旧锂电池先进行冷冻，可在密闭切片机内低温（0℃）环境下操作。然后进行切片，电解液会在低温下滤出流入集液槽，再用密闭式泵将集液槽中的电解液抽出至储液桶，通过调节储液桶的蒸汽压可防止电解液挥发。 | 利旧现有厂房，新建废旧锂电池处理生产线 |
|  | 二期 工程 | 厂房1# （二期正极片处理生产线） |  |  |  | 在厂房1#内，新增一条废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。处理工艺为“破碎分选-包装等” | 利旧现有厂房，新增一条废旧三元锂电池正极片处理生产线 |
|  |  | 厂房2#（正、负极片处理生产线） |  |  |  | 占地面积为5769.9m2，一层建筑，高度为8.0m。全封闭结构。内设2条生产线，一条为废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。另一条为废旧三元锂电池负极片处理生产线，废旧三元锂电池负极片年处理量为3000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。正、负极片处理生产线处理工艺为“破碎分选-包装等”。 | 利旧现有厂房，各新增1条废旧三元锂电池正、负极片处理生产线 |
|  |  | 厂房3#（正、负极片处理生产线） |  |  |  | 占地面积为5652.2m2，高度为8.0m。全封闭结构。内设2条生产线，一条为废旧三元锂电池正极片处理生产线，废旧三元锂电池正极片年处理量为2000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。另一条为废旧三元锂电池负极片处理生产线，废旧三元锂电池负极片年处理量为3000t。主要生产设备为破碎机、粉碎机、滚筒筛等。正、负极片处理生产线处理工艺为“破碎分选-包装等”。 | 利旧现有厂房，各新增1条废旧三元锂电池正、负极片处理生产线 |
| 辅助工程 | / | 办公室 |  |  |  | 设置在厂房1#内，占地面积200m2，用于人员短暂休息。 | 新建 |
| 储运工程 | 一期 工程 | 厂房1#（一期工程废旧锂电池处理生产线） |  | 原料库1# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积200m2，最大贮存能力为24.24t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  |  | 成品库1# |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积200m2，最大贮存能力为24.24t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  |  |  |  | 一般固废贮存库 |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积180m2。最大储存量为60t。用于暂存本项目产生的布袋除尘器收集的除尘灰等一般固废。 | 新建 |
|  |  |  |  | 危险废物贮存点 |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积20m2，用于暂存本项目产生的废机油、废旧锂电池电解液、废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）、废布袋、废棉花和石英砂等危险废物。危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求在库内设置贮存分区，将固态、液态、不相容危险废物用隔间分开贮存。周转周期6天，年危废周转总量497.32t。最大贮存量为9.5t。 | 新建 |
|  | 二期 工程 | 厂房2# | 原料库2# |  |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积150m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  | 成品库2# |  |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积100m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  |  | 厂房3# | 原料库3# |  |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积150m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随买随生产，厂内不大量贮存原料。 | 新建 |
|  |  |  | 成品库3# |  |  | 位于废旧锂电池处理车间内，占地面积100m2，最大贮存能力为15.15t。每天周转一次，随产随运，厂内不大量贮存产品。 | 新建 |
|  | 一期、二期共用 |  | 消防水池 |  |  | 消防水池一座，地上结构，设计尺寸20m×15m×1.67m，容积500m3。紧邻事故水池，采用钢筋混凝土整体浇筑，池体混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8。池体壁厚≥250m m，池底厚度≥300mm。 | 新建 |
|  |  |  | 初期雨水收集池 |  |  | 初期雨水收集池一座，地下结构，位于厂区南侧。采用钢筋混凝土浇筑，池体厚度≥200mm，混凝土强度等级为C30。设计尺寸15m×6m×3m，有效容积270m3，池体采用“钢筋混凝土+高密度聚乙烯膜（HDPE）防渗”设计。 | 新建 |
|  |  |  | 事故水池 |  |  | 一座，地下结构，位于厂区北侧，采用钢筋混凝土结构，平面尺寸5m×1m×1m，混凝土强度等级C30，壁厚150mm，抗渗等级P8，池体顶部设盖板（材质为钢制，可开启，便于检修），容积5m3。内层：混凝土池体内壁涂刷2mm厚水泥基防水涂料+1.5mm厚HDPE膜，池体外侧包裹2mm厚HDPE膜，膜外铺设300mm厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）。 | 新建 |
| 公用工程 |  | 供水 |  |  |  | 本项目生产用水由自打水井提供，可以满足本项目建设需求。本项目生活用水均由外购桶装水解决。项目用水主要由工作人员生活用水和生产用水组成。生产用水主要包括：喷淋塔用水和循环冷却水。 | 新建 |
|  |  | 排水 |  |  |  | 本项目喷淋废水经自建污水处理站处理后，回用于碱液喷淋，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。本项目厂区内设雨水收集系统，厂区初期雨水排入初期雨水池暂存，经沉淀池沉淀再通过油水分离装置处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。非初期雨水排入厂区南侧雨水排水渠。 | 新建 |
|  |  | 供电 |  |  |  | 本项目依托鹤岗南山区变电所保证供电。 | 依托 |
|  |  | 供热 |  |  |  | 冬季三个车间采用电取暖供暖。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 治理 | 厂房1#（一期工程废旧锂电池处理生产线+二期正极片处理生产线） |  |  |  | 废旧锂电池处理生产线：本条生产线均在微负压系统进行生产，拆解、烘干、破碎、分选和包装等工序为全密闭，工作状态下，保持车间门窗关闭，车间内气压略小于外界气压。无组织排放的粉尘主要发生在整条生产线的进料口即拆解工段。其余过程都在密闭状态下完成（收集效率取100%），无无组织排放。电池拆解产生的颗粒物，进料口集气效率为90%，通过布袋除尘器除尘处理（除尘效率99%）；烘干（电烘干）过程产生的氟化物和非甲烷总烃，通过“碱液喷淋（出氟效率为90%）+除雾装置+二级活性炭吸附（吸附效率为90%）”处理；电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等经通过布袋除尘器处理（除尘效率99%）（镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物为固态），以上各工序通过1根15m排气筒DA001排放。 正极片处理生产线：生产线采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压管道集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。 厂房1#两条生产线包装过程产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | 二期工程 （厂房2#正、负极片处理生产线） |  |  |  | 两条生产线分别采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压管道集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过1根15m排气筒DA002排放。厂房2#两条生产线包装等产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | 二期工程 （厂房3#正、负极片处理生产线） |  |  |  | 两条生产线分别采用分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。破碎分选等工序产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物，经负压集气（集气效率100%），通过布袋除尘器处理（除尘效率为99%），通过1根15m排气筒DA003排放。厂房3#两条生产线包装等产生的颗粒物均在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 新建 |
|  |  | / |  |  |  | 本项目厂区内运输产生的扬尘采用加强管理，洒水抑尘，减缓车速等方式进行控制。 | / |
|  | 废水 治理 | / |  |  |  | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。初期雨水收集后，经沉淀池沉淀再通过油水分离装置处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m2，设计水处理能力5m3/d。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目废水处理要求。 | 新建 |
|  | 固废 治理 | 一期工程（废旧锂电池处理生产线） |  |  |  | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售；废旧锂电池电解液（盛装在密闭容器内）、废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）、废棉花和废石英砂等危险废物暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  | 二期 工程 |  |  | 正极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 负极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售。 | 新建 |
|  |  | / |  |  | / | 废布袋、废机油、含油污泥暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；生活垃圾定期由市政部门统一处理。 | 依托 |
|  | 噪声 治理 | 一期、二期工程 |  |  |  | 项目噪声主要来自撕碎机、粉碎机和滚筒筛等，经采取隔声、减震等有效措施处理后，厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准要求和厂界东侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 | 新建 |
|  | 风险防范措施 |  |  |  |  | （1）防范措施和监控要求 ①在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申报，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离原料库、产品库；远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。 ②各类物质分类贮存，易燃易爆物质远离火种，相互接触可能发生反应的化学品应单独放置；易发生伴生/次生反应的物质需根据各自的物质特性进行单独存储。 ③强化车间生产风险防范。按照规范要求配置足够的自动控制等风险防范措施，加强安全环保管理，降低事故连锁效应和重叠继发事故的危险性。 ④各废气处理设施一旦发生事故，应立即启动应急程序，及时检修，避免废气未经处理就对外排放。同时使用的活性炭或者布袋除尘器应定期更换，避免吸附效率和除尘效率的下降。 （2）减缓措施 ①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过车间内废气处理措施予以收集。 ②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。极易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。 ③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉、泡沫或二氧化碳灭火器扑救，尽可能减少次生/伴生污染物对环境空气的影响。 | 新建 |
|  | 地下水防渗措施 |  |  |  |  | 重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存点，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；车间、初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：包括一般原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域采取一般地面硬化。 | 新建 |

3.1.2原辅材料

- 原辅材料用量

- 原辅材料见表3.1-2。

表3.1-2原辅材料一览表

| 分期 | 名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 废旧三元锂电池 | 5000t/a | 原料厂家（电压＜0.5V，电池无破损、无漏液） |
|  | 废旧磷酸铁锂电池 | 1000t/a | 原料厂家（电压＜0.5V，电池无破损、无漏液） |
|  | 氢氧化钙 | 2.27t/a | 试剂厂家 |
|  | 活性炭 | 196.41t/a | 活性炭生产厂家 |
|  | 新鲜水 | 161052.18t/a | 地下水井、外购桶装水 |
|  | 电 | 600万度/a | 市政电网 |
| 二期工程 | 废旧正极片 | 6000t/a | 原料厂家 |
|  | 废旧负极片 | 6000t/a | 原料厂家 |
|  | 电 | 500万度/a | 市政电网 |
| / | PAC/PAM | 0.5t/a | 试剂厂家 |

- 废旧锂电池原料组成

一期工程：

废旧锂离子电池一般包括以下部件：正极片、负极片、电解液、隔膜纸和电池壳等。根据《废旧锂离子电池中金属材料回收技术研究进展》（储能科学与技术，卫寿平，孙杰等）和企业所提供的原料相关资料，废旧磷酸铁锂电池、三元电池中，电池壳主要铝塑复合膜等，废旧三元锂电池电池壳约占电池含量的20%；正极片是将正极材料（三元电池：钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂等）、导电剂（乙炔黑） 、粘结剂（PVDF：聚偏氟乙烯）混合后均匀涂布在铝箔上，废旧三元锂电池正极材料约占电池质量的35%，铝箔约占电池质量的5%；负极片是将负极材料石墨涂布在铜箔上，负极材料约占电池质量的21%，铜箔约占电池质量的5%；隔膜纸成分为聚乙烯，约占电池质量的8%；电解液（六氟磷酸锂、碳酸酯类（有机溶剂））等约占电池质量的6%。

废旧磷酸铁锂电池与三元锂电池结构相似，废旧磷酸铁锂电池电池壳约占电池含量的22%；正极片是将正极材料（磷酸铁锂电池：磷酸铁锂） 、导电剂（乙炔黑） 、粘结剂（PVDF：聚偏氟乙烯）混合后均匀涂布在铝箔上，废旧磷酸铁锂电池正极材料约占电池质量的35%，铝箔约占电池质量的2.5%；负极片是将负极材料石墨涂布在铜箔上，负极材料约占电池质量的21%，铜箔约占电池质量的3.5%；隔膜纸成分为聚乙烯，约占电池质量的10%；电解液（六氟磷酸锂、碳酸酯类（有机溶剂）等）约占电池质量的6%。

锂电池中含有大量的锂、镍、钴、铝、铜等有价金属元素。根据建设单位提供资料，拟建项目回收的废旧三元电池、磷酸铁锂电池组成见下表：

3.1-3 废旧三元锂电池组成一览表

| 序号 | 主要材料组成 | 平均比例% | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池壳（铝塑膜） | 20 | 合成树脂 |
| 2 | 三元（镍钴锰酸锂） | 35 | 正极材料 |
| 3 | 含碳石墨材料 | 21 | 负极材料 |
| 4 | PP/PE | 8 | 隔膜 |
| 5 | 铝箔（正极）、铜箔（负极） 。 | 10 | 铝箔（5） 铜箔（5） |
| 6 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类（有机溶剂）等 | 6 | LiPF6（0.3） 有机溶剂（5.7） |
| 7 | 合计 | 100 | / |

3.1-4 废旧磷酸铁锂电池组成一览表

| 序号 | 主要材料组成 | 平均比例% | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池壳（铝塑膜） | 22 | 合成树脂 |
| 2 | 磷酸铁锂 | 35 | 正极材料 |
| 3 | 含碳石墨材料 | 21 | 负极材料 |
| 4 | PP/PE | 10 | 隔膜 |
| 5 | 铝箔（正极）、铜箔（负极） | 6 | 铝箔（3.5） 铜箔（2.5） |
| 6 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类（有机溶剂）等 | 6 | LiPF6（0.3） 有机溶剂（5.7） |
| 7 | 合计 | 100 | / |

二期工程：

废旧三元锂电池正极片组成见下表：

3.1-5  废旧三元锂电池正极材料中各元素成分一览表  单位（%）

| 元素种类 | Li | Ni | Co | Mn | Al | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.48 | 20.76 | 14.87 | 16.38 | 1.044 | 0.0228 |
|  | Fe | Ca | Mg | Zn | CHO | / |
|  | 0.189 | 0.0532 | 0.0499 | 0.0062 | 40.1449 | / |
| 注：本项目废旧三元锂电池正极材料中各元素组分含量引用自《废旧锂离子电池正极材料中有价金属浸出回收工艺》（应用化学，第48卷第6期） |  |  |  |  |  |  |

废旧三元锂电池负极片组成为石墨和铜箔。

补充：废旧蓄电池属性：根据《废旧电池污染防治技术政策》，废氧化汞电池、废镍镉电池、废铅酸蓄电池属于危险废物，废蓄电池等其他废电池不属于危险废物。根据中华人民共和国环境部办公厅《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函【2014】1621号）及《国家危险废物名录》（2025 版）：完整、无电解液泄漏的废旧三元锂离子电池、磷酸铁锂离子电池不属于危险废物；破损、漏液的废旧锂离子电池属于危险废物，本项目严禁接收破损、漏液电池。

（3）主要理化性质

主要理化性质见表3.1-6。

表3.1-6主要成分理化性质一览表

| 物质 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| LiFePO4 | 粉末状，松装密度：0.7g/cm3 振实密度：1.2g/cm3 中位径：2-6um 比表面积＜30m2/g 涂片参数：LiFePO4 C:PVDF=90：3：7 极片压实密度：2.1-2.4g/cm3 | 正常条件下稳定，高温或强氧化剂存在时可能分解，但燃烧爆炸风险低。 | 在暴露情况下，整齐烟雾可能对眼睛和皮肤非常刺激，吸入会对肺部刺激性，皮肤接触会对皮肤刺激，可能会发生皮肤灼热和干燥情况。眼睛接触会对眼睛有刺激性，吞咽中毒。 |
| 镍钴锰酸锂 （LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2） | 黑色固体粉末，稍有气味，流动性好，无结块振实密度（g/cm3）2.0-2.4；比表面积（m2 /g）0.3-0.8；粒径大小D50（um）9-12；首次放电容量（0.2C）﹥148；首次可逆效率（%）﹥88。溶于强酸，不溶于水 | 高温、过充或短路时易热失控，释放氧气和可燃气体，有燃烧爆炸风险。 | 粉尘和烟雾可能对眼睛和皮肤非常刺激，吸入会对肺部刺激，皮肤接触会对皮肤刺激，可能会发生皮肤灼热和干燥情况。眼睛接触会对眼睛有刺激性，吞咽中毒，对器官神经肝脏和肾脏有害。急性毒性：无资料。 |
| 钴酸锂 | 化学式LiCoO2，一般为灰黑色粉末。具有层状结构，属于六方晶系。相对密度约5.1g/cm3。不溶于水和有机溶剂，在酸性条件下可发生溶解反应。 | 本身不具有可燃性，但在高温、强氧化剂等特定条件下可能发生分解等反应，释放出氧气等助燃气体，可能加剧燃烧或引发爆炸。 | 钴属于重金属，可能对人体的呼吸系统、神经系统、心血管系统等产生损害，长期接触可能导致钴尘肺等疾病。钴酸锂中的锂可能对神经系统有一定影响。 |
| 镍酸锂 | 化学式LiNiO₂，通常为黑色粉末，具有层状结构，属于六方晶系。理论比容量较高。相对密度约4.8g/cm3。在空气中较稳定，不溶于水。 | 在高温、过充、短路等情况下，镍酸锂可能发生热失控，有燃烧和爆炸的危险，尤其是在与可燃物质接触时，危险程度增加。 | 镍是一种具有潜在毒性的金属元素，可能引起皮肤过敏、呼吸道刺激等症状，长期接触可能对肝脏、肾脏等器官造成损害。镍酸锂中的锂也具有一定的生理活性，可能对神经系统等产生影响。 |
| 锰酸锂 | 化学式LiMn2O₄，常见为尖晶石结构，一般为黑色或棕色粉末。相对密度约4.2g/cm3。具有较好的电化学性能，但在高温和高电压下可能会出现结构稳定性问题。微溶于水。 | 在正常使用条件下相对稳定，但在高温、过充、挤压等极端条件下，锰酸锂可能会发生分解反应，释放出氧气，从而有引发燃烧和爆炸的风险。 | 锰元素在一定程度上对人体有神经毒性，可能影响中枢神经系统的功能，导致记忆力减退、运动障碍等症状。锰酸锂中的锂也可能对人体产生一定的生理作用。 |
| 石墨 | 主要由碳元素组成，有多种晶体形态，常见的有片状或块状。颜色一般为黑色，有金属光泽，质软，具有良好的导电性、导热性和润滑性。密度一般在2.09-2.23g/cm3之间。 | 石墨在常温常压下化学性质稳定，不易燃烧。但在高温、高氧环境或与强氧化剂接触时，可能会燃烧，生成二氧化碳等气体。在一定条件下，石墨粉尘还可能发生爆炸，尤其是在粉尘浓度达到爆炸极限范围时。 | 一般认为石墨本身无毒，但长期吸入石墨粉尘可能会在肺部沉积，引发尘肺等肺部疾病。 |
| PVDF | 中文名称聚偏氟乙烯，是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。外观为白色粉末或颗粒状，密度约1.75- 1.78g/cm3。具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性和电绝缘性，可溶于二甲基乙酰胺等强极性有机溶剂。 | PVDF具有一定的阻燃性，但在高温、明火等条件下仍可能燃烧，燃烧时会产生有毒烟雾和气体，增加火灾的危险性。 | 一般情况下，PVDF 本身对人体毒性较低。但在高温分解或燃烧时，可能会释放出氟化氢等有毒气体，对呼吸道、眼睛等有强烈的刺激作用，吸入后可能导致中毒。 |
| 炭黑导电剂 | 主要成分是碳，为黑色粉末状物质，由烃类物质不完全燃烧或热裂解形成。比表面积大，具有良好的导电性和吸附性。密度一般在 1.8-2.1g/cm3。 | 炭黑在常温下稳定，但在高温、明火或与强氧化剂接触时，容易燃烧，生成二氧化碳等气体。炭黑粉尘在空气中达到一定浓度时，遇到火源可能会发生爆炸。 | 炭黑本身毒性较小，但长期大量吸入炭黑粉尘可能会对呼吸系统造成损害，如引起尘肺等疾病。此外，炭黑中的一些杂质或表面吸附的物质可能具有一定的毒性。 |
| LiPF6 | 白色结晶或粉末：相对密度1.5，熔点200℃，闪电25℃；潮解性强，易溶于水，还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂 | 遇水或高温分解产生剧毒氟化氢气体，与可燃物混合可能引发爆炸。 | 毒性：暴露空气中或加热时迅速分解，放出LiF和PF5而产生白色烟雾。对眼睛、皮肤，特别是对肺部有侵蚀作用。危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧时受高热分解放出毒气体，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 |
| DMC（碳酸二甲酯） | 无色透明、略有气味、微甜的液体：熔点2-4℃，沸点90.2℃，相对密度（水=1）1.069（20℃），闪点17℃； 难溶于水 | 易燃，闪点21.7℃，蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高温易爆炸。 | 急性毒性：大鼠经口和腹腔注射染毒出现衰弱 、 共济失调、喘息和昏迷。大鼠在29.7g/m3浓度下很快发生喘息，共济失调，口、鼻出现泡沫，肺水肿，在2小时内死亡。 LD50:6400-12800mg/kg（大鼠径口）；LD50:6000mg/kg（小鼠经口）；LD50 ＞ 5000mg/kg（兔经皮）；吸入、口服经皮肤吸 收对身体有害，对皮肤有刺激性。 |
| DEC（碳酸二乙酯） | 无色液体，有醚味；熔点-244℃，沸点203℃，相对密度（水=1）0.98（20℃），饱和蒸气压1.1（20℃）闪点95℃；不溶于水，可溶于醇 类、酮类、脂类、芳烃等多数有机溶剂 | 易燃，闪点25℃，蒸气扩散性强，遇高热、明火易燃烧爆炸。 | 毒性：能通过肠胃道、皮肤和呼吸道进入肌体表现为中等毒性 。刺激性比碳酸二甲酯大，记性毒性：LD50：1570mg/kg（大鼠径口）；人吸入20mg/L（蒸汽）×10分钟，流泪及鼻粘膜刺激。 生殖毒性 ：仓鼠腹腔144mg/kg（孕鼠），有明显致畸胎作用。危险特性：易燃，遇明火、高热有引起燃烧的危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相对远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| EC（碳酸乙烯酯） | 透明无色液体（＞35℃），室温时为结晶固体；243-244℃/740mmHg；闪点：160℃； 密度：1.3218；折光率1.4158 （50℃）；熔点：35-38℃； 易溶于水及有机溶剂 | 不易燃，但高温下分解产生一氧化碳和二氧化碳，与强氧化剂接触可能引发燃烧。 | 急性毒性：LD50：10mg/kg（大鼠吞食）；LD50:3mg/kg（兔经皮）； LC50:660mg/kg（兔经皮）。危险特性：常温常压下稳定，接触热、火焰、火星或其他引火源时有火灾及爆炸危害。 |

补充：电解液由溶质和溶液组成，溶质为六氟磷酸锂（LiPF6），浓度1mol/L；溶液由DMC（碳酸二甲酯）：DEC（碳酸二乙酯）：EC（碳酸乙烯酯）按1:1:1组成。

（4）原料来源

根据企业市场调研资料，废锂电池收集渠道主要有四种，一是电池制造类的生产企业，如电池厂、电池材料厂；二是应用锂离子电池进行生产的企业，如新能源汽车厂、手机厂、PACK电池厂、电子类产品厂商等；三是进行锂离子电池相关贸易的企业，如锂离子电池电芯贸易商、金属极片贸易商、再生资源回收商；四是产生废锂离子电池的其它场所，如汽车拆解厂、手机电脑数码类产品拆解商。

本项目收集的废旧锂电池为废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池，包括废旧三元锂电池的正、负极片，根据企业提供的资料，回收的废旧锂离子电池来源主要为鹤岗市附近区域有资质的企业。

3.1.3产品方案

本项目一期、二期产品方案见表3.1-7。

表3.1-7产品方案一览表

| 生产线 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 | 产品标准 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程（废旧锂电池处理生产线） | 1 | 黑粉 | 80目以下黑粉 | 3191.418 | 《锂离子电池用再生黑粉》（GB/T4520 3-2024） | 外售 |
|  | 2 | 铜粉 | 6目以下 | 390 | 《铜及铜合金废料》（GB/T13587-2020） | 外售 |
|  | 3 | 铝粉 | 6目以下 | 275 | 《回收铝》（GB/T13586-2021） | 外售 |
|  | 4 | 铁料 | 碎铁 | 0.02 | GB26198-2010，合格品，Fe≥80% | 外售 |
|  | 5 | 铝壳 | 外壳 | 1220 | 《回收铝》（GB/T13586-2021） | 外售 |
|  | 6 | 隔膜纸 | / | 500 | 《废塑料分类及代码》(GB/T3754 7-2019) | 外售 |
| 二期（正极片处理生产线） | 1 | 黑粉（钴酸锂等混合物） | 80目以下黑粉 | 5220 | 《锂离子电池用再生黑粉》（GB/T45203-2024） | 外售 |
|  | 2 | 铝粉 | 6目以下 | 720 | 《回收铝》（GB/T13586-2021） | 外售 |
| 二期（负极片处理生产线） | 1 | 石墨粉 | / | 3540 | / | 外售 |
|  | 2 | 铜粉 | 6目以下 | 2400 | 《铜及铜合金废料》（GB/T13587-2020） | 外售 |

本项目锂电池破碎分选等过程得到的黑粉参照标准《锂离子电池用再生黑粉》（GB/T45203-2024），根据《锂离子电池用再生黑粉》（GB/T45203-2024）对黑粉的定义：以锂离子电池废料为原料，经放电、拆解、热解、破碎和分选等工序处理后，得到的以锂、镍、钴等一种或多种有价成分构成的黑色或灰黑色粉料。

表3.1-8《锂离子电池用再生黑粉》技术要求一览表

| 化学成分（质量分数）/% | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 锂 | ≥6.00 | ≥3.20 | ≥4.00 | ≥2.00 |
| 镍钴总量 | ≥45.00 | ≥25.00 | ≤1.00 |  |
| 铁 | -- |  | ≥28.00 | ≥18.00 |
| 磷 | ≤0.80 |  | ≥15.00 | ≥10.00 |
| 锰 | -- |  | -- |  |
| 水溶性氟化物 | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 分类： 根据生产产品的原料中正极材料种类的不同，将产品分为Ⅰ类、Ⅱ类： Ⅰ类：以含有镍或（和）钴元素的锂离子电池废料为原料生产的产品； Ⅱ类：以含有磷酸铁锂的锂离子电池废料为原料生产的产品。 分级： 根据生产产品的原料来源的不同，将产品分为一级、二级 一级：以正极极片废料为原料生产的产品； 二级：以废旧电池废料为原料生产的产品。 |  |  |  |  |

3.1.4回收要求

本项目负责回收废旧锂电池，回收范围为鹤岗市内南山区及其周边地区，回收电池种类主要为三元锂电池和磷酸铁锂电池，在回收过程中应注意甄别和筛选所收集电池的种类和电池包的完整性，避免收集到破损泄露的锂电池和不适于本项目的其他类型的电池。对于出现电解液泄漏的锂电池不予收集。此外，收购的废旧锂电池经放电处理后，才能收集进厂，同时，企业计划委托有相关运输资质的企业对收集的废旧锂电池进行运输，运输过程按照合规运输方式进行运输，避免在运输过程中电池包的损坏。

3.1.5主要生产设备

项目主要设备见下表3.1-9。

表3.1-9  本项目主要设备一览表

| 序号 | 功能 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧锂电池处理生产线（一期） | 输送机 | B600 | 3 |
| 2 |  | 重型撕碎机 | DYSS-1000 | 2 |
| 3 |  | 滚筒烘干机 | 1000*10 | 1 |
| 4 |  | 滚筒筛分机 | DYGS-1570 | 2 |
| 5 |  | 粉碎机 | DYSS-1000/DYPS-800 | 2 |
| 6 |  | 气流上料物料风机 | 9-26 | 5 |
| 7 |  | 直线筛分机 | 1000*2000 | 1 |
| 8 |  | 磁选机 | C-3000 | 1 |
| 9 |  | 隔膜净化器 | 600 | 2 |
| 10 |  | 比重筛分机 | 800 | 1 |
| 11 |  | 旋振筛分机+ 旋风集料器 | 1800 | 1 |
| 12 |  | 研磨机 | DY-M-800 | 2 |
| 13 |  | 旋风卸料器 | 9L | 2 |
| 14 |  | 配电柜 |  | 1 |
| 15 |  | 圆振筛 |  | 1 |
| 16 |  | 引风机 |  | 1 |
| 17 |  | 低温冷凝器 |  | 1 |
| 18 |  | 活性炭吸附装置 |  | 2 |
| 19 |  | 布袋除尘器 | 128/64 | 3 |
| 20 |  | 喷淋塔 | 1800*6000 | 2 |
| 21 |  | 黑粉集料器 | DYJL-1500 | 1 |
| 22 |  | 冷水塔 | 50T | 3 |
| 23 |  | 铝壳分选机 | XL-600 | 1 |
| 24 |  | 比重分选机 | ZX-230 | 1 |
| 25 | 废旧正极片处理生产线（二期） | 输送机 | 500 | 9 |
| 26 |  | 破碎机 | 800 | 3 |
| 27 |  | 粉碎机 | 800 | 6 |
| 28 |  | 滚筒筛分机 | 15-6000 | 6 |
| 29 |  | 研磨机 | 800 | 3 |
| 30 |  | 圆振筛 |  | 3 |
| 31 |  | 旋振筛 |  | 3 |
| 32 |  | 集料器 |  | 6 |
| 33 |  | 脉冲除尘器 | 128/64 | 9 |
| 34 |  | 引风机 |  | 6 |
| 35 | 废旧负极片处理生产线（二期） | 输送机 | 500 | 6 |
| 36 |  | 破碎机 | 800 | 2 |
| 37 |  | 粉碎机 | 800 | 4 |
| 38 |  | 滚筒筛分机 | 15-6000 | 4 |
| 39 |  | 研磨机 | 800 | 2 |
| 40 |  | 圆振筛 |  | 2 |
| 41 |  | 旋振筛 |  | 2 |
| 42 |  | 集料器 |  | 4 |
| 43 |  | 脉冲除尘器 | 128/64 | 6 |
| 44 |  | 引风机 |  | 4 |
| 45 | / | 油水分离装置 | / | 1 |

3.1.6建构筑物

本工程主要建构筑物见表3.1-10。

表3.1-10  建构筑物一览表

| 序号 | 功能 | 建筑物 | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧锂电池处理生产线（一期） | 厂房1# | 5821.4 | 8.0 | 包括成品库1#建筑面积200m2；原料库1#建筑面积200m2；危险废物贮存点建筑面积20m2；一般固废贮存库建筑面积180m2；污水处理站建筑面积180m2。 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 废旧正极片处理生产线（二期） |  |  |  |  |
| 8 | 废旧正、负极片处理生产线（二期） | 厂房2# | 5769.9 | 8.0 | 包括成品库2#建筑面积100m2；原料库2#建筑面积150m2。 |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 废旧正、负极片处理生产线（二期）（二期） | 厂房3# | 5652.2 | 8.0 | 包括成品库3#建筑面积100m2；原料库3#建筑面积150m2。 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | / | 办公室 | 200 | 8.0 | 位于厂房1#内 |
| 15 | / | 事故水池 | 5 | / | 地下 |
| 16 | / | 初期雨水池 | 90 | / | 地下 |
| 17 | / | 消防水池 | 300 |  | / |
| / | / | 合计 | 17543.5 | / | 不计地下建筑 |

3.1.7公用工程

3.1.7.1供水

- 水源

- 厂区内自打井35m深，日供水规模为10m3/d，仅供生产用水，不作为生活饮用水井使用，本项目生活用水为外购桶装水。

- 用水量

- 本项目的厂区给水系统分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。

- ①生活给水

本项目职工人数为20人，年工作330d，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），由于本项目不涉及食堂和宿舍，生活用水按每人80L/d计，则生活用水量为1.6m3/d，528m3/a。

②生产给水

- 本项目车间地面用吸尘器吸尘，不用水冲洗，无车间地面冲洗水。生产给水主要为喷淋塔用水、循环冷却水和配置石灰碱液用水。

- ⑴喷淋塔用水

项目产生的氟化物经碱液喷淋塔处理，喷淋塔液气比均为2L/m3，风机总风量为15000m3/h，则喷淋塔循环用水量约为480m3/d。补水量按用水量的1%计，则用水量为4.8m3/d。

- ⑵循环冷却水

低温冷凝器用水采用生产用水，为间接冷却，冷却水为清洁水，循环使用，不外排。根据企业提供资料，循环水量为1.5m3/d，需要定期补水，补水量约为循环水量的5%，补水量约0.075m3/d。

- ⑶配置石灰碱液用水。

- 本项目氢氧化钙用量为2.27t/a，配置浓度为10%的溶液，需用水量为0.06m3/d、20.43t/a。

- ③消防给水

根据本项目《消防设计说明专篇》的设计要求，厂区消防系统包括室内消火栓给水系统及室外消火栓给水系统。

本项目室内消火栓用水量设计值为15L/s，室外消火栓用水量取25L/s，火灾持续时间按3小时设计。主厂房一起火灾灭火所需消防用水的设计流量为：15+25=40L/s；一起火灾灭火用水量为：432m3。本项目建有一座消防水池。水池有效总容积为500m3，完全可以满足消防要求。

本项目用水量详见下表。

表3.1-11 本工程用水量一览表

| 序 号 | 用水 种类 | 用水部门 |  |  | 平均用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 生活用水 |  |  | 新鲜水 | 1.6 | 528 | 拉运桶装水 |
| 2 | 生产 用水 | 喷淋塔用水 | 新鲜水 |  | 4.8 | 1584 | 自打水井 |
|  |  |  | 循环用水 |  | 480 | 158400 | 污水处理站 |
|  |  | 循环冷却水 | 新鲜水 |  | 0.075 | 24.75 | 自打水井 |
|  |  |  | 循环用水 |  | 1.5 | 495 | 自打水井 |
|  |  | 配置石灰碱液用水 | 新鲜水 |  | 0.06 | 20.43 | 自打水井 |
| 新鲜水用量合计 |  |  |  |  | 6.535 | 2157.18 | / |
| 循环用水量 |  |  |  |  | 481.5 | 158895 | / |
| 总用水量 |  |  |  |  | 488.035 | 161052.18 | / |

注：总用水量=新鲜水用水量+循环用水量

3.1.7.2排水

厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个排水系统：即生活污水排水系统、生产污水排水系统和雨水排水系统。

（1）生活污水

生活污水按用水量的80%计算，生活污水量为1.28m3/d，422.4m3/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

- （2）生产污水

- 本项目产生的生产废水主要为喷淋废水。

根据企业提供资料，喷淋塔循环用水量约为480m3/d。补水量按用水量的1%计，则用水量为4.8m3/d，损耗率按30%（含生产CaF2带走的水分量为0.00036m3/d、0.12t/a），喷淋塔废水产生量为3.36m3/d。喷淋塔废水中主要物质为氟化钠，可能含有镍、钴、锰等重金属，具有较大危害性，不能直接排放，喷淋废水经自建污水处理站处理后，回用于碱液喷淋，不外排。企业对喷淋废水污染物排放浓度无特殊要求，能够满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L即可。本项目排水量详见下表。

表3.1-12 本工程排水量一览表

| 序 号 | 种类 | 排水种类 | 废水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 |  | 1.28 | 排入厂内防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。 |
| 2 | 生产 废水 | 喷淋废水 | 3.36 | 废水经污水处理站处理后回用于喷淋用水。 |
| 总污水量 |  |  | 4.64 |  |
| 总污水排放量 |  |  | 0 |  |

- （3）雨水排水

①厂内雨水排水系统

本项目设置雨水排水系统一套，进行初期雨水收集工作。

厂区初期雨水收集系统由“雨水口+雨水管网+截流阀+初期雨水收集池”组成。

在厂区硬化地面的低洼处、道路两侧、厂房出入口等关键位置设置带格栅的雨水口（格栅孔径≤5mm，防止杂物进入堵塞管网），雨水口间距根据地面坡度与汇水面积设计（一般15-20m/个）。初期降雨时，雨水冲刷地表后通过雨水口进入厂区雨水管网前的“预处理段”，此阶段雨水携带的地表粉尘、微量污染物（如拆解/破碎工序散落的电池碎屑）被初步拦截（雨水口内设置简易沉砂槽，沉砂槽定期清理，避免泥沙进入后续管网）。雨水通过雨水管网进入 “截流阀段”，此时截流阀（电动控制阀，与降雨监测装置联动）处于“开启”状态，初期雨水经管网导排至初期雨水收集池；降雨超过 15 分钟后，雨水污染物浓度显著降低，截流阀自动切换至“关闭”状态，后期洁净雨水通过“后期雨水管网”直接排入厂区南侧市政雨水排水渠，实现“初期收集、后期直排”的差异化管控。

雨水进入收集池后，先在池内进行“自然沉淀”（池内设置导流板，延长雨水停留时间至2-4小时），去除雨水携带的泥沙、悬浮物（SS）等，沉淀后的初期雨水再经油水分离装置处理，处理后经检测（主要检测pH、SS、氟化物、重金属等指标）后，优先用于厂区施工期/运营期洒水降尘，不外排；若检测结果超标，则委托有资质单位外运处理，确保收集雨水“零污染外排”。

②初期雨水收集排水系统

本项目拟建初期雨水收集池一座，地下结构，采用钢筋混凝土浇筑，池体厚度≥200mm，混凝土强度等级为C30。设计尺寸15m×6m×3m，有效容积270m3，位于厂区南侧。池体采用“钢筋混凝土+高密度聚乙烯膜（HDPE）防渗”设计。初期雨水收集池容积计算如下：

按降雨重现期1年计算降雨初期前15分钟雨水量作为初期雨水量，根据《给水排水设计手册》，初期雨水径流采用如下公式：

Q=q·Ψ·F

式中：Q—雨水设计流量（L/s）；

q—设计暴雨强度（L/（s·ha））；

Ψ—径流系数，因绝大部分为屋面、混凝土硬化地面、沥青路面，所以本式取0.9；

F—汇水面积（ha），面积17543.5m2（全厂）。

设计暴雨强度参照按黑龙江省城市规划设计院图解法编制的佳木斯市暴雨强度公式计算：

q=3139.6（1+0.98 lgP）/（t+10）0.94

式中：P—设计重现期（a），采用1年；t—降雨历时（min）采用15min；

计算可得项目初期雨水流量Q=240.53L/s。所以本项目建设的270m3初期雨水收集池完全能够满足本项目初期雨水的收集需要，且留有较大的安全余量，能够保证本项目初期雨水的收集需要。本项目初期雨水收集后，经沉淀池沉淀再经油水分离装置处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。

1.5

新鲜水

6.535

厂区污水处理站

3.36

480

1.6

4.8

0.075

0.32

1.44

0.075

配置石灰碱液用水

0.06

0.06

排入防渗旱厕，

定期清掏、外运堆肥

1.28

生活用水

3.36

喷淋塔用水

3.36

循环冷却水

图3.1-1水平衡图     单位：m3/d（一期、全厂）（二期无新增人员）

表 3.1-13 	  项目水平衡表（单位：m3/d）

| 项目 | 用水量 | 消耗 新鲜 水量 | 回用 水量 | 排放量 | 出水项 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.28 | 1.28 | 排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 |
|  |  |  |  |  | 0.32 | 损失 |
| 喷淋塔用水 | 484.8 | 4.8 | 480 | 3.36 | 3.36 | 排入污水处理站处理后循环利用 |
|  |  |  |  |  | 1.44 | 蒸发损失 |
| 循环冷却水 | 1.575 | 0.075 | 1.5 | 0 | 0.075 | 蒸发损失 |
| 配置石灰碱液用水 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 配置溶液 |
| 总计 | 488.035 | 6.535 | 481.5 | 4.64 | 6.475 | / |

3.1.8.3供热

冬季三个车间采用电取暖（电暖气）供暖。本项目烘干工序用热为电烘干。

3.1.8.4供电

本项目依托鹤岗南山区变电所保证供电，可以满足本项目供电需求。

3.1.8储运工程

- 存储设施情况

本项目存储设施详细情况见表3.1-14。

表3.1-14 储存情况表

| 序号 | 仓储单位 | 物料名称 | 最大存储量 | 周转 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库1# | 废旧锂电池、废旧锂电池正极片 | 24.24t | 1 | 面积200m2 |
| 2 | 成品库1# | 黑粉、铜和铝等 | 24.24t | 1 | 面积200m2 |
| 3 | 一般固废贮存库 | 贮存生活垃圾、布袋除尘器除尘灰等一般废物 | 60t | 330 | 面积180m2 |
| 4 | 危险废物贮存点 | 废旧锂电池电解液、废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）和废布袋、废棉花、废石英砂等危险废物 | 9.5t | 6 | 面积20m2 |
| 5 | 原料库2# | 废旧锂电池正极片、负极片 | 15.15t | 1 | 面积150m2 |
| 6 | 成品库2# | 黑粉、铝 | 15.15t | 1 | 面积100m2 |
| 7 | 原料库3# | 废旧锂电池正极片、负极片 | 15.15t | 1 | 面积150m2 |
| 8 | 成品库3# | 石墨粉、铜 | 15.15t | 1 | 面积100m2 |

本项目建设的存储设施仓储用于储存原辅料和产品。本项目废旧锂电池回收利用项目，涉及危险废物种类较多且具有不同的危险特性。所以本项目将对危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的相关要求进行建设和管理，将不同危险特性的危险废物进行分类贮存、分区堆放，有反应性、不相容的物品隔断存放。

依据《废电池污染防治技术政策》（环发【2016】82号）和《国家危险废物名录》（2025版），上述文件均没有明确废旧蓄电池为危险废物。中华人民共和国环境部办公厅《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函【2014】1621号）中回复如下：废旧蓄电池未列入《国家危险废物名录》。根据《废旧电池污染防治技术政策》，废氧化汞电池、废镍镉电池、废铅酸蓄电池属于危险废物，废蓄电池等其他废电池不属于危险废物。本项目所回收的三元锂离子电池、磷酸铁锂离子电池不属于危险废物。收集的废旧三元锂离子电池、磷酸铁锂离子电池在贮存、利用过程中不按危险废物进行管理。

（2）运输情况

本项目原辅材料和产品运输委托第三方汽车拉运，运输不在本项目评价范围内。

本项目废旧锂电池和废旧锂电池正、负极原料主要由鹤岗市及鹤岗市南山区附近再生资源回收利用企业提供，放电后批量进入厂区内进行处理，厂区内不设放电工序，进厂检测入库，正常情况下破碎废旧锂电池不予进厂，非正常工况下，破损废旧锂电池进厂后，通过冷冻切片法提取电解液，暂存在电解液防渗密闭桶内，与废旧锂电池处理生产线生产前提取的电解液均委托有资质单位处置。

3.1.9总平面布置

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，租赁鹤岗市广亿森木业有限公司现有厂房，利用现有厂房进行建设，占地性质为工业用地。

根据总图布置，厂区内设有1个出入口，位于厂区北侧，紧邻G201。厂区内有三个厂房，每个厂房内部均设有原料库和成品库，另厂房1#还设有一般固废储存区、污水处理站和危险废物贮存点。三个厂房车间内生产线均布局在厂房中间位置，以此降低设备噪声对厂界四周环境的影响。

从厂区整体布局来看，运输车从北侧靠近道路的出入口进入，能够直达三个生产车间，有效减少了物料运输距离。厂区布局合理。项目平面布置图详见附图1。

3.2工程分析

3.2.1工艺流程及产排污节点

运营期工艺流程：

（1）本项目一期废旧锂电池处理生产线工艺简述及工艺流程图：

本项目废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池共用一套生产线，分批独立生产，不相互掺杂生产。在每批次生产转换前，对生产线设备进行全面清理，如采用压缩空气吹扫，真空吸尘等方式，清除设备内部和表面残留的上一批次电池碎屑和粉末。对管道冲洗采用氮气吹扫的方式，确保管道内无残留物料。氮气为外购成品，通过氮气钢瓶与管道的连接，来实现管道冲洗。厂内不自制氮气。

检查入库：本项目将放电后运输到厂的废旧锂离子电池进行人工检查，①对于不属于本项目回收范围内的废旧锂离子电池，拒绝其入厂（即不合格品）。②带电量检测。残余电压检测：通过数字万用表和专用电池电压检测仪对废旧锂离子电池进残余电压检测，选择直流电压档（DCV），量程覆盖电池标称电压（如3.7V单体选20V档）；探针分别接触电池正、负极（区分软包/圆柱/方形电池的极柱位置）；若电压＜0.5V，通常视为“基本无残余电压”，电压＞1V说明需进一步放电，拒绝入厂（也称之为不合格品）。剩余容量检测：通过电池容量测试仪和内阻电压综合测试仪对废旧锂电池进行残余电量检测，设备连接电池正负极，设置“恒流放电模式”（放电电流根据电池容量选择，如1C倍率）；放电至截止电压（通常单体锂电池截止电压为2.5V，磷酸铁锂为2.0V），记录最终剩余容量；若剩余容量＜5%，视为放电达标，无有效带电风险，否则视为不合格，拒绝其入厂。残余电压检测或者剩余容量检测选择一种即可。③对储存过程中非正常工况下造成破损的废旧锂电池及合格的废旧锂电池，通过冷冻切片法，将放电后的废旧锂电池先进行冷冻，可在密闭切片机内低温（0℃）环境下操作。然后进行切片，电解液会在低温下滤出流入集液槽，再用密闭式泵将集液槽中的电解液抽出至储液桶，通过调节储液桶的蒸汽压可防止电解液挥发。

拆解：将符合要求的废旧锂电池通过输送机送入密闭撕碎机，撕碎机将电池加工成较小的块状（控制尺寸在2cm*2cm以内），便于后续工序的处理。本项目回收的废旧锂电池，先将电解液收集到密闭容器中，委托有资质单位处理。去除电解液的电池通过棉花擦拭，将剩余的电解液擦拭干净，进行下一步处理。该工序主要污染物为粉尘、噪声、固废。

烘干：滚筒烘干机采用电加热，随着温度的升高，电解液中的碳酸酯类受热以气体形式全部挥发，当温度升至250℃时，酯类有机物由凝胶态转换为为气态，此温度下，电解液中的LiPF6受热分解成氟化锂固体颗粒和五氟化磷气体，五氟化磷不稳定生成氟化氢和磷酸。PVDF受热分解成氟化氢气体。物料在滚筒烘干机经停时间约5min，加热过程中外壳、铝箔、铜箔等状态不发生变化，经咨询项目工艺设计单位，隔膜纸的主要材料为PET（熔点为250-255℃），但隔膜纸在生产时会添加耐热纤维和阻燃剂，在300℃~400℃温度下会发生轻微变形但不会燃烧。该工序主要污染物为烘干废气（VOCs、氟化物）、噪声。

烘干释放电解液中的挥发性有机物，通过碱液喷淋塔喷淋（去氟化物），除雾装置后，再经二级活性炭吸附，有机物几乎氧化为CO2和H2O。

破碎、分选：烘干后的物料经输送机输送至密闭粉碎机内进行一次粉碎，将物料粉碎为粒径≤2mm的小颗粒。粉碎工序会产生粉尘，设备运行会产生噪声。破碎后的物料进行一次筛分，通过滚筒筛筛分后，筛分出黑粉（镍钴锰酸锂粉、碳粉混合物或者磷酸铁锂粉、碳粉混合物）。该工序主要污染物为废气、噪声和固废。

一次筛分后的物料经磁选输送分离出含铁等磁性物质即收集废旧锂电池时混进的铁性杂质，分离出铁磁性物质的原料，再通过隔膜净化机将隔膜分离出来，然后对隔膜进行研磨、筛分出黑粉（镍钴锰酸锂粉、碳粉混合物或者磷酸铁锂粉、碳粉混合物），最后将分离出隔膜存于隔膜仓。

将磁选和隔膜净化后的原料，通过刮板输送机对原料进行隔膜净化，分离出隔膜（隔膜量极少，忽略不计），净化后的物料再次破碎机破碎和直线筛筛分，将原料进行粒度分级（如粗颗粒金属箔片（铜/铝），细颗粒黑粉等），上层筛分出未完全破碎的极片碎料、金属箔片（铜/铝），下层筛分出细颗粒黑粉（镍钴锰酸锂粉、碳粉混合物或者磷酸铁锂粉、碳粉混合物）。

对直线筛分出的粗颗粒（如金属箔片、未打散的极片）进行精细研磨，可将物料细化至6目，根据所需控制产品的粒度级别，通过旋振筛对研磨后的物料进行高精度筛分，筛分出高纯度黑粉。根据铜和铝的密度差异，通过比重筛筛分出高密度的铜粉或低密度的铝粉，最终得到符合回收要求的产物。

- 包装：产品在落料口设置封闭装袋间，袋口紧贴落料口，待产品装满后，打包进入成品库待售。

固废S1、不合格品（拒绝入厂）

喷淋

固废S3、废水W1

废气G2、噪声N

废气G3、噪声N

废气G3、噪声N

废气G3、噪声N、固废S5

废气G1、噪声N、固废S2

废气G3、噪声N

废气G3、噪声N、固废S5

废气G3、噪声N

废气G3、噪声N、固废S5

废气G3、噪声N、固废S5

、固废S2

噪声N

检查入库

拆解

烘干

活性炭吸附

一级破碎

一次筛分

磁选输送

隔膜仓

二次筛分

研磨

隔膜净化、研磨

筛分

二级破碎

三次筛分

包装

废气G4

固废S4

固废S2

破碎、

分选

图3.2-1本项目废旧锂电池处理生产线工艺流程及排污节点图

本项目二期废旧三元锂电池正极片处理生产线工艺简述及工艺流程图：

粗破：废旧三元锂电池正极片通过刮板输送机进入破碎机中，将极片（含粘结剂）破碎至2cm碎片。

破碎、分选：撕碎后的材料进入一次粉碎机中，破碎至1cm颗粒，出料粒度≤3mm。经过一级破碎的物料通过滚筒筛分，筛分物进入二次破碎及筛分。

收集后的剩余物料进行二次破碎，进一步细化至0.5-1cm，出料粒度≤1mm。粒度≤1mm进入研磨工序。

通过研磨机研磨后，破坏极片结构，释放极片中活性物质。

通过圆振筛分离出金属碎屑（铝）和高纯度黑粉（镍钴锰酸锂粉等混合物）

- 包装：产品在落料口设置封闭装袋间，袋口紧贴落料口，待产品装满后，打包进入成品库待售。

废气G6

废气G5、噪声N

废气G5、噪声N

废气G5、噪声N、固废S7

废气G5、噪声N

废气G5、噪声N、固废S7

废气G5、噪声N、固废S7

废旧锂电池正极片

粗破

一级破碎机

一次筛分

二级破碎机

二次筛分

研磨

集料

废气G5、噪声N

包装

圆振筛

破碎、

分选

图3.2-2本项目废旧正极片处理生产线工艺流程及排污节点图

本项目二期废旧三元锂电池正、负极片处理工艺一致。本项目二期废旧三元锂电池负极片处理生产线工艺简述及工艺流程图：

粗破：废旧三元锂电池负极片通过刮板输送机进入破碎机中，将极片破碎至2cm碎片。

破碎、分选：破碎后的材料进入粉碎机中，破碎至1cm颗粒，出料粒度≤3mm 。经过一级破碎的物料通过滚筒筛分，筛分物进入二次破碎及筛分。

收集后的剩余物料进行二次破碎，进一步细化至0.5-1cm，出料粒度≤1mm。粒度≤1mm进入研磨工序。

通过研磨机研磨后，破会极片结构，释放极片中活性物质。

通过圆振筛分离出金属碎屑（铜）和高纯度黑粉（石墨粉），通过集料器收集。

- 包装：产品在落料口设置封闭装袋间，袋口紧贴落料口，待产品装满后，打包进入成品库待售。

废气G8

废气G7、噪声N

废气G7、噪声N

废气G7、噪声N、固废S8

废气G7、噪声N

废气G7、噪声N、固废S8

废气G7、噪声N、固废S8

废旧锂电池负极片

粗破

一级破碎机

一次筛分

二级破碎机

二次筛分

研磨

集料

废气G7、噪声N

包装

圆振筛

破碎、

分选

图3.2-3本项目废旧负极片处理生产线工艺流程及排污节点图

本项目污水处理站处理工艺简述及工艺流程图：

本项目产生的喷淋废水，通过厂区自建的污水处理站处理，处理工艺为“调节池+混凝沉淀+砂滤”，处理后废水回用于喷淋。污水处理能力为5m3/d。

调节池池

喷淋废水

池

混凝沉淀池

砂滤

回用

石灰、PAC、PAM

压滤机池

污泥（沉淀物）污（）

滤液污（）

固废S6

图3.2-4本项目污水处理站工艺流程及排污节点图

表3.2-1 排污节点一览表

| 污染类型 |  | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一期（废旧锂电池处理生产线） | 电池拆解G1 | 颗粒物 | 连续 | 布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 |
|  |  | 烘干过程产生的废气G2 | 氟化物、非甲烷总烃 | 连续 | 碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放 |
|  |  | 破碎、分选等产生的废气G3 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物 | 连续 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，与拆解、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放 |
|  |  | 包装产生的粉尘G4 | 颗粒物 | 连续 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |
|  | 二期 （正极片处理生产线） | 破碎、分选等产生废气G5 | 颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物 | 连续 | 厂房1#正极片生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。厂房2#正极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放。厂房3#正极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA003排放。 |
|  |  | 包装产生的废气G6 | 颗粒物 | 连续 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |
|  | 二期 （负极片处理生产线） | 破碎、分选等产生废气G7 | 颗粒物 | 连续 | 厂房2#负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，与正极片处理生产线共用1根15m排气筒DA002排放。厂房3#负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，与正极片处理生产线共用1根15m排气筒DA003排放。 |
|  |  | 包装产生的废气G8 | 颗粒物 | 连续 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |
| 废水 |  | 喷淋废水W1 | PH、COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴、氟化物 | 间歇 | 排入厂区内自建的污水处理站，处理后，回用于喷淋 |
|  |  | 生活污水W2 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 间歇 | 排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 |
| 噪声 |  | 各类设备 | 等效声级 | 间歇 | 厂房隔声，设备基础减振等措施 |
| 固体 废物 | 一期（废旧锂电池处理生产线） | 检查入库、S1 | 废旧锂电池电解液 | 间歇 | 放入防渗密闭容器中，暂存在危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置 |
|  |  | 拆解S2 | 废棉花 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置 |
|  |  | 喷淋S3 | 喷淋沉渣 （污泥） | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置 |
|  |  | 活性炭吸附装置S4 | 废活性炭 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置 |
|  |  | 布袋除尘器S5 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 间歇 | 可随产品外售 |
|  |  | 污水处理站S6 | 废石英砂 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置 |
|  | 二期 （正极片处理生产线） | 布袋除尘器S7 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 间歇 | 可随产品外售 |
|  | 二期 （负极片处理生产线） | 布袋除尘器S8 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 间歇 | 可随产品外售 |
|  | / | 废布袋S9 | 废布袋 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 |
|  | / | 设备S10 | 废机油 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |
|  | / | 生活垃圾S11 | 生活垃圾 | 间歇 | 由市政部门统一处理 |
|  | 油水分离器 | 含油污泥S12 | 含油污泥 | 间歇 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 |

3.2.2物料平衡和元素平衡

3.2.2.1物料平衡

本项目负责回收已放电后的废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池，避免收集到破损泄露的锂电池和不适于本项目的其他类型的电池。对于出现电解液泄漏的锂电池不予收集。本项目物料平衡及产物去向见下表：

表3.2-2 物料平衡（一期）

| 三元锂电池电池拆解物料平衡 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 投入量 | 来源 | 名称 | 产生量 |  | 去向 |
| 三元锂电池 | 5000 | 外购 | 镍钴锰酸锂粉、碳粉混合物 | 2747.022 |  | 外售，综合利用 |
| / | / | / | 铜粉 | 250.000 |  |  |
| / | / | / | 铝粉 | 250.000 |  |  |
| / | / | / | 隔膜 | 400.000 |  |  |
| / | / | / | 铝塑膜 | 1000.000 |  |  |
| / | / | / | 铁料 | 0.010 |  |  |
| / | / | / | 非甲烷总烃 | 2.850 |  | / |
| / | / | / | 氟化物 | 0.118 |  | / |
| / | / | / | 粉尘 | 100 |  | / |
|  |  |  | 电解液 | 250 |  |  |
| 合计 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 磷酸铁锂电池电池拆解物料平衡 |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸铁锂蓄电池 | 1000 | 外购 | 磷酸铁锂粉、碳粉混合物 | 444.396 | 外售，综合利用 |  |
| / | / | / | 铜粉 | 140.000 |  |  |
| / | / | / | 铝粉 | 25.000 |  |  |
| / | / | / | 隔膜 | 100.000 |  |  |
| / | / | / | 铝塑膜 | 220.000 |  |  |
| / | / | / | 铁料 | 0.010 |  |  |
| / | / | / | 非甲烷总烃 | 0.570 | / |  |
| / | / | / | 氟化物 | 0.024 | / |  |
| / | / | / | 粉尘 | 20 | / |  |
|  |  |  | 电解液 | 50 |  |  |
| 合计 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |

表3.2-3 物料平衡（二期）

| 三元锂电池正极片物料平衡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 投入量 | 来源 | 名称 | 产生量 | 去向 |
| 三元锂电池正极片 | 6000 | 外购 | 镍钴锰酸等混合物 | 5220 | 外售，综合利用 |
| / | / | / | 铝粉 | 720 |  |
| / | / | / | 粉尘 | 60 | / |
| 合计 | 6000 |  | 6000 |  |  |
| 三元锂电池负极片物料平衡 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 投入量 | 来源 | 名称 | 产生量 | 去向 |
| 三元锂电池负极片 | 6000 | 外购 | 石墨粉 | 3540 | 外售，综合利用 |
| / | / | / | 铜粉 | 2400 |  |
| / | / | / | 粉尘 | 60 | / |
| 合计 | 6000 |  | 6000 |  |  |

3.2.2.2元素平衡

（1）项目元素平衡（一期）

①镍平衡

根据工程分析，本项目镍平衡见下表。

表3.2-4 镍平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 镍投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 镍产出量（t/a） |
| 废三元锂电池 | 5000 | 363.3 | 三元正极粉 | 2747.022 | 356.034 |
| / | / | / | 粉尘 | 100 | 7.266 |
| 合计 |  | 363.3 | / | / | 363.3 |
| 注：项目废三元锂电池正极粉含量为35%，其中镍元素含量为20.76%，折算三元锂电池中镍元素含量为7.266%。 |  |  |  |  |  |

- ②钴平衡

根据工程分析，本项目钴平衡见下表。

表3.2-5 钴平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴产出量（t/a） |
| 废三元锂电池 | 5000 | 260 | 三元正极粉 | 2747.022 | 254.8 |
| / | / | / | 粉尘 | 100 | 5.2 |
| 合计 |  | 260 | / | / | 260 |
| 注：项目废三元锂电池正极粉含量为35%，其中钴元素含量为14.87%，折算三元锂电池中钴元素含量为5.2%。 |  |  |  |  |  |

- ③锰平衡

根据工程分析，本项目锰平衡见下表。

表3.2-6 锰平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 锰投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 锰产出量（t/a） |
| 废三元锂电池 | 5000 | 285 | 三元正极粉 | 2747.022 | 279.3 |
| / | / | / | 粉尘 | 100 | 5.7 |
| 合计 |  | 285 | / | / | 285 |
| 注：项目废三元锂电池正极粉含量为35%，其中锰元素含量为16.38%，折算三元锂电池中锰元素含量为5.7%。 |  |  |  |  |  |

- ④氟平衡

根据工程分析，本项目氟平衡见下表。

表3.2-7 氟平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 氟投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 氟产出量（t/a） |
| 废三元锂电池 | 5000 | 13.45 | 黑粉 | 3191.48 | 13.308 |
| 废磷酸铁锂电池 | 1000 |  | 废气排放带走氟 （以氟化物形式） | / | 0.142 |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 13.45 | / | / | 13.45 |
| 注：项目废旧三元锂电池、废旧磷酸铁锂电池中电解液含量为6%，其中六氟磷酸锂含量为5%，六氟磷酸锂中F质量分数为74.74% |  |  |  |  |  |

（2）项目元素平衡（二期）

- 钴、锰、镍平衡

根据工程分析，本项目钴、锰、镍平衡见下表。

表3.2-8 钴平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴产出量（t/a） |
| 废三元锂电池正极片 | 6000 | 892.2 | 镍钴锰酸锂粉等混合物 | 5220 | 883.3 |
| / | / | / | 粉尘 | 60 | 8.9 |
| 合计 |  | 892.2 | / | / | 892.2 |
| 注：项目废三元锂电池正极中钴元素含量为14.87%。 |  |  |  |  |  |

表3.2-9 镍平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴产出量（t/a） |
| 废三元锂电池正极片 | 6000 | 1245.6 | 镍钴锰酸锂粉等混合物 | 5220 | 1233.14 |
| / | / | / | 粉尘 | 60 | 12.46 |
| 合计 |  | 1245.6 | / | / | 1245.6 |
| 注：项目废三元锂电池正极中镍元素含量为20.76% |  |  |  |  |  |

表3.2-10 锰平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴投入量（t/a） | 物料名称 | 物料量（t/a） | 钴产出量（t/a） |
| 废三元锂电池正极片 | 6000 | 982.8 | 镍钴锰酸锂粉等混合物 | 5220 | 972.97 |
| / | / | / | 粉尘 | 60 | 9.828 |
| 合计 |  | 982.8 | / | / | 982.8 |
| 注：项目废三元锂电池正极中锰元素含量为16.38% |  |  |  |  |  |

3.3污染源分析及源强核定

3.3.1施工期排污分析

3.3.1.1废气

施工期产生的扬尘主要来自土方的现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括水泥、沙子等搬运过程产生扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。污染大气的主要因子是NOx、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。

（1）施工扬尘

材料装卸堆放产生的扬尘，对施工区及周边150m内有一定影响，但因其沉降衰减很快，对施工场外环境和人群影响较小，施工现场周围设置围挡，粉性物料采取封闭、遮盖措施，少量的水泥和砂石拌合应集中设置，大风天禁止拌和，可减轻扬尘对周围环境的污染。本项目在厂区内新建污水处理站等。施工扬尘在采取以上措施后，对环境影响较小。

本项目车辆运输产生的扬尘，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车速度，km/hr；

W－汽车载重量，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.2-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减少汽车扬尘对环境的影响。

表3.3-1  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘统计表单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）施工机械尾气

机动车尾气污染源主要有施工机械、运输车辆等，其源强大小主要取决于施工机械维护保养、施工车辆的数量及使用密度。机动车尾气属无组织排放，主要污染物是NO2、CO、NMHC。平均车速15km/h时耗油量为40L/100km。一般情况下，由于施工车辆的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。

3.3.1.2废水

（1）施工人员生活污水

本项目的施工人员均不在场内食宿，生活用水按50L/人·d 计，施工高峰期人数按20 人计，则项目施工期生活用水量为1.0m3/d，产污系数按用水量的80%计，则项目施工期生活污水产生量为0.8m3/d，主要污染物为COD（浓度为300mg/L）、NH3-N（浓度为30mg/L）、SS（浓度为200mg/L），项目施工期生活污水经排入防渗旱厕，定期清掏。

（2）施工废水

施工废水主要是建设主体工程等建筑产生的砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、抑尘废水、工地雨水以及运输车辆冲洗废水，主要污染物为石油类、SS等。项目施工废水经沉砂池处理后回用于场地洒水降尘，施工废水不外排。

- 3.3.1.3噪声

施工过程噪声的影响主要有：装载机、汽车等产生的噪声，噪声值一般在75~85dB（A）之间。

根据有关资料，噪声状况见下表。

表3.3-2  设备及车辆噪声状况单位：dB（A）

| 设备名称 | 设备噪声级 |
| --- | --- |
| 装载机 | 76-86 |
| 中型载重汽车 | 79-85 |
| 轻型载重汽车 | 75-85 |

- 3.3.1.4固体废物

施工期产生的固体废物主要包括：建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

- 建筑垃圾

- 建筑垃圾主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土等。建筑垃圾产生量约为10t，外运到环卫部门处理。

（2）生活垃圾

项目施工人员生活垃圾以每人1.0kg/d计，施工时高峰期的工作人员约20人，则生活垃圾产生量约20kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为1.2t（一期、二期工程施工期均按30d 计）。项目产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。

表3.3-3 施工期主要污染物排放汇总情况一览表

| 类别 | 名称 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | 少量 | 无组织排向周边环境 |
|  | 机械尾气 | 少量 |  |
| 施工废水 | 生活污水 | 0.8m3/d | 防渗旱厕，定期清掏 |
| 噪声 | 设备噪声 | 75~90dB（A） | 排向周边环境 |
| 固废 | 建筑垃圾 | 10t | 外运至市政部门规定的地点处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.2t | 环卫部门统一清运 |

3.3.2运营期排污分析

3.3.2.1废气

（1）一期厂房1#废旧锂电池生产线产生的废气

本项目运营期主要废气来源于电池拆解产生的废气G1、烘干过程产生的废气G2，破碎、分选产生的废气G3和包装过程产生的废气G4。

- 本条生产线均在微负压系统进行生产，拆解、烘干、破碎、分选和包装等工序为全密闭，工作状态下，保持车间门窗关闭，车间内气压略小于外界气压。综合考虑，在保证拆解、烘干、破碎、分选和包装等过程密闭，车间负压的情况下，废气收集效率可进一步提高，无组织排放的粉尘将大大减少。无组织排放的粉尘主要发生在整条生产线的进料口即拆解工段。其余过程都在密闭状态下完成（收集效率取100%），无无组织排放。

- ①电池拆解产生的废气G1

- 本项目电池拆解（撕碎机）设备为全密闭装置，进料口为负压系统，会有少量粉尘逸散，集气效率按90%收集后，通过布袋除尘器（除尘效率99%）处理，通过1根15m高排气筒DA001排放。

本项目废旧锂电池年处理量为6000t，拆解产生的粉尘量约为原料量的1%。本项目电池拆解过程粉尘产生量约为60t/a。本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目拆解工序风机设计风量为5000m3/h，粉尘收集量为54t/a，颗粒物有组织排放量为0.54t/a，颗粒物排放速率为0.1kg/h，颗粒物排放浓度为20.45mg/m3。颗粒物无组织产生量为6t/a，企业在该过程中采用洒水降尘的方法控制粉尘的产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的附表2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》“附录4粉尘控制措施控制效率中控制措施：洒水降尘；控制效率：74%”，通过车间洒水降尘后，颗粒物无组织排放量为1.56t/a。

- ②烘干过程产生的废气G2

生产车间内每条生产线均为分工段一体式全密闭设备，设备内微负压收集，生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），生产线除进料口外，其余过程都在密闭状态下完成。无无组织排放。

废旧锂电池中残留一部分电解液，电解液中含有六氟磷酸锂（LiPF6）和各类酯类有机物，其中酯类物质会挥发形成非甲烷总烃，六氟磷酸锂易挥发产生氟化物。本项目回收的废旧锂电池，先将电解液收集到防渗密闭桶中，委托有资质单位处理。去除电解液的电池通过棉花擦拭，将剩余的电解液擦拭干净，电解液剩余量约为废旧锂电池原料量的1%。

本项目使用滚筒烘干机对残留的电解液进行处理，电解液里面的有机物全部挥发，进入废气处理装置经处理后排放。在烘干机中发生的反应方程式如下：

项目废旧锂电池干燥及输送过程设备均为全密闭装置，集气效率100%收集后。出料口与烘干机密闭连接，烘干机排气口直接与风管连接，烘干工序产生的废气，经“碱液喷淋（除氟效率为90%）+除雾+二级活性炭吸附装置（吸附效率为90%）”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。

本项目废旧锂电池年处理量为6000t，电解液剩余量约为废旧锂电池原料量的1%。根据项目原材料性质，电解液中5.7%为有机溶剂，电解液中0.3%为电解质（六氟磷酸锂），因此，有机溶剂占原料电池的量约为0.057%，电解质（六氟磷酸锂）占原料电池的量约为0.003%，则本项目电解液中有机溶剂量为3.42t/a、电解质（六氟磷酸锂）量为0.18t/a。根据上面化学反应方程式可知，0.18t/a六氟磷酸锂将最终生成0.142t/a，则可知本项目的氟化物废气量为0.142t/a。本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目烘干工序风机设计风量为2000m3/h，因此，本项目烘干废气中非甲烷总烃收集量为3.42t/a。氟化物收集量为0.142t/a。

非甲烷总烃有组织排放量为0.342t/a，排放速率0.06kg/h，排放浓度32.39mg/m3。氟化物有组织排放量为0.0142t/a，排放速率0.003kg/h，排放浓度1.34mg/m3。

- ③破碎、分选等产生的废气G3

- 本项目破碎机、滚筒筛等设备全部密闭，集气效率100%。每台破碎机和滚筒筛作为一个整体，在其上方分别设置布袋除尘器（共设置2台布袋除尘器），其余设备上方通过管道共用1套布袋除尘器除尘，粉尘通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，与拆解、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放。

本项目废旧锂电池年处理量为6000t，破碎、分选等过程产生的粉尘按原料量的1%计算。破碎、分选等过程产生的粉尘量为60t。本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目破碎、分选等工序风机设计风量为5000m3/h，粉尘收集量为60t/a，颗粒物有组织排放量为0.6t/a，颗粒物排放速率为0.11kg/h，颗粒物排放浓度为22.73mg/m3。

注：项目废旧三元锂电池正极材料含有镍钴锰酸锂，其破碎、分选等过程中产生的颗粒物包含镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物。（废旧三元锂电池年处理量为5000t，占原料总用量的5/6。）

根据物料衡算，镍及其化合物产生量：3.63t/a（60×5/6×35%×20.76%=3.63t/a）

钴及其化合物产生量：2.60t/a（60×5/6×35%×14.87%=2.60t/a）

锰及其化合物产生量：2.87t/a（60×5/6×35%×16.38%=2.87t/a）

镍及其化合物收集量为3.63t/a，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a，镍及其化合物排放速率0.008kg/h，镍及其化合物排放浓度1.52mg/m3。

钴及其化合物收集量为2.60t/a，钴及其化合物有组织排放量为0.026t/a，钴及其化合物排放速率0.005kg/h，钴及其化合物排放浓度0.98mg/m3。

锰及其化合物收集量为2.87t/a，锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a，锰及其化合物排放速率0.006kg/h，锰及其化合物排放浓度1.14mg/m3。

- ④包装等产生的废气G4

- 项目废旧锂电池回收最终产品使用袋装，产品在出料口落料过程中将产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装过程粉尘产生量约为0.06t/a，本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

- 二期厂房1#新增1条正极片处理生产线产生的废气

- 厂房1#设置1条年处理规模为6000t的废旧锂电池处理生产线（一期）和1条年处理规模为2000t的正极片处理生产线（新增），两条生产线共用1根15m高排气筒（DA001）。本条生产线分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。

- 破碎机、滚筒筛等设备全部密闭，破碎机和滚筒筛上方分别设置布袋除尘器（设置2台布袋除尘器），研磨机和圆振筛共用1套布袋除尘器，整套系统全封闭，处于负压状态，集气效率100%。粉尘通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA001（与废旧锂电池处理生产线（一期）共用排气筒）排放。本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目正极片处理生产线风机设计风量为2000m3/h，本项目正极片处理生产线粉尘产生量约为原料量的1%，正极片原料量为2000t，粉尘产生量为20t/a。本项目厂房1#新增正极片处理生产线粉尘收集量为20t/a。

颗粒物有组织排放量为0.2t/a，颗粒物排放速率为0.038kg/h，颗粒物排放浓度为18.94mg/m3。

镍及其化合物收集量为4.15t/a，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a，镍及其化合物排放速率0.008kg/h，镍及其化合物排放浓度3.79mg/m3。

钴及其化合物收集量为2.97t/a，钴及其化合物有组织排放量为0.03t/a，钴及其化合物排放速率0.006kg/h，钴及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

锰及其化合物收集量为3.28t/a，锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a，锰及其化合物排放速率0.006kg/h，锰及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装粉尘产生量为0.02t/a。本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

本项目全厂厂房1#污染物排放量汇总：总风机风量为14000m3/h，颗粒物有组织排放总量为1.14t/a、0.216kg/h、15.43mg/m3，镍及其化合物有组织排放量为0.08t/a、0.015kg/h、1.09mg/m3；钴及其化合物有组织排放量为0.056t/a、0.01kg/h、0.76mg/m3；锰及其化合物有组织排放量为0.06t/a、0.01kg/h、0.81mg/m3。非甲烷总烃有组织排放量为0.342t/a、0.065kg/h、4.63mg/m3，氟化物有组织排放量为0.0142t/a、0.003kg/h、0.19mg/m3。颗粒物无组织排放总量为1.56t/a、0.295kg/h。

- 二期厂房2#正、负极片处理生产线产生的废气

- 厂房2#设置1条年处理规模为2000t正极片处理生产线和1条年处理规模为3000t的负极片处理生产线，两条生产线共用1根15m高排气筒（DA002）。

- 本条生产线分工段一体式全密闭设备，密闭集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。

- 正、负极片处理生产线工艺流程相同，所用设备相同，整套系统全封闭，本条生产线进料口为负压系统，会有少量粉尘逸散，集气效率按90%。每条生产线的破碎机、滚筒筛等设备全部密闭，破碎机和滚筒筛上方分别设置布袋除尘器（设置2台布袋除尘器），研磨机和圆振筛共用1套布袋除尘器，粉尘通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA002排放。

- ①正极片生产线

- 本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目正极片处理生产线风机设计风量为2000m3/h，本项目正极片处理生产线粉尘产生量约为原料量的1%，正极片原料量为2000t，粉尘产生量为20t/a。本项目厂房2#新增正极片处理生产线粉尘收集量为20t/a。

颗粒物有组织排放量为0.2t/a，颗粒物排放速率为0.038kg/h，颗粒物排放浓度为18.94mg/m3。

镍及其化合物收集量为4.15t/a，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a，镍及其化合物排放速率0.008kg/h，镍及其化合物排放浓度3.79mg/m3。

钴及其化合物收集量为2.97t/a，钴及其化合物有组织排放量为0.03t/a，钴及其化合物排放速率0.006kg/h，钴及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

锰及其化合物收集量为3.28t/a，锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a，锰及其化合物排放速率0.006kg/h，锰及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装粉尘产生量为0.02t/a。本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

- ②负极片生产线

- 本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目负极片处理生产线风机设计风量为2000m3/h，本项目正极片处理生产线粉尘产生量约为原料量的1%，正极片原料量为3000t，粉尘产生量为30t/a。本项目厂房2#新增负极片处理生产线粉尘收集量为30t/a。

颗粒物有组织排放量为0.3t/a，颗粒物排放速率为0.06kg/h，颗粒物排放浓度为28.41mg/m3。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装粉尘产生量为0.03t/a。本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

本项目全厂厂房2#污染物排放量汇总：总风机风量为4000m3/h，颗粒物有组织排放总量为0.5t/a、0.09kg/h、23.67mg/m3，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a、0.008kg/h、1.89mg/m3；钴及其化合物有组织排放量为0.03t/a、0.006kg/h、1.42mg/m3；锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a、0.006kg/h、1.42mg/m3。

（4）二期厂房3#正、负极片处理生产线产生的废气

厂房3#与厂房2#设置的生产线、处理规模及布局完全一致，两条生产线共用1根15m高排气筒（DA003）。

- 本条生产线分工段一体式全密闭设备，密闭集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。

- 正、负极片处理生产线工艺流程相同，所用设备相同，整套系统全封闭，处于负压状态，集气效率100%。每条生产线的破碎机、滚筒筛等设备全部密闭，破碎机和滚筒筛上方分别设置布袋除尘器（设置2台布袋除尘器），研磨机和圆振筛共用1套布袋除尘器，整套系统处于负压状态，粉尘通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA003排放。

- ①正极片生产线

- 本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目正极片处理生产线风机设计风量为2000m3/h，本项目正极片处理生产线粉尘产生量约为原料量的1%，正极片原料量为2000t，粉尘产生量为20t/a。本项目厂房3#新增正极片处理生产线粉尘收集量为20t/a。

颗粒物有组织排放量为0.2t/a，颗粒物排放速率为0.038kg/h，颗粒物排放浓度为18.94mg/m3。

镍及其化合物收集量为4.15t/a，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a，镍及其化合物排放速率0.008kg/h，镍及其化合物排放浓度3.79mg/m3。

钴及其化合物收集量为2.97t/a，钴及其化合物有组织排放量为0.03t/a，钴及其化合物排放速率0.006kg/h，钴及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

锰及其化合物收集量为3.28t/a，锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a，锰及其化合物排放速率0.006kg/h，锰及其化合物排放浓度2.84mg/m3。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装粉尘产生量为0.02t/a。本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

- ②负极片生产线

- 本项目年工作时间为330d，16h/d，总时长为5280h。本项目负极片处理生产线风机设计风量为2000m3/h，本项目正极片处理生产线粉尘产生量约为原料量的1%，正极片原料量为3000t，粉尘产生量为30t/a。本项目厂房3#新增负极片处理生产线粉尘收集量为30t/a。

颗粒物有组织排放量为0.3t/a，颗粒物排放速率为0.06kg/h，颗粒物排放浓度为28.41mg/m3。

- 参照《逸散性工业粉尘控制技术》，包装过程产生的粉尘参考装卸粒料粉尘排放因子：0.01kg/t（卸料），则包装粉尘产生量为0.03t/a。本项目在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

本项目全厂厂房3#污染物排放量汇总：总风机风量为4000m3/h，颗粒物有组织排放总量为0.5t/a、0.09kg/h、23.67mg/m3，镍及其化合物有组织排放量为0.04t/a、0.008kg/h、1.89mg/m3；钴及其化合物有组织排放量为0.03t/a、0.006kg/h、1.42mg/m3；锰及其化合物有组织排放量为0.03t/a、0.006kg/h、1.42mg/m3。

废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表3.3-4～表3.4-6。

表3.3-4  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（一期）

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 厂房1#废旧锂电池生产线（一期） | 拆解产生的废气 | 有组织废气DA001 | 颗粒物 | 类比法 | 5000 | 2045 | 10 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 99 | 类比法 | 5000 | 20.45 | 0.1 | 5280 |
|  | 电池烘干过程产生的废气 |  | 非甲烷 总烃 | 类比法 | 2000 | 3239 | 6 | 碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 90 | 类比法 | 2000 | 32.39 | 0.06 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 类比法 |  | 134 | 0.3 |  | 90 | 类比法 |  | 1.34 | 0.003 |  |
|  | 电池破碎、分选等产生的废气 |  | 颗粒物 | 类比法 | 5000 | 2273 | 11 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，与拆解、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放 | 99 | 类比法 | 5000 | 22.73 | 0.11 |  |
|  |  |  | 镍及其 化合物 | 物料衡算法 |  | 152 | 0.8 |  |  | 物物料衡算法 |  | 1.52 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 | 物料衡算法 |  | 98 | 0.5 |  |  | 物料衡算法 |  | 0.98 | 0.005 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 | 物料衡算法 |  | 114 | 0.6 |  |  | 物物料衡算法 |  | 1.14 | 0.006 |  |
|  | 包装产生的粉尘 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.01 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 | 类比法 | / | / | 0 | 5280 |
|  | 拆解产生的废气 |  | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 1.136 | 洒水降尘 | 74 | 类比法 | / | / | 0.295 | 5280 |

表3.3-5  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（二期）

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 厂房1#新增1条正极片处理生产线（二期） | 破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA001 | 颗粒物 | 类比法 | 2000 | 1894 | 3.8 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA001（与废旧锂电池生产线共用排气筒）排放 | 99 | 类比法 | 2000 | 18.94 | 0.038 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 | 类比法 |  | 379 | 0.8 |  | 99 | 类比法 |  | 3.79 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 | 类比法 |  | 284 | 0.6 |  | 99 | 类比法 |  | 2.84 | 0.006 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 | 类比法 |  | 284 | 0.6 |  | 99 | 类比法 |  | 2.84 | 0.006 |  |
|  | 装袋落料产生的废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.004 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 % | 类比法 | / | / | 0 | 5280 |
| 厂房2#废旧正、负极片处理生产线（二期） | 破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA002 | 颗粒物 | 类比法 | 4000 | 2367 | 9 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 | 99 | 类比法 | 4000 | 23.67 | 0.09 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 |  |  | 189 | 0.8 |  | 99 |  |  | 1.89 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  | 装袋落料产生的废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.009 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 % | 类比法 | / | / | 0 |  |
| 厂房3#废旧正、负极片处理生产线（二期） | 破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA003 | 颗粒物 | 类比法 | 4000 | 2367 | 9 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA003排放 | 99 | 类比法 | 4000 | 23.67 | 0.09 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 |  |  | 189 | 0.8 |  | 99 |  |  | 1.89 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  | 装袋落料产生的废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.009 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 % | 类比法 | / | / | 0 |  |

表3.3-6  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表（全厂）

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 厂房1#废旧锂电池生产线+新增1条正极片处理生产线 | 拆解产生的废气、破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA001 | 颗粒物 | 类比法 | 14000 | 1543 | 21.6 | 通过布袋除尘器布袋除尘器（除尘效率为99%）处理，通过1根15m高排气筒DA0 01排放 | 99 | 类比法 | 14000 | 15.43 | 0.216 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 | 类比法 |  | 108 | 1.5 |  | 99 | 类比法 |  | 1.08 | 0.015 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 | 类比法 |  | 76 | 1 |  | 99 | 类比法 |  | 0.76 | 0.01 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 | 类比法 |  | 81 | 1 |  | 99 | 类比法 |  | 0.81 | 0.01 |  |
|  | 电池烘干过程产生的废气 |  | 非甲烷 总烃 | 类比法 |  | 463 | 6.5 | 碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 99 | 类比法 |  | 4.63 | 0.065 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 类比法 |  | 19 | 0.3 |  | 99 | 类比法 |  | 0.19 | 0.003 |  |
|  | 包装产生的粉尘 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.015 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 | 类比法 | / | / | 0 | 5280 |
|  | 拆解产生的废气 |  | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 1.136 | 洒水降尘 | 74 | 类比法 | / | / | 0.295 |  |
| 厂房2#废旧正、负极片处理生产线（二期） | 破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA002 | 颗粒物 | 类比法 | 4000 | 2367 | 9 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 | 99 | 类比法 | 4000 | 23.67 | 0.09 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 |  |  | 189 | 0.8 |  | 99 |  |  | 1.89 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  | 装袋落料产生的废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.009 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 % | 类比法 | / | / | 0 |  |
| 厂房3#废旧正、负极片处理生产线（二期） | 破碎、分选等产生的废气 | 有组织废气DA003 | 颗粒物 | 类比法 | 4000 | 2367 | 9 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA003排放 | 99 | 类比法 | 4000 | 23.67 | 0.09 | 5280 |
|  |  |  | 镍及其 化合物 |  |  | 189 | 0.8 |  | 99 |  |  | 1.89 | 0.008 |  |
|  |  |  | 钴及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  |  |  | 锰及其 化合物 |  |  | 142 | 0.6 |  | 99 |  |  | 1.42 | 0.006 |  |
|  | 装袋落料产生的废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 类比法 | / | / | 0.009 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 100 % | 类比法 | / | / | 0 |  |

3.3.2.2废水

本项目排放废水主要为喷淋废水和生活污水。废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见表3.3-7。

1、喷淋废水W1

喷淋塔废水产生量为3.36m3/d，1108.8m3/a。主要污染物为pH、COD、SS、总磷、Ni、Mn、Co和氟化物等，根据类比同类项目，本项目喷淋塔废水COD污染物浓度约为100mg/L，SS污染物浓度约为300mg/L、总磷污染物浓度约为400 mg/L、总镍污染物浓度约为15mg/L、总锰污染物浓度约为4mg/L、总钴污染物浓度约为6mg/L和氟化物污染物浓度约为300mg/L等。喷淋塔废水中主要物质为氟化物，可能含有镍、钴、锰等重金属，具有较大危害性，不能直接排放，喷淋废水经自建污水处理站处理后，回用于碱液喷淋，不外排。

2、生活污水W2

生活污水量为1.28m3/d，422.4m3/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

3.3.2.3噪声

项目运营期噪声主要是撕碎机、破碎机、筛分机等，其噪声值约为70～85dB（A）。本项目噪声污染源源强情况见表3.3-8。

3.3.2.4固体废物

本项目运营期固废一期工程主要为废旧锂电池电解液S1、废棉花S2、喷淋沉渣S3、废活性炭S4、布袋除尘器收集的除尘灰S5和废石英砂S6。二期正极片处理生产线主要为布袋除尘器收集的除尘灰S7；负极片处理生产线主要为布袋除尘器收集的除尘灰S8，还有厂区产生的废布袋S9、废机油S10、生活垃圾S11和含油污泥S12。

一期工程：

（1）废旧锂电池电解液S1

废旧锂电池电解液产生量约300t/a，周转周期为6d，将放入防渗密闭容器中，暂存在密闭容器中，收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。

（2）废棉花S2

根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，废棉花产生量约0.05t/a，属危险废物，其废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49，定期交由有资质单位处置。

（3）喷淋沉渣S3

项目使用碱液喷淋塔对生产过程中产生的氟化物进行处理，喷淋塔循环水加入饱和石灰水，处理过程中会有CaF2产生，化学反应式如下：

项目碱液喷淋塔去除的氟化物总量为0.1278t/a，CaF2产生量为0.26t/a，带出的水分为0.12t/a。CaF2难溶于水，沉降下来的CaF2定期清理。CaF2属于危险废物，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

根据《国家危险废物名录》（2025版），CaF2属于HW49，废物代码772-006-49，“采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液)”。

（4）废活性炭S4

本项目一期工程车间排放的挥发性有机废气治理采取废活性炭吸附处理。根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华）的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.195kg左右的有机废气，为保守起见，本项目每公斤活性炭吸附有机废气量取0.19kg。根据废气源强核算结果，本项目活性炭吸附装置挥发性有机物（以非甲烷总烃计）废气的去除量约31.36t/a，经计算活性炭使用量约165.05t/a，废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和，共产生失效的活性炭约为196.41t/a，周转周期为6d，根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，废活性炭属危险废物，其废物类别为HW49（其他废物），代码为900-039-49，定期交由有资质单位处置。

（5）布袋除尘器收集的除尘灰S5

本项目布袋除尘器收集的除尘灰为53.46t/a，布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售。

（6）废石英砂S6

根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，废石英砂产生量约0.05t/a，属危险废物，其废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49，定期交由有资质单位处置。

二期工程：

- （7）布袋除尘器收集的除尘灰S7

本项目正极片生产线布袋除尘器收集的除尘灰为59.4t/a，布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售。

（8）布袋除尘器收集的除尘灰S8

本项目负极片生产线布袋除尘器收集的除尘灰为59.4t/a，布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售。

- （9）废布袋S9

废布袋产生量为0.5t/a，由于接触的颗粒物中含有重金属，属于危险废物，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。根据《国家危险废物名录》（2025版），其废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49。

（10）废机油S10

废机油产生量为0.05t/a。废机油属于危险废物，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于HW08，废物代码900-214-08，“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。

（11）生活垃圾S11

本项目运营期职工人数为20人，运行时间为330d/a，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为3.3t/a，交由环卫部门定期清运处理。

（12）含油污泥S12

油水分离装置产生的含油污泥量约为0.01t/a。含油污泥属于危险废物，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。根据《国家危险废物名录》（2025版），含油污泥属于HW08，废物代码900-210-08，“含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。

一般固体废物源强核算结果及相关参数一览表见表3.3-9，危险废物汇总表见表3.3-10，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表3.3-11。

根据废水污染源分析及源强核定结果得出，本项目废水污染源源强情况见表3.3-7。

表3.3-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 出水量t/a | 出水浓度mg/L | 出水量t/a |  |
| 生产 | / | 喷淋 废水W1 | PH | 类比 | 1108.8 | 10～11 | / | 排入污水处理站，处理后，回用于喷淋用水，不外排 |  | / | / | / | / | 5280 |
|  |  |  | COD |  |  | 100 | 0.1109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 0.3326 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 400 | 0.4435 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 |  |  | 15 | 0.0166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 4 | 0.0044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总钴 |  |  | 6 | 0.0067 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 300 | 0.3326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 | 生活 | 生活 污水W2 | COD | 类比 | 422.4 | 300 | 0.1267 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 |  | / | / | / | / | 5280 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 180 | 0.0760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.0845 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.0106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植 物油 |  |  | 120 | 0.0507 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站 |  |  | PH | 物料衡算 | 1108.8 | 6～9 | / | 污水处理站“调节池+混凝沉淀+砂滤” | / | 物料衡算 | 1108.8 | / | / | 5280 |
|  |  |  | COD |  |  | 100.00 | 0.1109 |  | 80 |  |  | 95 | 0.1053 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300.00 | 0.3326 |  | 90 |  |  | 28.8 | 0.0319 |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 400.00 | 0.4435 |  | 99 |  |  | 21.12 | 0.0044 |  |
|  |  |  | 总镍 |  |  | 15.00 | 0.0166 |  | 10 |  |  | 0.792 | 0.0009 |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 4.00 | 0.0044 |  | 10 |  |  | 0.2112 | 0.0002 |  |
|  |  |  | 总钴 |  |  | 6.00 | 0.0067 |  | 10 |  |  | 0.3168 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 300.00 | 0.3326 |  | 99 |  |  | 15.84 | 0.0176 |  |

根据噪声污染源分析及源强核定结果得出，本项目噪声污染源源强情况见表3.3-8。

表3.3-8 工业企业噪声源强调查清单    （室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源 控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边 界距离/m | 室内边界 声级 /dB(A) | 运行 时 段 | 建筑物 插入损 失/ dB(A) |  | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物 外距离/m |
| 1 | 厂房1#（一期锂电池处理生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 365.31 | 391.42 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 重型撕碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 368.99 | 389.89 | 1.2 | 11 | 49.2 | 16h | 20 | 29.2 |  | 1 |
|  |  | 滚筒烘干机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 371.14 | 392.95 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 375.12 | 392.34 | 1.2 | 9 | 60.9 | 16h | 20 | 40.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 378.18 | 392.34 | 1.2 | 10 | 60 | 16h | 20 | 40 |  | 1 |
|  |  | 直线筛分机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 381.55 | 392.34 | 1.2 | 9 | 55.9 | 16h | 20 | 35.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 385.23 | 392.65 | 1.2 | 9 | 55.9 | 16h | 20 | 35.9 |  | 1 |
|  |  | 旋振筛分机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 388.91 | 392.65 | 1.2 | 9 | 55.9 | 16h | 20 | 35.9 |  | 1 |
|  |  | 比重筛分机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 391.97 | 393.57 | 1.2 | 7 | 58.1 | 16h | 20 | 38.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 395.65 | 393.26 | 1.2 | 5 | 61.0 | 16h | 20 | 41.0 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 398.41 | 391.12 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 401.78 | 392.65 | 1.2 | 7 | 58.1 | 16h | 20 | 38.1 |  | 1 |
|  |  | 铝壳分选机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 403.31 | 395.71 | 1.2 | 7 | 58.1 | 16h | 20 | 38.1 |  | 1 |
|  |  | 比重分选机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 405.45 | 393.57 | 1.2 | 7 | 58.1 | 16h | 20 | 38.1 |  | 1 |
|  |  | 催化燃烧炉 | / | 75 | 减震、隔声等 | 373.28 | 388.36 | 1.2 | 5 | 61.0 | 16h | 20 | 41.0 |  | 1 |
| 2 | 厂房1#（二期正极片生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 366.85 | 374.88 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 破碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 369.6 | 375.18 | 1.2 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 371.75 | 375.18 | 1.2 | 8 | 61.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 374.51 | 375.18 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 377.26 | 375.18 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 380.33 | 375.49 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 383.39 | 375.8 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 386.76 | 375.49 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
| 3 | 厂房2#（二期正极片生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 368.99 | 341.17 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 破碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 372.67 | 343.01 | 1.2 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 376.35 | 343.32 | 1.2 | 8 | 61.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 379.41 | 343.01 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 382.47 | 344.23 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 386.46 | 342.4 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 390.44 | 343.01 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 390.44 | 339.95 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
| 4 | 厂房2#（二期负极片生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 371.75 | 330.14 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 撕碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 374.51 | 329.22 | 1.2 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 376.65 | 331.06 | 1.2 | 8 | 61.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 379.1 | 330.14 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 381.86 | 329.83 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 384.92 | 329.83 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 386.76 | 329.83 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 389.21 | 329.83 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
| 5 | 厂房3#（二期正极片生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 376.35 | 293.98 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 撕碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 378.8 | 293.98 | 1.2 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 380.63 | 294.29 | 1.2 | 8 | 61.9 | 16h | 20 | 41.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 383.7 | 293.68 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 386.76 | 295.82 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 388.91 | 293.98 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 391.67 | 294.29 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 395.34 | 293.37 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
| 6 | 厂房3#（二期负极片生产线） | 输送机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 376.65 | 280.81 | 0.8 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 撕碎机 | / | 70 | 减震、隔声等 | 379.72 | 281.11 | 1.2 | 8 | 51.9 | 16h | 20 | 31.9 |  | 1 |
|  |  | 粉碎机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 382.17 | 280.81 | 1.2 | 8 | 61.9 | 16h | 20 | 41.9 |  | 1 |
|  |  | 滚筒筛分机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 384.62 | 280.81 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 75 | 减震、隔声等 | 386.76 | 280.81 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 研磨机 | / | 75 | 减震、隔声等 | 388.91 | 282.03 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 圆振筛 | / | 75 | 减震、隔声等 | 391.36 | 280.5 | 1.2 | 8 | 56.9 | 16h | 20 | 36.9 |  | 1 |
|  |  | 引风机 | / | 80 | 减震、隔声等 | 394.42 | 280.81 | 1.2 | 7 | 63.1 | 16h | 20 | 43.1 |  | 1 |

根据固废污染源分析及源强核定结果得出，本项目固废污染源源强相关情况见表3.3-9～表3.3-11。

表3.3-9  一般固体废物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 一般固废代码 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 运营期（一期废旧锂电池处理线） | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 收集的除尘灰S5 | 一般固废 | 900-099-S59 | 类比法 | 53.46 | 随产品外售 | 53.46 | 随产品外售 |
| 运营期（二期正极片生产线） | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 收集的除尘灰S7 | 一般固废 | 900-099-S59 | 类比法 | 59.4 | 随产品外售 | 59.4 | 随产品外售 |
| 运营期（二期负极片生产线） | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 收集的除尘灰S8 | 一般固废 | 900-099-S59 | 类比法 | 59.4 | 随产品外售 | 59.4 | 随产品外售 |
|  | 员工 | 生活垃圾S11 | 一般固废 | / | 类比法 | 3.3 | 定期由市政部门统一处理 | 3.3 | 定期由市政部门统一处理 |

表3.3-10  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧锂电池电解液S1 | / | / | 300 | / | 固态（泄漏的电解液为液态） | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 6d | T,I | 暂存在密闭桶中，收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 2 | 废棉花S2 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | / | 固态（擦拭的电解液为液态） | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 3 | 喷淋沉渣S3 | HW49 | 772-006-49 | 0.26 | 喷淋塔 | 固体 | CaF2 | CaF2 | 6d | T/C/I/R | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 4 | 废活性炭S4 | HW49 | 900-039-49 | 196.41 | 活性炭吸附装置 | 固体 | 活性炭 | 吸附有机废气的饱和活性炭 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 5 | 废石英砂S6 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 过滤装置 | 固体 | 废石英砂 | 过滤饱和的废石英砂 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 6 | 废布袋S9 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 布袋除尘器 | 固体 | 重金属 | 重金属 | 6d | T,C,I,R | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 7 | 废机油S10 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | 机器设备 | 液态 | 烃类 | 烃类 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 8 | 含油污泥S12 | HW08 | 900-210-08 | 0.01 | 油水分离装置 | 液态 | 烃类 | 烃类 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |

表3.3-11  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物 名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 危险废物 贮存点 | 废旧锂电池电解液 | / | / | 危险废物贮存点进行暂存，送有资质单位处理。 | 20m2 | 防渗密闭容器 | 9.5t | 6d |
| S2 |  | 废棉花 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 采用防腐 蚀桶盛装 |  |  |
| S3 |  | 喷淋沉渣 | HW49 | 772-006-49 |  |  |  |  |  |
| S4 |  | 废活性炭 | HW08 | 900-039-49 |  |  |  |  |  |
| S6 |  | 废石英砂 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
| S9 |  | 废布袋 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
| S10 |  | 废机油 | HW49 | 900-214-08 |  |  |  |  |  |
| S12 |  | 含油污泥 | HW08 | 900-210-08 |  |  |  |  |  |

3.3.2.5地下水

根据《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 2016-2016），已依据 GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目地下水污染防治设施均根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求采取防渗措施，污染物污染地下水的可能性很小，因此本项目不计算正常状况下地下水污染源强。

3.3.2.6土壤

正常状况下，本项目采取合理的防渗措施和风险防范措施。废机油等均可得到有效监控，一旦泄露会被工作人员及时发现处理，所以在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有物料暴露而发生渗漏至地下的情景发生。因此，本项目正常生产状况对周边土壤的污染主要是由可能排入大气环境中的颗粒物及重金属（锰、钴和镍等）污染物沉降到土壤中引起的。

综上所述，本项目正常工况下，土壤环境影响途径主要为运营期废气中颗粒物及重金属（锰、钴和镍等）污染物沉降到土壤中引起的。由大气沉降对周边土壤造成的累积性影响。

3.3.3非正常工况下污染物排放

3.3.3.1废气

本项目非正常工况主要为废气非正常排放，废气处理装置发生故障时出现的不正常排放，废气未经处理或处理效率明显下降，导致废气超标排入环境。项目非正常工况废气排放源强见表：

表 3.3-12非正常工况废气排放

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 除尘效率 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | （拆解工序）除尘器破损，除尘效率降低 | 90% | 颗粒物 | 204.5 | 1 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  | （烘干工序）“喷淋+活性炭”处理效率降低 | 50% | 非甲烷总烃 | 323.9 | 0.6 | 0.5h | 1次 | 及时更换活性炭 |
|  |  |  | 50% | 氟化物 | 13.4 | 0.03 | 0.5h | 1次 | 及时更换活性炭 |
|  |  | （破碎、分选等）除尘器破损，除尘效率降低（一期） | 90% | 颗粒物 | 227.3 | 1..1 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
| 2 |  | （破碎、分选等）除尘器破损，除尘效率降低（二期） | 90% | 颗粒物 | 189.4 | 0.38 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 | 37.9 | 0.08 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 | 28.4 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 | 28.4 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
| 2 | DA002 | 除尘器破损，除尘效率降低 | 90% | 颗粒物 | 236.7 | 0.9 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 | 18.9 | 0.08 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 | 14.2 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 | 14.2 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
| 3 | DA003 | 除尘器破损，除尘效率降低 | 90% | 颗粒物 | 236.7 | 0.9 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 | 18.9 | 0.08 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 | 14.2 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 | 14.2 | 0.06 | 0.5h | 1次 | 及时更换布袋 |

本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。

3.3.3.2废水

经分析本项目废水非正常工况和事故工况情景如下：

①消防污水

设计消防水池一座，设计尺寸20m×15m×1.67m，容积500m3。采用钢筋混凝土整体浇筑，池体混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8。池体壁厚≥250mm，池底厚度≥300mm。消防水量为40L/s，消防时间为3h，计算得消防污水产生量为432m3。本项目设置的消防水池（500m3）（兼顾储存洁净消防用水和应急状况下暂存消防废水），当发生火灾事故时，暂存消防废水后用罐车外运有能力处理事故污水的单位处理。完全可以满足本项目消防污水暂存需要且留有一定的余量。具体措施为：能够回收再利用的应回用，对不符合回用要求应外送有危废处理能力的单位处理。

②初期雨水

设计初期雨水收集池一座，地下结构，位于厂区南侧。采用钢筋混凝土浇筑，池体厚度≥200mm，混凝土强度等级为C30。设计尺寸15m×6m×3m，有效容积270m³，池体采用“钢筋混凝土+高密度聚乙烯膜（HDPE）防渗”设计。

该初期雨水池负责收集全厂前15分钟的初期雨水。根据3.1.7章节中初期雨水量计算得出本项目初期雨水量为240.53m3/次，所以本项目建设的270m3初期雨水池完全能够满足本项目初期雨水的收集需要。

③污水处理站事故排放

设计事故水池一座，地下式钢筋混凝土结构，平面尺寸5m×1m×1m，混凝土强度等级C30，壁厚150mm，抗渗等级P8，池体顶部设盖板（材质为钢制，可开启，便于检修），容积5m3。内层：混凝土池体内壁涂刷2mm厚水泥基防水涂料+1.5mm厚HDPE膜，池体外侧包裹2mm厚HDPE膜，膜外铺设300mm厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）。当污水处理站发生泄漏事故时，一期生产线将立即停产，届时污水处理站各池体内将有3.36m3污水将被排入事故水池，本项目设置的事故水池（5m3）完全可以满足泄漏事故排放的暂存需要。

综上所述，本项目非正常工况或事故工况下，本项目修建的500m3消防水池、5m3事故水池和270m3初期雨水水池完全能够满足本项目非正常工况和事故工况下的泄漏污水暂存需要，泄漏的废水经监测后将进行合理的污水处置，及时进行转运往有危废资质单位处置。因此，本项目不会出现非正常情况下超标外泄对环境造成污染的情况。

3.3.3.3地下水

经分析本项目非正常工况地下水渗漏情景为：非正常状况下调节池发生渗漏。

在非正常状况下，本项目污水处理站调节池防渗层老化或腐蚀，生产废水发生跑冒滴漏现象，污染物缓慢渗漏，导致地下水污染，根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），混凝土池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构最大允许渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在非正常状况下，以污水处理站调节池防渗层破坏为例进行预测，调节池的有效浸润尺寸为4m×2m×2m。

则污水处理站调节池渗漏面积为：

池底面积+池壁面积=4×2+2×2×2+4×2×2=32m2

则生产废水每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×32m2=64L/d

结合本项目的工艺特点，本项目未经处理前喷淋废水中污染物主要为：COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴和氟化物。各项污染物的标准指数见表 3.3-13。

表3.3-13  废水污染物标准指数表

| 污染因子 | 污水浓度 （mg/L） | 环境标准（mg/L） | 标准指数 | 排序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总镍 | 15 | 0.02 | 750 | 1 | 特征污染物 |
| 总锰 | 4 | 0.1 | 40 | 4 | 特征污染物 |
| 总钴 | 6 | 0.05 | 120 | 3 | 特征污染物 |
| 氟化物 | 300 | 1.0 | 300 | 2 | 特征污染物 |

因此本次选取锰、镍、钴作为预测因子。

综上得出非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，调节池取最大允许渗漏量的10倍，为640L/d。

单位时间泄漏量分别为：总镍:15mg/L×640L/d=9.6g/d；总锰：4mg/L×640L/d= 2.56g/d，总钴：6mg/L×640L/d=3.84g/d，氟化物：300mg/L×640L/d=192g/d，见表3.3-9。

综上所述，当发生总镍、总锰、总钴和氟化物等污染物污染分别以9.6g/d、2.56g/d、3.84g/d、192g/d的速率连续渗漏进入基岩风化裂隙含水层。

表3.3-14  地下水源相分析

| 污染源 | 尺寸 | 渗漏 面积 | 正常 状况 | 非正常状况泄漏量 | 总镍 |  | 总锰 |  | 总钴 |  | 氟化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 渗漏量 | 10倍渗漏量 | 浓度 | 污染物 质量 | 浓度 | 污染物质量 | 浓度 | 污染物 质量 | 浓度 | 污染物质量 |
|  | m3 | m2 | L/d | L/d | mg/L | g/d | mg/L | g/d | mg/L | g/d | mg/L | g/d |
| 污水处理站调节池 | 4×2×2m | 32 | 64 | 640 | 15 | 9.6 | 4 | 2.56 | 6 | 3.84 | 300 | 192 |

3.3.3.4环境风险识别

（1）危险物质识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次评价识别出的危险物质包括废机油和废旧锂电池电解液，其主要理化性质及危险特性介绍如下：

电解液由六氟磷酸锂、碳酸酯类（有机溶剂）等组成，其理化性质见3.1.2原辅材料章节。

废机油理化性质及危险特性见表3.3-15。

表3.3-15废机油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：废机油 | 链烷烃 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量/ | CAS号/ | 危规号/ |
| 理化性质 | 性状：无色或浅黄色液体。 |  |  |
|  | 凝固点℃：<-45 ℃ | 溶解性：不与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点℃：69 | 相对密度（水 =1）：0.66 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：17（20℃） | 相对蒸汽密度（空气=1）：2.97 |  |
|  | 临界温度℃：234.8 | 燃烧热（kJ.mol-1）：-4159.1 |  |
|  | 临界压力 MPa：1.09 |  |  |
|  | 闪点℃：-22 | 引燃温度（℃）：225 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不会发生 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |
| 燃烧爆炸 危险性 | 燃烧性：可燃 | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 爆炸极限（V/V％）：无资料 | 火灾危险性：丙类 | 爆炸性气体分级分组：/ |
|  | 危险特性：可燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 接触限值 | 中国：未制定标准 美国：（ACGIH）无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：空气中石油油雾限制值为5mg/m3，长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状，可引起眼及上呼吸道刺激症状；有口服毒性；大量油蒸汽吸入肺中时，会引起肺损伤，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。 食入：饮足量温水，催吐。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 [呼吸系统防护]：一般不需要特殊防护。 [眼睛防护]：一般不需要特殊防护。 [身体防护 ] 穿防静电工作服。 [手防护]：戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 应急泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。 |  |  |

- 危险化学品最大存储量

本项目涉及环境风险的物质包括废机油和废旧锂电池电解液，最大存在量分别为0.05t和5.45t；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169--2018），附录B确定废机油临界量为2500t；按照健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）推荐临界量为50t计算。

表3.3-16 相关危险化学品最大存在量

| 序号 | 物质名称 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 0.05 | 2500 |
| 2 | 健康危险急性毒性物质（类别2、类别3） | 5.45 | 50 |

（3）生产系统危险性识别

根据本项目工艺流程和平面布置功能分区可知，本项目生产系统危险性识别详见表3.3-17。

表3.3-17  本项目生产系统危险性分析一览表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 危险性 | 存在条件 | 转化为事故的触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 贮存点 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液 | 废活性炭、废布袋、废旧锂电池电解液、喷淋沉渣 | 详见表3.4-7 | 常温、常压 | 收集桶破裂或防渗密闭容器破损等引发泄漏。 |

本项目不负责原料及产品的场外运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。

①生产装置风险识别

生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有：

⑴设计上存在缺陷；

⑵设备质量差，或过度超时、超负荷运转；

⑶管理或指挥失误；

⑷违章操作；

⑸废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。

因此，针对本项目实际设备生产情况和危险化学品使用情景，本项目生产装置涉及风险如下：

废机油和废旧锂电池电解液泄漏：进入土壤、地下水并对其造成不利影响。

发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO2和CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响。

②贮存系统风险识别

本项目危险品的储存过程的环境风险为废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油密封贮存桶、废旧锂电池电解液暂存的防渗密闭容器意外破损，液体会发生泄漏事故，进而引发其它次生灾害。

废机油和废旧锂电池电解液泄漏：进入土壤、地下水并对其造成不利影响。

发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO2和CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水、地下水对其造成不利影响。

图3.3-1  危险单元分布图

表3.3-18 建设项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存点 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液 | 泄漏 | 污染物进入土壤、地下水 | 四周耕地。 |

3.4清洁生产分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》明确规定，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其核心是 “预防为主”，通过全流程管控实现经济发展与环境保护的协同，符合可持续发展理念，也是本项目在设计、建设及运营过程中需贯穿的核心原则。

3.4.1 清洁生产分析框架

本次清洁生产分析围绕 “资源能源利用效率、生产工艺与设备先进性、污染物产生与治理、产品清洁性、管理体系完善度” 五大维度展开，结合废旧锂电池循环利用行业特性，从源头、过程、末端全链条评估项目清洁生产水平，具体分析框架如下：

资源能源利用：评估原料回收利用率、水资源循环率、能源消耗强度，判断资源是否得到高效循环利用；

工艺与设备：分析生产工艺的先进性、设备的自动化与密闭化程度，是否从源头减少污染物产生；

污染物管控：核算污染物产生强度，评估污染防治措施的 “预防 - 削减 - 治理” 效果，是否实现 “减量化、资源化、无害化”；

产品特性：评估最终产品（如再生黑粉、铜粉、铝粉）的清洁性与资源化价值，是否符合国家相关产品标准；

管理体系：检查企业环境管理、安全管理、员工培训等制度是否完善，是否具备持续改进清洁生产的能力。

3.4.2 资源与能源利用分析

3.4.2.1 原料回收与资源化利用

本项目以废旧锂电池（含三元锂电池、磷酸铁锂电池）及正负极片为原料，属于典型的 “废弃物循环利用” 项目，核心目标是实现废旧资源的 “变废为宝”，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类” 方向。具体资源利用亮点如下：

全组分回收：通过 “拆解 - 烘干 - 破碎 - 分选” 工艺，实现废旧锂电池中多元组分的高效分离 —— 正极材料（镍钴锰酸锂、磷酸铁锂）转化为再生黑粉（符合《锂离子电池用再生黑粉》GB/T45203-2024 标准），金属箔（铜箔、铝箔）转化为高纯度铜粉、铝粉，隔膜纸、电池壳（铝塑膜）分别回收外售，原料综合回收率达 95% 以上，远高于行业平均水平；

原料质量管控：建立严格的原料准入机制 —— 仅接收经放电处理的完整废旧锂电池，拒绝破损、漏液电池进厂，既降低后续工艺的污染风险，也避免杂质对产品纯度的影响，间接提升资源利用效率；

废物再利用：布袋除尘器收集的除尘灰（含细小黑粉、金属颗粒）直接随产品外售，无二次固废产生；喷淋废水经 “调节池 + 混凝沉淀 + 砂滤” 处理后 100% 回用于喷淋塔，实现水资源循环利用，不外排。

3.4.2.2 能源利用效率

项目能源消耗以市政电能为主，无燃煤、燃油等高污染能源使用，符合 “清洁能源优先” 原则，具体能源管控措施如下：

低能耗设备选型：核心设备（撕碎机、烘干机、破碎机）均选用高效节能型号，如滚筒烘干机采用电加热方式，热效率达 85% 以上，且配备温度自动控制系统，避免能源浪费；风机、水泵等辅助设备均采用变频控制，根据生产负荷动态调节能耗；

能源计量与管控：建立完善的能源计量体系，对车间、主要设备分别安装电表，定期统计能耗数据，识别能源浪费环节；同时将单位产品能耗（如处理每吨废旧锂电池耗电量）纳入考核指标，持续优化生产调度，降低能源消耗强度；

余热利用潜力：烘干工序产生的余热虽暂未回收，但后续可结合生产负荷提升，探索余热用于车间冬季辅助采暖的可行性，进一步提升能源利用效率。

3.4.3 生产工艺与设备清洁性分析

3.4.3.1 工艺先进性与污染预防

本项目生产工艺围绕 “密闭化、自动化、低污染” 设计，从源头减少污染物产生，具体工艺优势如下：

全密闭生产体系：核心工序（拆解、破碎、分选）均采用密闭设备，进料口、出料口设置负压集气系统，集气效率达100%，有效控制粉尘无组织排放；烘干机排气口直接与废气处理系统连接，避免烘干过程中挥发性有机物（非甲烷总烃）、氟化物的逸散；

污染物源头削减：

拆解前先收集电解液并委托有资质单位处置，剩余电解液通过棉花擦拭清除，减少烘干工序的污染物产生量；

破碎过程采用 “粗破 - 细破 - 分级筛分” 多级工艺，控制破碎粒度（≤2cm），既提升分选效率，也减少粉尘产生强度；

无高危工艺环节：项目仅涉及物理分选，不涉及火法冶炼、湿法浸出等高危工艺，避免了酸雾、重金属废水等高危污染物的产生，工艺清洁性显著优于传统废旧电池处理项目。

3.4.3.2 设备自动化与智能化

项目核心设备均具备较高自动化水平，减少人为操作带来的污染风险与效率损耗：

自动化分选设备：采用磁选、比重分选、旋风分离等自动化设备，实现金属（铜、铝）、黑粉、隔膜的精准分离，分选效率达 98% 以上，避免人工分选导致的物料混合与粉尘扩散；

智能控制系统：生产线配备中央控制系统，可实时监控设备运行参数（如温度、风量、电流），异常情况自动报警，减少因设备故障导致的非正常排放；

低噪声设备选型：撕碎机、破碎机等高噪声设备均配备基础减振、隔声罩，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类、4 类标准，兼顾生产与声环境安全。

3.4.4 污染物产生与治理分析

3.4.4.1 污染物产生强度控制

通过工艺优化与源头管控，项目污染物产生强度处于行业较低水平：

废气：粉尘通过布袋除尘器（除尘效率 99%）处理后达标排放；烘干过程产生的非甲烷总烃、氟化物，经 “碱液喷淋（除氟效率 90%）+ 二级活性炭吸附（吸附效率 90%）” 处理。包装等产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值，有组织锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1排放限值要求。

废水：无生产废水外排——喷淋废水循环利用，生活污水排入防渗旱厕定期清掏；初期雨水收集后经处理用于厂区洒水降尘，实现“零废水外排”；

固废：危险废物（废电解液、废活性炭、喷淋沉渣等）均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）暂存，委托有资质单位处置，处置率 100%；一般固废（除尘灰、生活垃圾）均得到资源化利用或无害化处置，无固废堆存。

3.4.4.2 末端治理措施有效性

项目末端治理措施兼顾 “高效性、稳定性、经济性”，确保污染物达标排放：

废气治理：针对不同类型废气采用“分类治理”——粉尘用布袋除尘，有机废气用活性炭吸附，氟化物用碱液喷淋，治理技术成熟可靠，且定期更换布袋、活性炭，保证治理效率；

废水治理：自建污水处理站采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”工艺，针对性去除废水中的氟化物、重金属（镍、钴、锰），处理后水质满足喷淋用水要求，循环利用率100%；

防渗措施：重点区域（危险废物贮存点、污水处理站、初期雨水池）采用“高密度聚乙烯膜+耐酸碱混凝土”防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s，避免污染物渗入土壤与地下水。

3.4.5 产品清洁性与环境友好性

本项目最终产品为再生黑粉、铜粉、铝粉、石墨粉等，均属于高价值再生资源，产品清洁性与环境友好性体现在：

产品质量达标：再生黑粉符合《锂离子电池用再生黑粉》（GB/T45203-2024）要求，其中Ⅰ类一级产品锂含量≥6.0%、镍钴总量≥45%，可直接作为电池正极材料原料；铜粉、铝粉分别符合《铜及铜合金废料》（GB/T13587-2020）、《回收铝》（GB/T13586-2021）标准，无重金属超标风险；

替代原生资源：再生产品可替代部分原生矿产资源（如镍、钴、铜、铝），减少原生矿开采带来的生态破坏（如森林砍伐、水土流失），符合 “循环经济” 理念；

无二次污染风险：产品包装采用密闭袋装，落料口设置负压+布袋除尘，避免包装过程中的粉尘污染，且产品运输委托有资质单位，符合《车用动力电池回收利用管理规范 第 1 部分：包装运输》（GB/T38698.1）要求。

3.4.6 清洁生产管理体系

3.4.6.1 管理制度建设

项目建立完善的清洁生产管理制度，确保清洁生产措施落地：

环境管理体系：按照《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）建立环境管理体系，明确各部门环保职责，定期开展环境风险排查与隐患治理；

清洁生产审核：计划投产后每 2 年开展 1 次清洁生产审核，重点评估资源能源利用效率、污染物产生强度，识别改进空间（如余热回收、工艺优化）；

台账记录制度：建立原料采购、生产运行、污染物治理、固废处置等台账，记录保存期限≥3 年，确保全流程可追溯。

3.4.6.2 人员培训与能力建设

岗前培训：对操作人员开展清洁生产专项培训，内容包括工艺操作规程、污染防治措施、应急处理流程，考核合格后方可上岗；

定期考核：将清洁生产指标（如原料回收率、能耗强度、污染物排放浓度）纳入员工绩效考核，激励员工参与清洁生产改进；

技术交流：与行业协会、科研机构合作，跟踪废旧电池回收利用领域的先进技术（如智能化拆解、低能耗分选），持续提升项目清洁生产水平。

3.4.7 清洁生产结论与改进建议

3.4.7.1 结论

综合以上分析，本项目在资源能源利用、生产工艺、污染物治理、产品特性、管理体系等方面均符合清洁生产要求，具体结论如下：

资源利用高效：原料综合回收率≥95%，水资源循环利用率 100%，能源以清洁能源为主，资源能源利用效率处于行业先进水平；

工艺清洁先进：采用全密闭、自动化工艺，无高危污染环节，污染物产生强度低，源头预防效果显著；

污染物达标排放：废气、废水、固废均得到有效治理或处置，排放浓度 / 强度满足国家及地方标准，对环境影响可控；

产品环境友好：再生产品质量达标，可替代原生资源，兼具经济价值与生态效益；

管理体系完善：建立全流程清洁生产管理制度，具备持续改进清洁生产的能力。

综上，本项目属于“环保节能型”循环经济项目，清洁生产水平达到行业先进水平，符合国家“减量化、资源化、无害化”的环境保护要求。

3.4.7.2 改进建议

为进一步提升清洁生产水平，建议项目在运营过程中重点关注以下方向：

能源优化：探索烘干工序余热回收技术（如余热换热器），用于车间冬季采暖或原料预热，降低电能消耗；

工艺升级：后期可引入 “智能化拆解机器人”，提升拆解效率与电解液收集率，进一步减少污染物产生；

固废高值化：研究除尘灰中微量有价金属（如锂、钴）的深度回收技术，提升资源利用附加值；

数字化管理：搭建 “清洁生产数字化平台”，实时监控资源能耗、污染物排放数据，通过大数据分析识别优化空间。

4环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查

4.1.1地理位置

鹤岗市位于黑龙江省东北部，地处小兴安岭东麓低山丘陵地区及松花江、黑龙江汇合处的平原地区，地理坐标为东经129°39'50"-132°31'00"，北纬47°03'30"-48°21'00"。东至松花江与同江市一水相连，西邻伊春市，南与佳木斯市汤原县接壤，北部以黑龙江主航道为界与俄罗斯隔江相望。总土地面积为14684平方千米，其中市区4575平方千米。截至2022年10月，全市共辖6个市辖区、2个县。本项目场址区位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，具体位置见附图1。

4.1.2地形地貌

鹤岗市地势西北高东南低，是三江平原向小兴安岭山地过渡的明显上升地段。全市可分为低山丘陵、漫岗、平原、沟谷及漫滩四种地貌类型。市区地势由西北向东南倾斜，西北部为山区，面积3300平方千米，占市区总面积的72%，是全市森林分布的集中地区。主要山峰有：小白山（海拔1022米）；解放山（海拔964米）；北影山（海拔897米）；摩天岭（海拔846米）；金顶山（海拔840米），海拔200米以上的山峰还有34座。有梧桐河、鹤立河、阿凌达河、嘉荫河等18条主要河流，从西北流向东南。除嘉荫河为黑龙江水系外，其余均为松花江水系。市区南部为丘陵漫岗，东南部为三江平原的边缘地带，平坦开阔，是农业分布区，平均海拔80米左右。

4.1.3 气候概况

鹤岗市属北温带大陆性季风气候。年平均气温为3.8℃，极端最高温度为37.7℃，极端最低温度为-34.5℃。年平均降水量为651.5毫米，年无霜期平均值为147天。年积温平均值为2471.1℃。主要气候特征是冬季寒冷漫长，降水时空分布悬殊；春季少雨多大风，气温变化剧烈；夏季雨热同季；秋季雨水较少，降温快，初霜冻早。

4.1.4水文

境内有梧桐河、鹤立河、阿凌达河、嘉荫河等18条主要河流。东临松花江，北临黑龙江。鹤岗市地表水和地下水资源比较丰富。水域面积达10.95万公顷，有黑龙江、松花江两条界江及大小河流112条，年平均径流量30.50亿立方米。全市可利用水资源总量为26.75亿立方米。其中，可利用地表水资源为7.18亿立方米。可利用地下水资源量为19.57亿立方米，境内有水库13座。

4.1.5水文地质条件

鹤岗市西部为隆起区，属小兴安岭东南端的低山丘陵，东部为平原区，属三江冲积低平原的一部分。东西部水文地质条件有着明显的差异。

西部隆起区为基岩风化裂隙和构造裂隙水分布区。在长期的内外地质情况作用下，形成了山峦起伏、沟谷发育的低山丘陵地貌。大部分降水渗入地下形成基岩裂隙水。由于地形坡度大，不利于地下水的赋存，在经过短暂的地下径流后，地下水就以泉或地下潜流的形式排泄出区外。

东部平原区则与西部隆起区不同，为第四系砂砾石孔隙水分布区。含水层分布稳定，厚度大，由山前地带的十几米，向平原腹地渐增至近百米。地形平坦、开阔，表层亚粘土亚砂土层薄，有利于大气降水的垂直入渗补给，地下水径流畅通，水力坡度在山前地带为1/5000-1/1000，平原区为1/5000左右，地下水流向由西北向东南流。松花江为本区地下的最终承压区。

就全区而言，西部山丘区为补给区，起汇集大气降水作用；东部平原区为径流区，松花江为排泄区，自身构成了一个相对完整的水文地质单元。

4.1.6自然资源

鹤岗市有人参、五味子、枸杞、刺五加、黄芪等80多种较名贵的山药材资源，平均年收购量达3万公斤左右；有蕨菜、山花菜、土当归等40多种山野菜资源；有山梨、山葡萄、松子、榛子等20多种山野果资源，每年还产十几万公斤黑木耳和几十万公斤的蘑菇。全市共有各类草地10万公顷，占全市总面积的6.8%，其中可利用草场5.33万公顷，已利用放牧及割草地1.2万公顷。鹤岗市是黑龙江省重要林区和木材产区之一。鹤岗市行政区域内，共有林地面积85万公顷，占鹤岗市面积的58%。林木蓄积量5257万立方米，年生产木材约27万立方米。

鹤岗市山区面积较大，动植物资源丰富，广大山区、林区生存着梅花鹿、麝、野猪、棕熊、獾、樟子、貂、丹顶鹤等30多种；有年蕴藏量25万公斤的蜂蜜资源；全市共有水面资源10.95万公顷，占总土地面积的7.4%。养鱼水面50000亩，鱼类产量6276吨，其中天然捕捞696吨，养殖5580吨。人工养鱼的主要种类有鲤、鲢、鳙、草、鲫等五种。江河水域中鱼的种类较多，有分布较广的鲤科，也有分布较窄的鲑科、鲟科、狗科。有白鲑、草鱼、鳜鱼、鲟、鳇鱼、大马哈鱼以及鳌花、鳊花、鲫花、哲罗、法罗等。鲟、鳇鱼产量每年达15吨左右，鱼子年产量200多公斤。

鹤岗市矿产资源比较丰富，已发现各类矿产30种，包括：煤、煤层气、铀、岩金、砂金、铁、铜、铍、铅、镍、石棉、蛇纹岩、石墨、矽线石、白云母、白云岩、黄玉、菱镁矿、沸石、大理岩、珍珠岩、玄武岩、花岗岩、玻璃用脉石英、陶粒粘土岩、泥炭、砖瓦用粘土、建筑用砂、矿泉水、地下水。占全省已发现矿种的22.9%。已探明矿种有24种，占全省已探明矿种31.17%。煤炭、石墨、水泥用大理岩为优势矿产。

4.2区域环境功能区划

（1）大气环境：本评价范围内环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

（2）地表水环境：本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终流入鹤立河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，鹤立河水质类型为Ⅳ类。因此地表水参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

（3）地下水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境：根据《鹤岗市城市声环境功能区划分图》（2023年细化版），声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准和4a类标准。

（5）土壤：本项目占地为工业用地。本项目厂区内执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。项目厂区外有农用地，农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

表4.2-1  环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 小鹤立河、鹤立河 | Ⅳ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 地下水 | Ⅲ类区 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 3 | 环境空气 | 二类区 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 4 | 噪声 | 评价范围 | 3类、4a类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 5 | 土壤 | 评价范围 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地要求 |  |

4.3环境空气质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量达标区判定

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，提供2024年环境空气质量现状监测数据，本项目所在区域鹤岗市环境空气质量现状见下表：

表4.3-1本项目所在区域2024年环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 68.57 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 37 | 70 | 52.86 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 32.50 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.33 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 900 | 4000 | 22.50 | 达标 |
| 臭氧 | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 92 | 160 | 57.50 | 达标 |

可知2024年鹤岗市环境空气中PM2.5年均浓度为24μg/m3，PM10 年均浓度为37μg/m3，NO2 年均浓度为13μg/m3，SO2 年均浓度为14μg/m3，CO24小时平均第95百分位数浓度为900μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为92μg/m3。鹤岗市PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，本项目所在区域为环境质量达标区。

4.3.2其他污染物

本项目其他污染物主要为TSP、氟化物、非甲烷总烃、锰及其化合物，项目委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司对项目所在区域进行监测，监测点位见图4.3-1，监测点位基本信息表见表4.3-2，其他污染物环境质量现状表见表4.3-5。检测及评价结果见表4.2-7。

非甲烷总烃、TSP监测：

1）监测布点

布点原则

1.以20年统计的主导风向为轴，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。

2.项目区夏季最大风频调查，主导风向为西风，全年主导风向也为西风。

环境空气现状监测设置2个监测点位，监测点位布设情况见表4.3-2。

表4.3-2  环境空气监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂址 | 130.28318524 | 47.25767960 | TSP、氟化物、非甲烷总烃、锰及其化合物 | 2025年03月02日～2025年03月08日。 | / | / |
| 距项目厂界下风向 | 130.28497696 | 47.25943446 |  |  | NE | 100 |

图4.3-1环境空气监测布点图

2）监测因子

TSP、氟化物、非甲烷总烃、锰及其化合物、镍及其化合物。

3）监测频次及监测方法

TSP：每天监测1次，连续监测7天。氟化物、非甲烷总烃、锰及其化合物、镍及其化合物：每天监测4次，连续监测7天。

监测同时记录气温、气压和相对湿度、风向和风速。监测同时记录气温、气压和、风向、风速及周围环境简况。

黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年03月02日～2025年03月08日监测7天，各监测项目采样、监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关要求执行。监测分析方法见表4.2-3。

表4.3-3  环境空气监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022 |
| 2 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ 955-2018 |
| 3 | 锰 | 空气和废气监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2003年）环境空气 火焰原子吸收分光光度法 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |
| 5 | 镍 | 空气和废气监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2003年）环境空气 火焰原子吸收分光光度法 |

4）气象数据

监测期间气象数据详见表4.2-4。

表4.3-4  气象数据

| 采样日期 | 气压(kPa) | 气温（℃） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.03.02 | 999.5 | -23℃~-8℃ | 西南风 | 2.0 |
| 2025.03.03 | 999.7 | -26℃~-4℃ | 西北风 | 2.5 |
| 2025.03.04 | 999.1 | -16℃~-5℃ | 南风 | 2.1 |
| 2025.03.05 | 999.0 | -16℃~-3℃ | 东南风 | 2.2 |
| 2025.03.06 | 999.4 | -21℃~-3℃ | 东风 | 1.9 |
| 2025.03.07 | 999.3 | -20℃~-4℃ | 东南风 | 2.3 |
| 2025.03.08 | 999.2 | -19℃~-3℃ | 东北风 | 2.3 |

5）监测结果统计及现状评价

本项目所在区域TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准；锰执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；非甲烷总烃、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准。

表4.3-5  其他污染物环境质量现状表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 坐标/° |  | 污染物 | 平均时间 | 标准值 | 浓度范围 | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 130.28318524 | 47.25767960 | 总悬浮颗粒物 | 24h | 300 | 91~106 | 35.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 24h | 7 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 锰 | 24h | 10 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 镍 | 1h | 30 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 710~850 | 42.5 | 0 |  |
| 2#厂址下风向 | 130.28497696 | 47.25943446 | 总悬浮颗粒物 | 24h | 300 | 87~100 | 33.33 | 0 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 24h | 7 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 锰 | 24h | 10 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 镍 | 1h | 30 | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 560~740 | 37.0 | 0 |  |

4.3.3环境空气质量结论

本项目所在区域鹤岗市PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，本项目所在区域为环境质量达标区。TSP 可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，非甲烷总烃、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值要求；氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准；锰满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

4.4地表水环境质量现状评价

本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终排入鹤立河，对照《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，鹤立河水质目标为Ⅳ类。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鹤岗市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例为87.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。五号水库水质状况为良好。鹤岗市饮用水水源地水量达标率为100%。根据全省地表水水质状况示意图（见图4.4-1），本项目所在区域地表水鹤立河水质为Ⅳ类。

项目所在断面

图4.4-1  全省地表水水质状况示意图

4.5声环境质量现状评价

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鹤岗市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.1dB(A)，道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.3dB(A)；功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率100%。

4.5.1声环境现状监测

本次声环境现状评价对厂界四周进行噪声监测，共4个监测点位，本项目厂界声环境现状监测布点详见图4.5-1。

图4.5-1  声环境现状监测布点图

（1）监测时间、频率

委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司，监测时间为2025年03月02日-2025年03月03日（昼夜各一次）。

（2）监测结果

表4.5-1 现状噪声监测结果一览表  （单位：dB(A)）

| 检测点位 | 2025年03月02日 |  | 2025年03月03日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| △1#厂界北侧外1m | 50 | 41 | 51 | 40 |
| △2#厂界东侧外1m | 51 | 42 | 52 | 41 |
| △3#厂界南侧外1m | 53 | 43 | 54 | 42 |
| △4#厂界西侧外1m | 52 | 40 | 50 | 39 |

4.5.2声环境现状评价

（1）评价标准

评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表4.5-2   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准、4a类标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | dB(A) | 65 | 55 |
| 4a类 |  | 70 | 55 |

（2）评价结果

由表4.5-1可知，昼间在50～53(A)之间，夜间在40～43dB(A)之间，与表4.5-2对照可以看出，厂界北侧、东侧和南侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4s类标准。

4.6地下水环境质量现状评价

4.6.1地下水环境质量现状监测

（1）监测范围及监测点布设

本次调查评价范围以项目区上游1km、下游2km、左右两侧各取1.0km的矩形区域为评价区，评价面积约6km2。为了全面反映评价区地下水环境质量，结合项目选址及其周围环境敏感点、地下水污染源以及对于确定边界条件有控制意义的地点，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610－2016），三级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于3个，一般情况下，地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍。具体监测点位置见图4.6-1。

图4.6-1地下水监测布点图

（2）监测时间及频率

采样时间为2025年03月02日，采样1天。

（3）监测项目及分析方法

监测项目选择pH值、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、钴、镍、铜；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。分析方法按照国家环保总局规定的方法进行。详见表4.6-1。

表4.6-1地下水环境现状监测布点情况

| 编号 | 监测点位置 | 井深（m） | 水位（m） | 所属含水层 | 水井功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☆1# | 广亿木业水井 | 35 | 9.0 | 潜水 | 监测井 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、钴、镍、铜，共32项。 |
| ☆2# | 厂区内 | 65 | 12.5 | 潜水 | 生产用水 |  |
| ☆3# | 永伟运输公司水井 | 24 | 7.5 | 潜水 | 监测井 |  |
| ☆4# | 企业水井 | 35 | 8.0 | 潜水 | 监测井 | - |
| ☆5# | 灌溉井 | 20 | 11 | 潜水 | 灌溉 | - |
| ☆6# | 原南山新农村居民水井 | 40 | 8.5 | 潜水 | 监测井 | - |

表4.6-2地下水环境监测项目及分析方法

| 检测项目 |  | 检测方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水质量检测 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 笔式酸度计 | pH-100pro+ | HFYQ-2054 |
|  | Ca2+、Mg2+、K+、Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ 812-2016 | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
|  | Cl-、SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42 -）的测定离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 | PIC-10 | HFYQ-1004 |
|  | CO32-、HCO3- | （第四版）国家环境保护总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 | 酸式滴定管 | 50ml | —— |
|  | 高锰酸盐指数（耗氧量） | 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-89 | 酸式滴定管 | 50ml | —— |
|  |  |  | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S4 | HFYQ-1033 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 10 | 酸式滴定管 | 50ml | —— |
|  | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB 7480-87 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-87 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定 GB 11896-89 | 酸式滴定管 | 50ml | —— |
|  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
| 地下水质量检测 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | HFYQ-1022 |
|  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-18 | HFYQ-1019 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 砷、汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 | AFS-2202E | HFYQ-1006 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
|  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | HFYQ-1049 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11 | 分析天平 | AUW220D | HFYQ-1041 |
|  |  |  | 真空干燥箱 | DZ-2BCⅣ | HFYQ-1015 |
|  | 细菌 总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标GB/T 5750.12-2023 4 | 电热恒温培养箱 | HN-36BS | HFYQ-1022 |
|  |  |  | 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-18 | HFYQ-1019 |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG | HFYQ-1005 |
|  | 钴 | HJ 700-2014水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | — | ICP-MS 7900 | — |
| 声环境 | 噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 | 多功能声级计 | AWA5688 | HFYQ-2006 |
|  |  |  | 声校准器 | AWA6022A | HFYQ-2009 |
|  |  |  | 风速风向仪 | PLC-16025 | HFYQ-2012 |

（4）监测结果统计

具体监测结果统计于下表4.6-3中。

表4.6-3 地下水水质监测结果统计

| 检测点位 检测项目 | ☆1#广亿木业水井 | ☆2#厂区内 | ☆3#永伟运输公司水井 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.59 | 1.06 | 0.62 | mg/L |
| Na+ | 5.23 | 10.4 | 5.86 | mg/L |
| Ca2+ | 9.41 | 22.3 | 9.29 | mg/L |
| Mg2+ | 7.35 | 18.7 | 7.15 | mg/L |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | mg/L |
| HCO3- | 50.5 | 160 | 51.2 | mg/L |
| Cl- | 13.7 | 12.1 | 13.3 | mg/L |
| SO42- | 2.94 | 3.05 | 2.88 | mg/L |
| pH值 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 无量纲 |
| 氨氮 | 0.174 | 0.169 | 0.201 | mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 1.01 | 0.21 | 1.04 | mg/L |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 0.003L | 0.003L | 0.003L | mg/L |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.005 | mg/L |
| 总硬度 | 52.6 | 100 | 54.8 | mg/L |
| 氟化物 | 0.25 | 0.21 | 0.77 | mg/L |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L |
| 铁 | 0.08 | 0.93 | 0.08 | mg/L |
| 锰 | 0.02 | 0.01L | 0.02 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 80 | 249 | 94 | mg/L |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 2.7 | 0.6 | 2.5 | mg/L |
| 硫酸盐 | 5L | 5L | 5L | mg/L |
| 氯化物 | 14.5 | 13.3 | 15.0 | mg/L |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | MPN/100mL |
| 菌落总数 | 52 | 37 | 63 | CFU/mL |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | mg/L |
| 镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | mg/L |
| 钴 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ug/L |

*注：L代表低于检出限浓度，钴为分包项目，分包方为益铭检测技术服务（青岛）有限公司，资质证书编号191512340276。

4.6.2地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

评价因子同监测因子。

（2）评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

对于评价标准为定值的因子，其标准指数计算公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子，其标准指数计算公式：

pH≤7时

pH≥7时

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

（4）评价结果及分析

计算结果见下表。

表4.6-4地下水水质单项污染指数计算结果

| 监测点位 | ☆1#广亿木业水井 | ☆2#厂区内 | ☆3#永伟运输公司水井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2025年03月02日 | 2025年03月02日 | 2025年03月02日 |
| pH值 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| 氨氮 | 0.35 | 0.34 | 0.40 |
| 硝酸盐 （以N计） | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 0.12 | 0.22 | 0.12 |
| 氟化物 | 0.25 | 0.21 | 0.77 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 0.27 | 3.10 | 0.27 |
| 锰 | 0.20 | 未检出 | 0.20 |
| 溶解性总固体 | 0.08 | 0.25 | 0.09 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 0.90 | 0.20 | 0.83 |
| 硫酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯化物 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数 | 0.52 | 0.37 | 0.63 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由上表可知，厂址及周边地下水各监测因子除铁外，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因为原生地质原因，评价区地下水环境质量较好。

（5）水化学特征

按照“舒卡列夫”分类法对地下水化学类型进行分类，计算地下水主要离子的摩尔分数（K+合并与Na+中），筛选摩尔分数大于25%的阴离子和阳离子进行组合按照“舒卡列夫分类表”划分。计算结果如下表所示。

表4.6-5   摩尔分数评价结果表

| 序号 | 检测位置 | 项目 | Ci（mg/L） | 摩尔分数(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 钾 （39） | 0.59 | 1.141 |
|  | 2# |  | 1.06 | 0.862 |
|  | 3# |  | 0.62 | 1.194 |
| 2 | 1# | 钠 （23） | 5.23 | 17.155 |
|  | 2# |  | 10.4 | 14.342 |
|  | 3# |  | 5.86 | 19.142 |
| 3 | 1# | 钙 （40） | 9.41 | 35.496 |
|  | 2# |  | 22.3 | 35.367 |
|  | 3# |  | 9.29 | 34.898 |
| 4 | 1# | 镁 （24） | 7.35 | 46.208 |
|  | 2# |  | 18.7 | 49.429 |
|  | 3# |  | 7.15 | 44.765 |
| 5 | 1# | 碳酸盐 （60） | 0 | 0 |
|  | 2# |  | 0 | 0 |
|  | 3# |  | 0 | 0 |
| 6 | 1# | 碳酸氢盐 （61） | 50.5 | 64.929 |
|  | 2# |  | 160 | 86.642 |
|  | 3# |  | 51.2 | 65.883 |
| 7 | 1# | 氯离子 （35.5） | 13.7 | 30.267 |
|  | 2# |  | 12.1 | 11.259 |
|  | 3# |  | 13.3 | 29.407 |
| 8 | 1# | 硫酸根离子 （96） | 2.94 | 4.804 |
|  | 2# |  | 3.05 | 2.099 |
|  | 3# |  | 2.88 | 4.710 |

根据监测各监测因子矿化度如下：

表4.6-6  矿化度及阴阳离子平衡

| 检测位置 | 溶解性总固体mg/l | 矿化度g/l | 阳离子 | 阴离子 | 相对误差（%） | 是否真实 | 地下水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 80 | 0.08 | 1.326 | 1.275 | 1.941 | 真实可接受 | 重碳酸盐氯离子-钙镁水-A |
| 2# | 249 | 0.249 | 3.153 | 3.027 | 2.028 | 真实可接受 | 重碳酸盐-钙镁水-A |
| 3# | 94 | 0.094 | 1.331 | 1.274 | 2.189 | 真实可接受 | 重碳酸盐氯离子-钙镁水-A |

根据表4.6-6，按舒卡列夫分类，项目所在区域地下水化学类型为重碳酸盐氯离子-钙镁水，相对误差小于5%，在真实可接受范围。

4.6.3地下水环境质量现状评价结论

评价区域地下水化学类型为重碳酸盐氯离子-钙镁水，厂址及周边地下水各监测因子除铁外，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因为原生地质原因，评价区地下水环境质量较好。

4.7土壤环境质量现状评价

4.7.1数据来源

土壤环境质量现状监测数据由益铭检测技术服务（青岛）有限公司于2025年03月11日进行采样。

4.7.2监测点位

根据《土壤环境质量 建筑用地土壤风险管控标准》（GB3600-2018），项目所处于建设用地中工业用地，属于建设用地中第二类用地。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）导则要求，本项目应在厂区内布设3个表层样点，但由于车间内地面，厂区内地面均已硬化，破坏地面会破坏防渗层，故厂区内无法采样，本项目在厂区内边缘取3个表层样作为背景值。

表4.7-1监测点位及监测项目一览表

| 位置 | 监测点位 | 深度 | 取样方式 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 区 内 | 1# | 0~0.2m | 表层样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |
|  | 2# | 0~0.2m | 表层样 |  |
|  | 3# | 0~0.2m | 表层样 |  |

图4.7-1土壤监测点布置图

4.7.3监测项目

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

4.7.4监测时间

监测时间为2025年03月11日。

4.7.5监测方法

表4.7-2检测方法及检出限

| 检测项目 |  | 检测依据 | 检测仪器名称及型号 | 检出限 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 |  | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.002 | mg/kg |  |  |
| 砷 |  | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.01 | mg/kg |  |  |
| 铜 |  | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪240FS | 1 | mg/kg |  |  |
| 镍 |  |  |  | 3 | mg/kg |  |  |
| 铅 |  | GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪280Z | 0.1 | mg/kg |  |  |
| 镉 |  |  |  | 0.01 | mg/kg |  |  |
| 铬（六价） |  | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光谱仪 240FS | 0.5 | mg/kg |  |  |
| 苯胺 |  | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 气相色谱质谱联用仪6890N-5975C | 0.05 | mg/kg |  |  |
| 2-氯酚 |  |  |  | 0.06 | mg/kg |  |  |
| 硝基苯 |  |  |  | 0.09 | mg/kg |  |  |
| 萘 |  |  |  | 0.09 | mg/kg |  |  |
| 苯并(a)蒽 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  | 气相色谱质谱联用仪6890N-5975C | 0.1 | mg/kg |
| 䓛 |  |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(b)荧蒽 |  |  |  | 0.2 | mg/kg |
| 苯并(k)荧蒽 |  |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 苯并(a)芘 |  |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 茚并(1,2,3-c,d)芘 |  |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 二苯并(a,h)蒽 |  |  |  | 0.1 | mg/kg |
| 氯甲烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 1.0 | μg/kg |
| 氯乙烯 |  |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0 | μg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5 | μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  | 气相色谱质谱联用仪8860-5977B | 1.2 | μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 氯仿 |  |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 四氯化碳 |  |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 苯 |  |  |  | 1.9 | μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1 | μg/kg |
| 甲苯 |  |  |  | 1.3 | μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4 | μg/kg |
| 氯苯 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  | 气相色谱质谱联用仪8860- 5977B | 1.2 | μg/kg |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 乙苯 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 间,对-二甲苯 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 苯乙烯 |  |  |  | 1.1 | μg/kg |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2 | μg/kg |  |
| 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5 | μg/kg |  |
| 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5 | μg/kg |  |
| pH | HJ 962-2018土壤 pH 值的测定 电位法 |  | pH计 PHS-3E | \ | 无量纲 |  |
| 阳离子交换量 | HJ 889-2017土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 |  | 可见分光光度计721 | 0.8 | cmol+/kg |  |
| 土壤渗透率（饱和导水率） | LY/T 1218-1999森林土壤渗滤率的测定 3 环刀法 |  | 环刀 | \ | mm/min |  |
| 容重 | NY/T 1121.4-2006土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 |  | 电子天平 DT-500B | \ | g/cm3 |  |
| 总孔隙度 | LY/T 1215-1999森林土壤水分-物理性质的测定 |  | 电子天平 DT-500B | \ | % |  |
| 氧化还原电位 | HJ 746-2015土壤 氧化还原电位的测定 电位法 |  | 智能便携式氧化还原电位仪QX6530 | \ | mV |  |

4.3.6监测结果

表4.7-3 土壤监测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 监测点位及检测结果 |  |  | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |
| 2025年03月11日 | 汞 | 0.092 | 0.417 | 0.067 | mg/kg | 38 |
| 2025年03月11日 | 砷 | 5.28 | 8.49 | 5.75 | mg/kg | 60 |
| 2025年03月11日 | 铜 | 13 | 17 | 13 | mg/kg | 18000 |
| 2025年03月11日 | 镍 | 20 | 21 | 21 | mg/kg | 900 |
| 2025年03月11日 | 铅 | 27 | 32.8 | 23.3 | mg/kg | 800 |
| 2025年03月11日 | 镉 | 0.64 | 4.24 | 0.16 | mg/kg | 65 |
| 2025年03月11日 | 铬（六价） | ND | ND | ND | mg/kg | 5.7 |
| 2025年03月11日 | 苯胺 | ND | ND | ND | mg/kg | 260 |
| 2025年03月11日 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | mg/kg | 2256 |
| 2025年03月11日 | 硝基苯 | ND | ND | ND | mg/kg | 76 |
| 2025年03月11日 | 萘 | ND | ND | ND | mg/kg | 70 |
| 2025年03月11日 | 苯并(a)蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 |
| 2025年03月11日 | 䓛 | ND | ND | ND | mg/kg | 1293 |
| 2025年03月11日 | 苯并(b)荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 |
| 2025年03月11日 | 苯并(k)荧蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 151 |
| 2025年03月11日 | 苯并(a)芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 |
| 2025年03月11日 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | ND | ND | ND | mg/kg | 15 |
| 2025年03月11日 | 二苯并(a,h)蒽 | ND | ND | ND | mg/kg | 1.5 |
| 2025年03月11日 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 37 |
| 2025年03月11日 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.43 |
| 2025年03月11日 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 66 |
| 2025年03月11日 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 616 |
| 2025年03月11日 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 54 |
| 2025年03月11日 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 9 |
| 2025年03月11日 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 596 |
| 2025年03月11日 | 氯仿 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.9 |
| 2025年03月11日 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 840 |
| 2025年03月11日 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 |
| 2025年03月11日 | 苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 4 |
| 2025年03月11日 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 |
| 2025年03月11日 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 |
| 2025年03月11日 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 5 |
| 2025年03月11日 | 甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1200 |
| 2025年03月11日 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 2.8 |
| 2025年03月11日 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 53 |
| 2025年03月11日 | 氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 270 |
| 2025年03月11日 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 10 |
| 2025年03月11日 | 乙苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 28 |
| 2025年03月11日 | 间,对-二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 570 |
| 2025年03月11日 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 640 |
| 2025年03月11日 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | μg/kg | 1290 |
| 2025年03月11日 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 6.8 |
| 2025年03月11日 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | μg/kg | 0.5 |
| 2025年03月11日 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 20 |
| 2025年03月11日 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | μg/kg | 560 |
| 2025年03月11日 | pH | 9.64 | 9.23 | 9.36 | 无量纲 | --- |

注：ND表示检测值在检出限以下，未检出

4.3.7土壤监测结果

由监测结果表明各个监测点土壤监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地要求。

4.8生态环境现状调查

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，占地为工业用地，厂区北侧为广亿木业，东侧为闲置厂房，南侧为空地，西侧为永伟运输公司。主要植被为农作物，杂草，动物为小型野生动物。

4.8.1土地利用现状

根据本项目建设规模、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对本项目周围的生态环境部分现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。生态环境调查范围内不存在生态环境敏感区，主要旱地，种植农作物。项目所在区域无珍稀野生动植物资源。根据实地调查，结合土地利用现状图（见附图3），占地范围为工矿用地，评价范围内用地类型主要为工矿用地和旱地等。

本项目评价范围内占地类型统计见表4.8-1。

表4.8-1评价范围内占地类型统计表

| 土地利用现状面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地利用类型 | 评价范围 |  |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 旱地 | 41.62 | 30.02 |
| 乔木林地 | 13.53 | 9.76 |
| 灌木林地 | 0.56 | 0.40 |
| 其他林地 | 16.95 | 12.22 |
| 其他草地 | 11.40 | 8.22 |
| 工矿用地 | 44.28 | 31.93 |
| 公园与绿地 | 1.57 | 1.13 |
| 公路用地 | 4.68 | 3.38 |
| 农村道路 | 0.54 | 0.39 |
| 坑塘水面 | 2.38 | 1.72 |
| 设施农用地 | 1.00 | 0.72 |
| 裸土地 | 0.16 | 0.11 |
| 合计 | 138.67 | 100.00 |

根据项目土地利用现状图，项目周边500m范围内主要为旱地等。经现场调查，矿区500m范围内无受保护的名胜古迹、风景区、重要建筑设施及珍稀动植物、居民等。

4.8.2野生动植物资源

根据现状及资料收集，评价区域内无国家级重点保护珍稀或濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木。周围无自然保护区和水源地保护区等生态环境敏感点，根据植被类型图（见附图4），评价范围内植物为农作物等。评价范围内农作物占比较高，约占30.02%。厂界范围内无植被。

表4.8-2  评价范围内植物类型统计表

| 植被类型面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 植被类型 | 评价范围 |  |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 针叶林植被 | 3.69 | 2.66 |
| 阔叶林植被 | 9.84 | 7.10 |
| 灌丛植被 | 0.56 | 0.40 |
| 灌草丛植被 | 11.40 | 8.22 |
| 农田栽培植被 | 41.62 | 30.02 |
| 苗圃、疏林地等 | 16.95 | 12.22 |
| 防护绿地 | 1.57 | 1.13 |
| 水域 | 2.38 | 1.72 |
| 无植被 | 50.66 | 36.53 |
| 合计 | 138.67 | 100.00 |

野生动物一般多为常见小型哺乳动物、鸟类、爬行类，此外还有一些常见昆虫。

4.9区域污染源调查

4.9.1环境空气区域污染源调查

本项目排放特征污染物主要为非甲烷总烃、氟化物、锰及其化合物、镍及其化合物和钴及其化合物，项目周边目前没有与本项目排放相同大气污染物的企业。

4.9.2地表水环境区域污染源调查

本项目喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。本项目的废水排放对周边环境影响较小。

4.9.3地下水环境区域污染源调查

经现场踏查，评价区范围内没有地下水集中供水水源地，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区。场地周边无分散式饮用水水源。本项目周围不存在地下水环境污染源。

4.9.4声环境区域污染源调查

拟建项目区内噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准执行，项目周边200m范围内主要为工厂、道路，主要为工厂噪声和道路噪声，所在区域声环境质量能够满足环境功能区要求。

4.9.5原有场地调查

本项目租用现有厂房进行新建，本项目一般防渗区、重点防渗区进行重新铺设，租赁场地无原有遗留环境问题。

5 环境影响预测与评价

5.1  施工期环境影响分析

5.1.1大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工阶段汽车运输过程中，会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。建议采取以下措施：

①所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖，工程弃土等运输采用密闭运输车辆；

②运输道路应当及时洒水，保持湿润；采取喷雾洒水降尘后，自然水份挥发减缓，能保持一定的含水率（一般为15%~20%），则其启动风速很大，一般不会产生二次扬尘；

③应定期清扫施工场地减少扬尘产生量。

采取以上措施后，可以有效减少粉尘产生量，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放限值。

（2）施工机械废气

施工废气主要来自施工机械驱动设备的废气、运输车辆尾气，主要污染物是NO2、CO，由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，数量较少，废气产生量有限，对施工区域局部环境会产生一定的影响，但该类污染物对环境的影响是暂时的，施工结束后，施工机械废气影响随即消失。

- 5.1.2水环境影响分析

施工期的废水主要来源为两部分：一是工程施工中产生的生产废水，主要来源于混凝搅拌和场地清洁的冲洗水。经类比调查，生产废水悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性。二是工程施工人员产生的生活污水，主要含COD、氨氮等污染物。

（1）生活污水

本项目的施工人员均不在场内食宿，生活用水按50L/人·d 计，施工高峰期人数按20 人计，则项目施工期生活用水量为1.0m3/d，产污系数按用水量的80%计，则项目施工期生活污水产生量为0.8m3/d，主要污染物为COD（浓度为300mg/L）、NH3-N（浓度为30mg/L）、SS（浓度为200mg/L），项目施工期生活污水经排入防渗旱厕，定期清掏。废水中的主要污染物为COD、SS、BOD5，施工时生活污水排入防渗旱厕。施工期生活污水产生及排放情况见表5.1-1。

表5.1-1  施工期生活污水产生及排放情况

| 废水性质 | 排放量 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工生活污水 | 0.8m3/d | CODCr：300mg/L氨氮：30mg/L | 防渗旱厕 |

（2）施工废水

工地施工废水为场地清洁水等，含有大量的泥沙、灰浆的物质等，以悬浮物含量高、有机负荷低为特点，因此，应设置废水沉淀池处理，沉淀池处理后用于洒水降尘和施工回用水。采取上述措施后，项目施工期间基本无废水排放，因此，不会对水体造成影响。

- 5.1.3声环境影响分析

施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。常用的施工机械有：振动碾等，其设备噪声级为71～101dB（A）。

采用衰减模式预测噪声影响值，预测模式如下：

L=L1-20lgr2/r1

式中：L2——距声源r2处声源值[dB（A）]；

L1——距声源r1处声源值[dB（A）]；

r2、r1——与声源的距离（m）。

根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量计算，施工期噪声源强详见表3.3-2，衰减贡献值详见表5.1-2。

表5.1-2  施工期噪声设备在不同距离的噪声衰减及贡献值

| 距声源距离（r）：m |  | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声衰减值：dB（A） |  | 0 | 20 | 26 | 29.5 | 34 | 40 | 43.5 | 46 |
| 各声源贡献值dB（A） | 装载机 | 86 | 66 | 60 | 59.5 | 52 | 46 |  |  |
|  | 运输平台 | 78 | 58 | 52 | 48.5 | 44 |  |  |  |
|  | 轻、中型载重汽车 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 51 | 45 |  |  |

从表中可看出，施工机械噪声在昼间影响较小，一般在距离噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值（44～52dB（A））就可低于建筑施工场界昼间噪声限值（70～85dB（A））。夜间要求较严，噪声级低于86dB（A）的机械设备在距离噪声距离50m以外，其设备噪声贡献值就低于或接近建筑施工场界夜间噪声限值[55dB（A）]。

表5.1-3  建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）  Leq[dB（A）]

| 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 装载机等 | 70 | 55 |

为降低施工噪声对周围声环境的影响，应采取如下防治措施：

（1）设备噪声污染防治措施

尽量选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态。装卸车辆等进出场地应限速、禁鸣。

建设单位应通过合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群集聚地区。

（2）合理安排施工时间

合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22:00以后）禁止进行高噪设备施工作业，把对周围环境的影响降到最低。

（3）降低人为噪声

机械设备等在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生；尽量少用哨子指挥作业。

因此，本评价认为严格执行本报告书提出的施工期污染防治措施后，使噪声排放符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，确保施工噪声对周围环境不会产生明显影响，因此施工期噪声污染可以被周围环境所接受，且施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

- 5.1.4固体废物环境影响分析

施工期的固废主要为生活垃圾和建筑垃圾，如不妥善处理不仅会严重破坏自然景观，还将会产生二次污染。

项目施工人员生活垃圾以每人1.0kg/d 计，施工时高峰期的工作人员约20人，则生活垃圾产生量约20kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为1.2t（一二期工程施工期均按30d 计），收集后统一由环卫部门清运处置，可满足环保要求。

工程建设进行施工时，产生建筑垃圾约10t，建筑垃圾及时清运至市政指定的倾倒地点。

总体而言，通过各项固体废物处置措施，项目施工产生的固体废物都将得到妥善处理，对环境影响较小。

- 5.1.5生态环境影响分析

施工期间各种施工噪声增多，施工造成空气中扬尘增加以及施工人员活动频繁等因素影响，会对施工场地周围的野生动物造成一定的干扰，本工程施工所在地及周边大都为农田，受人类活动影响，野生动物种类及数量很少，主要以田鼠、麻雀、喜鹊等，施工活动对野生动物产生的影响很小。

5.2  运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响评价

5.2.1.1预测分析

- 预测模式

- 本项目预测模式选取环境保护部颁布的《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，本次大气影响评价范围是以污染源为中心5×5km范围区域。

- 参数选取和影响评价

经过对建设项目的分析，主要污染因子估算模式计算参数见表5.2-1和表5.2-2。

表5.2-1  本项目正常工况下点源参数表

| 编 号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标 （m） |  | 排气筒底部 海拔高度 （m） | 排气筒 高度 （m） | 排气筒 出口内径 （m） | 烟气流量 （m3/h） | 烟气 出口温度 （℃） | 年排放 小时数 （h） | 排放 工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 废旧锂电池处理生产线+新增1条正极片处理生产线 | 4929 | 4153 | 162 | 15 | 0.5 | 14000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.065 |
| DA002 | 厂房2#废旧正、负极片处理生产线 | 4934 | 4063 | 156 | 15 | 0.3 | 4000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.006 |
| DA003 | 厂房3#废旧正、负极片处理生产线 | 4963 | 4027 | 155 | 15 | 0.3 | 4000 | 20 | 5280 | 正常 排放 | PM10 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镍及其化合物 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰及其化合物 | 0.006 |

表5.2-2  本项目正常工况下面源参数表

| 编 号 | 名称 | 面源中心坐标 （m） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源有效排放高度 （m） | 年排放 小时数 （h） | 排放 工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂房1# | 4963 | 4124 | 161 | 92 | 63 | 5 | 5280 | 正常排放 | TSP | 0.295 |
| 备注：面源有效高度选用厂房排风口高度，取7m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据估算模型计算结果可知，本项目评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.2污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）可知：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物核算量表如下所示。

- （1）有组织排放量核算

表5.2-3 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 (废旧锂电池生产线+新增正极片生产线) | 颗粒物 | 15.43 | 0.216 | 1.14 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.63 | 0.065 | 0.342 |
|  |  | 氟化物 | 0.19 | 0.003 | 0.0142 |
|  |  | 镍及其化合物 | 1.09 | 0.015 | 0.08 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.76 | 0.01 | 0.056 |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.81 | 0.01 | 0.06 |
| 2 | DA002 （正、负极片处理生产线） | 颗粒物 | 23.67 | 0.09 | 0.5 |
|  |  | 镍及其化合物 | 1.89 | 0.008 | 0.04 |
|  |  | 钴及其化合物 | 1.42 | 0.006 | 0.03 |
|  |  | 锰及其化合物 | 1.42 | 0.006 | 0.03 |
| 3 | DA003 （正、负极片处理生产线） | 颗粒物 | 23.67 | 0.09 | 0.5 |
|  |  | 镍及其化合物 | 1.89 | 0.008 | 0.04 |
|  |  | 钴及其化合物 | 1.42 | 0.006 | 0.03 |
|  |  | 锰及其化合物 | 1.42 | 0.006 | 0.03 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 |  |  |  | 2.14 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.342 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.0142 |
|  | 镍及其化合物 |  |  |  | 0.16 |
|  | 钴及其化合物 |  |  |  | 0.116 |
|  | 锰及其化合物 |  |  |  | 0.12 |

- （2）无组织排放量核算

表5.2-4  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排 放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 厂房1#（废旧锂电池生产车间+正极片处理生产线） | 颗粒物 |  | 车间采用全封闭设计，厂房设置车间通风系统，未被集气罩收集的废气由车间通风系统排放。 | 厂界无组织非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限制要求 | 1.0 | 1.56 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | TSP |  |  |  | 1.56 |

- （3）本项目大气污染物年排放量核算结果

表5.2-5  大气污染物年预测排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（有组织+无组织） | 3.7 |
| 2 | 非甲烷总烃（有组织） | 0.342 |
| 3 | 氟化物（有组织） | 0.0142 |
| 4 | 镍及其化合物（有组织） | 0.16 |
| 5 | 钴及其化合物（有组织） | 0.116 |
| 6 | 锰及其化合物（有组织） | 0.12 |

5.2.1.3大气防护距离

（1）大气环境防护距离计算

结合上述预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

（2）环境防护距离设置

结合本项目大气环境防护距离，本项目无需设置环境防护距离。

5.2.1.4氟化物对植物的影响分析

氟化物进入植物体内后，主要通过阻断生理代谢过程、破坏细胞结构和干扰光合作用产生影响，生理代谢过程主要体现在抑制酶活性，阻断代谢通路，影响植物对碳水化合物、磷的吸收和清除活性氧的能力；破坏细胞结构主要体现在氟化物易在植物叶尖和叶缘积累导致植物细胞液渗透压失衡，细胞膜透性增加，细胞内容物（如电解质、光合色素）外渗，最终表现为叶片坏死，而高浓度F⁻会与细胞壁中的Ca²⁺结合形成氟化钙（CaF₂）沉淀，破坏细胞壁结构稳定性，同时导致细胞内游离Ca²⁺不足，影响细胞信号传导（如气孔开闭调节）；干扰光合作用一方面体现在破坏叶绿体结构，F⁻会导致叶绿体类囊体膜肿胀、基粒排列紊乱，同时降解叶绿素a、叶绿素b（尤其是叶绿素a），降低光吸收效率，另一方面体现在抑制光合电子传递链，阻碍ATP（三磷酸腺苷）和NADPH（还原型辅酶Ⅱ）的合成，减少暗反应中CO2的固定，还体现在干扰线粒体呼吸，抑制呼吸链中的细胞色素氧化酶，降低能量代谢效率，导致植物 “能量供应不足”。

5.2.1.5评价结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。本项目不需设置大气环境防护距离。本项目对评价区域的环境空气影响可被区域大气环境所接受，项目大气污染物排放方案可行。

5.2.2 地表水环境影响评价

本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2评价等级确定”章节中表1 水污染影响型建设项目评价等级判定注9、注10。本工程地表水环境评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本工程只需进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

5.2.2.1水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目在运行过程中废水主要包括喷淋废水和生活污水两大部分。

喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m²，设计水处理能力5m3/d。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目废水处理要求。对污水处理站废水排放口进行监管，定期取样进行总镍出水浓度的监测，处理后出水浓度满足总镍≤1.0mg /L，即可回用于喷淋用水，喷淋废水不外排。

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。

5.2.2.2本项目污水处理设施的环境可行性评价

本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m²，设计水处理能力5m3/h。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目喷淋废水循环使用需要。

污水处理站一旦发生事故时，生产污水可导入事故池，生产废水最大量3.36m3/d可进入事故池中，事故池容积为5m3（5m×1m×1m），可满足需求。污水处理站尽快检修后，进行正常处理。因此发生事故时，事故池足够容纳项目产生的污水，避免污染地表水体和污染地下水。

5.2.2.3地表水环境影响评价结论

综上所述，本项目对地表水环境影响可被接受。

表5.2-4 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 喷淋废水W1 | PH、COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴、氟化物 | 废水经污水处理站处理后回用于喷淋 | 连续排放 流量稳定 | 01 | 污水处理站 | 采用调节池+混凝沉淀+砂滤处理工艺，处理后回用于生产用水。 | 无 | 是 □否 | / |
| 4 | 生活污水（W2） | COD、BOD5、SS、 氨氮、动植物油 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 | 连续排放 流量稳定 | 02 | 防渗旱厕 | / | 无 | 是 □否 | / |

5.2.3 地下水影响评价

5.2.3.1项目所在区域水文地质条件

鹤岗市西部为隆起区，属小兴安岭东南端的低山丘陵，东部为平原区，属三江冲积低平原的一部分。东西部水文地质条件有着明显的差异。

西部隆起区为基岩风化裂隙和构造裂隙水分布区。在长期的内外地质情况作用下，形成了山峦起伏、沟谷发育的低山丘陵地貌。大部分降水渗入地下形成基岩裂隙水。由于地形坡度大，不利于地下水的赋存，在经过短暂的地下径流后，地下水就以泉或地下潜流的形式排泄出区外。

东部平原区则与西部隆起区不同，为第四系砂砾石孔隙水分布区。含水层分布稳定，厚度大，由山前地带的十几米，向平原腹地渐增至近百米。地形平坦、开阔，表层亚粘土亚砂土层薄，有利于大气降水的垂直入渗补给，地下水径流畅通，水力坡度在山前地带为1/5000-1/1000，平原区为1/5000左右，地下水流向由西北向东南流。松花江为本区地下的最终承压区。

就全区而言，西部山丘区为补给区，起汇集大气降水作用；东部平原区为径流区，松花江为排泄区，自身构成了一个相对完整的水文地质单元。

5.2.3.2 地下水环境影响预测

（1）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，预测层位为地下水的潜水含水层。

（2）预测时段

预测时段设定为污水处理站各池体渗漏后的100天、1000天和3650天。由于本项目企业自身的环境管理且有定期跟踪监测和环境保护主管部门的监管，因此出现1000d以上的非正常状况持续泄露，污染地下水而未发现或发现却不采取应急响应措施是不现实的，因此本项目最长的持续泄漏时间取导则规定的时间为3650d。

（3）情景设置

在正常工况状态下，本项目不会有大量污水泄漏，不会对地下水造成污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） “9.4 节 已依据相关规范设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。

本项目应重点关注污水处理站各池体破破损渗漏对地下水的影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当因地质塌陷、防渗膜破裂等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。

（4）预测因子

本项目选取总锰、总镍、总钴为预测因子。

预测因子标准指数排序见表5.2-5。

表5.2-5  污染因子排序表

| 污染因子 | 污水浓度 （mg/L） | 环境标准（mg/L） | 标准指数 | 排序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总镍 | 15 | 0.02 | 750 | 1 | 特征污染物 |
| 总锰 | 4 | 0.1 | 40 | 4 | 特征污染物 |
| 总钴 | 6 | 0.05 | 120 | 3 | 特征污染物 |
| 氟化物 | 300 | 1.0 | 300 | 2 | 特征污染物 |

（5）预测模式

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性 选用“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂持续注入预测模型”，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t 时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d（0.001m/d）；

L

D —纵向弥散系数，m2/d（0.2m2/d）；

erfc（）—余差数函数；

2）模式中参数的确定

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141），满水试验合格标准为：水池渗水量计算应按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算；钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/m2d，污水处理站调节池规格为4m×2m×2m，非正常状况按10倍漏损率计算，则泄露水量按400L/d计算。则污水处理站调节池渗漏面积为池底面积+池壁面积=4×2+2×2×2+4×2×2=32m2。则生产废水每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×32m2=64L/d

综上得出非正常状况下，工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，调节池取最大允许渗漏量的10倍，为640L/d。

单位时间注入示踪剂的质量为：总镍:15mg/L×640L/d=9.6g/d；总锰：4mg/L×640L/d= 2.56g/d，总钴：6mg/L×640L/d=3.84g/d，氟化物：300mg/L×640L/d=192g/d。

表5.2-6  非正常状况地下水预测参数选取一览表

| 项目 | 单位 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注入示踪剂（总镍）质量 | mg/L | 15 | 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 （GB 50141） |
|  | g | 9.6 |  |
| 注入示踪剂（总锰）质量 | mg/L | 4 |  |
|  | g | 2.56 |  |
| 注入示踪剂（总钴）质量 | mg/L | 6 |  |
|  | g | 3.84 |  |
| 注入示踪剂（氟化物）质量 | mg/L | 300 |  |
|  | g | 192 |  |
| 水流速度* | m/d | 0.001 | 根据达西定律 u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，本项目所在区域渗透系数取1.0 m/d，水力坡度I取1‰ |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 0.2 | 根据弥散度计算 |

（*说明：水流速度取值依据，根据达西定律水流速度u=含水层渗透系数×地下水水力坡度。地下水含水层岩性主要为粉质黏土和粉土，水平渗透系数K取经验值为0.5~1.0m/d，本次取1.0m/d；（《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）地下水导则附录B.1）。根据孔隙水流动系统的资料，本次取水力坡度I为1‰）

（3）预测结果

表5.2-7  污染物超标扩散距离表

| 污染物 | 标准值(mg/L) | 时间(d) | 超标距离(m) | 影响距离*(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总镍 | 15 | 100 | 24 | 17 |
|  |  | 1000 | 77 | 55 |
|  |  | 3650 | 149 | 106 |
| 总锰 | 4 | 100 | 14 | 17 |
|  |  | 1000 | 45 | 57 |
|  |  | 3650 | 88 | 110 |
| 总钴 | 6 | 100 | 16 | 15 |
|  |  | 1000 | 53 | 48 |
|  |  | 3650 | 104 | 94 |
| 氟化物 | 1.0 | 100 | 18 | 25 |
|  |  | 1000 | 59 | 80 |
|  |  | 3650 | 115 | 155 |

（超标距离指以超标限值为界；影响距离*说明：扩散最远影响点离泄漏点距离。影响距离取值依据：总镍、总锰、总钴和氟化物标准限值和检出限为取值依据）

图5.2-1非正常工况地下水中总镍预测计算结果

图5.2-2非正常工况地下水中总锰预测计算结果

图5.2-3非正常工况地下水中总钴预测计算结果

图5.2-4非正常工况地下水中氟化物预测计算结果

总镍在水动力条件作用下主要由西北到东南运移， 随时间的增加和运移的距离增加，含水层总镍浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源24m地下水总镍浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移1000d时，距离污染源77m地下水总镍浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移3650d时，距离污染源149m地下水总镍浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定。

总锰在水动力条件作用下主要由西北到东南运移， 随时间的增加和运移的距离增加，含水层总锰浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源14m地下水总锰浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移1000d时，距离污染源45m地下水总锰浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移3650d时，距离污染源88m地下水总锰浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定。

总钴在水动力条件作用下主要由西北到东南运移， 随时间的增加和运移的距离增加，含水层总钴浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源16m地下水总钴浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移1000d时，距离污染源53m地下水总钴浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移3650d时，距离污染源104m地下水总钴浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定。

氟化物在水动力条件作用下主要由西北到东南运移，随时间的增加和运移的距离增加，含水层氟化物浓度变化呈受逐渐下降的趋势。在运移100d时，距离污染源18m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移1000d时，距离污染源59m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定；在运移3650d时，距离污染源115m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准的规定。

评价范围内地下水下游方向内无集中式饮用水水源地，不会对居民生活带来影响。

5.2.4 声环境影响评价

5.2.4.1主要噪声源

本项目运营期噪声源强见表3.3-7工业企业噪声源强调查清单。

5.2.4.2声环境影响预测

（1）预测方法

噪声源源强的预测，主要依据发生设备的噪声类比调查结果及参考资料的数据。噪声通过建筑外墙的平均衰减量是考虑了室内发声源所发出的噪声主要频率在透过墙体、门、窗时的不同衰减，再考虑了对相似车间的类比调查结果而定的。噪声在室外空间的传播衰减只考虑噪声随距离的衰减。

（2）预测内容

本项目通过对运行期噪声声源源强进行调查，预测噪声源对设备间外的影响程度。

（3）预测点位

噪声预测点为设备间外1m处。

（4）评价标准

评价标准设备间外噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

（5）预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

根据《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》附录B工业噪声预测计算模式。在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。

①室内声源等效室外声源声功率级计算

如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按公式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

图5.2-4室内声源等效为室外声源图例

公式1：

式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在两面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；吸声系数参照《常用建筑材料吸声系数汇总》中表4-1，混凝土墙，粗糙0.31（500Hz）

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按照公式2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。

公式2：

式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，用公式3计算出靠近室外围护结构处声压级：

公式3：

式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，            dB（A）；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（A）。

然后按公式4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

公式4：

（6）预测结果及分析

项目实施后厂界噪声贡献值预测结果见下表。

表5.2-8  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 声环境保护目标名称 | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 达标 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 北侧 | 65 | 55 | 25.33 | 25.33 | 达标 | 达标 |
| 厂界 东侧 | 65 | 55 | 19.28 | 19.28 | 达标 | 达标 |
| 厂界 南侧 | 65 | 55 | 23.20 | 23.20 | 达标 | 达标 |
| 厂界 西侧 | 70 | 55 | 25.31 | 25.31 | 达标 | 达标 |

图5.2-5 本项目运行后贡献的噪声等值线分布

项目投产后在环境保护措施情况下厂界昼间噪声预测值在19.28dB(A)～25.33dB(A)之间，夜间噪声预测值在19.28dB(A)～25.33dB(A)之间，厂界北侧、东侧和南侧昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；厂界西侧昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

5.2.5 固体废物环境影响评价

5.2.5.1固废处置影响分析

（1）一般固体废物

本项目一期、二期工程中布袋除尘器收集的除尘灰属于一般固体废物，在厂内一般固废贮存库进行暂存，最后随产品外售。

（2）危险废物

废旧锂电池电解液，放入防渗密闭容器中点。该项固废属于危险固体废物，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

喷淋沉渣属于危险废物，危险废物代码为772-006-49，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

废活性炭属于危险废物，危险废物代码为900-039-49，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

废布袋属于危险废物，危险废物代码为900-041-49，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

含油污泥属于危险废物，危险废物代码为900-210-08，收集后暂存到危险废物贮存点，由有资质的单位回收处置。

（3）生活垃圾

本项目全厂生产及管理人员生活垃圾由市政环卫部门清运处理。

本项目产生固体废物得到有效处理处置，不会对周边环境造成影响。

本项目固体废物产生和处置情况见表5.2-9。

表5.2-9  固体废物产生和处置情况一览表

| 装置 | 编号 | 固体废物名称 | 固废属性 | 废物类别 代码 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查入库 | S1 | 废旧锂电池电解液 | 危险废物 | / | 300 | 送有资质单位处理 |
| / | S2 | 废棉花 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.05 | 送有资质单位处理 |
| 喷淋 | S3 | 喷淋沉渣 | 危险废物 | 772-006-49 | 0.26 | 送有资质单位处理 |
| 活性炭吸附装置 | S4 | 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 196.41 | 送有资质单位处理 |
| 布袋除尘器 （一期废旧锂电池生产线） | S5 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 一般固体废物 | 900-099-S59 | 53.46 | 随产品外售 |
| 过滤装置 | S6 | 废石英砂 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.05 | 送有资质单位处理 |
| 布袋除尘器 （二期正极片处理生产线） | S7 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 一般固体废物 | 900-099-S59 | 59.4 | 随产品外售 |
| 布袋除尘器 （二期负极片处理生产线） | S8 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 一般固体废物 | 900-099-S59 | 59.4 | 随产品外售 |
| 布袋除尘器 | S9 | 废布袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.5 | 送有资质单位处理 |
| 设备 | S10 | 废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 0.05 | 送有资质单位处理 |
| 生活垃圾 | S11 | 生活垃圾 | 一般固体废物 | / | 3.3 | 定期由市政部门统一处理 |
| 油水分离装置 | S12 | 含油污泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 0.01 | 送有资质单位处理 |

5.2.5.2危险废物产生与收集过程影响分析

本项目危险废物的产生情况见表5.2-10。

表5.2-10 本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧锂电池电解液S1 | / | / | 300 | / | 固态（泄漏的电解液为液态） | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 6d | T,I | 暂存在密闭桶中，收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 2 | 废棉花S2 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | / | 固态（擦拭的电解液为液态） | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 六氟磷酸锂、碳酸酯类等 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 3 | 喷淋沉渣S3 | HW49 | 772-006-49 | 0.26 | 喷淋塔 | 固体 | CaF2 | CaF2 | 6d | T/C/I/R | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 4 | 废活性炭S4 | HW49 | 900-039-49 | 196.41 | 活性炭吸附装置 | 固体 | 活性炭 | 吸附有机废气的饱和活性炭 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 5 | 废石英砂S6 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 过滤装置 | 固体 | 废石英砂 | 过滤饱和的废石英砂 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 6 | 废布袋S9 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 布袋除尘器 | 固体 | 重金属 | 重金属 | 6d | T,C,I,R | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 7 | 废机油S10 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | 机器设备 | 液态 | 烃类 | 烃类 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |
| 8 | 含油污泥S12 | HW08 | 900-210-08 | 0.01 | 油水分离装置 | 液态 | 烃类 | 烃类 | 6d | T,I | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位处置。 |

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，包装材质要与危险废物相容，能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求，包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

切实落实上述措施后，可降低危险废物产生与收集过程影响。

5.2.5.3危废储存影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目危险废物贮存点位于一期厂房北侧，危险废物暂存后有资质单位统一处理。本项目危险废物贮存点的贮存能力能够满足本项目危险废物的贮存要求，危险废物贮存点做好基础防渗工作；贮存过程中使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；保存好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。确保危险废物不非法流失，合法利用或处置；危险废物贮存点贮存多种危险废物的，应根据本项目所产生的危险废物类别和性质进行分类贮存。通过采取上述措施后能够预防危险废物对环境的影响。本项目危险废物的产生情况见表5.2-15，危险废物贮存场所情况见表3.4-8。

5.2.5.4危险废物收集运输过程中的环境影响分析

建设项目经营危险废物过程中，委托有危险废物运输资质的单位进行运输。危险废物运输单位应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）第7条款：“危险废物的运输”要求，规范实施危险废物安全运输经营活动，认真核对运输清单、标记、选择合适的装载方式和适宜的运输工具，确定合理的运输路线及对泄漏或临时事故的应急措施。采用车辆运输方式收运危险废物时，应考虑对收运人员的培训、许可证的审核以及收运过程中的安全防护等。为防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，运输车辆必须具有必要的安全的、密闭的装卸条件，对司机也应进行专业培训，执行系列的特殊规定。危险废物运载车辆应标有醒目的危险符号，危险废物承运者必须掌握所运危险废物的必要资料，并制定在出现危险废物泄漏事故时的应急措施等，杜绝运输过程环境污染事件的发生。

综上所述，只要严格按照相关管理规定做好危险废物的收集、贮存、运输、处置管理工作，建设项目固体废物处理、处置经营活动对周边的环境影响不大。

5.2.5.5固体废物环境影响小结

综上所述，建设项目在经营处置危险废物过程中，对其危险废物可能产生的环境影响途径与环节，实施源头污染控制措施；并对其产生的固体废物采取妥善处理与处置。因此，建设项目危险废物处理及所产生的固体废物对周围环境影响不大，可被区域环境所接受。

5.2.6环境风险影响评价

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.2.6.1 风险调查与识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

（1）物质危险性识别

根据项目厂区生产装置及平面布置功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果见表5.2-11。

表5.2-11  项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 物质分类 | 形态 | 危险特性 | 分布场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 液体 | 易燃、易爆 | 危险废物贮存点 |
| 2 | 废旧锂电池电解液 | 液体 | 健康危险急性毒性物质 | 危险废物贮存点 |
| 3 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 固态 | 易爆 | 原料库及产品库 |

（2）生产系统危险性识别

根据本项目工艺流程和平面布置功能分区可知，本项目生产系统危险性识别详见表5.2-12。

表5.2-12 本项目生产系统危险性分析一览表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 危险性 | 存在条件 | 转化为事故的触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存点 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液、含油污泥 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液、含油污泥 | 详见表3.4-7 | 常温、常压 | 收集桶破裂或防渗密闭容器破损等引发泄漏。 |
| 原料及产品库 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 爆炸、重金属污染 | 高温 | 黑粉包装袋破损导致泄露 |

本项目不负责原料及产品的场外运输，本次风险系统识别主要从生产装置和贮存系统进行识别。

①生产装置风险识别

生产操作过程中必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，将造成巨大的经济损失，以及社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有：

⑴设计上存在缺陷；

⑵设备质量差，或过度超时、超负荷运转；

⑶管理或指挥失误；

⑷违章操作；

⑸废气处理设施出现故障或是长时间没有经过整修清理。

因此，针对本项目实际使用情景，本项目生产装置涉及风险如下：

废机油等密封桶泄漏：进入土壤和地下水对其造成不利影响。

②贮存系统风险识别

本项目贮存的环境风险为废机油或废旧锂电池电解液等密封桶泄漏意外破损，液体会发生泄漏事故，进而引发其它次生灾害。原料废旧三元锂电池和废旧三元锂电池正极片中镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物泄露可能性较小。黑粉（含镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物）产品包装袋的破损导致泄露可能造成爆炸风险，但需满足极高浓度，且遇到明火、高温或强氧化剂，同时处于密闭或半密闭空间内，才可能引发粉尘爆炸，自然环境中难以同时满足这些条件，所以镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物爆炸风险较小，但泄露导致的重金属污染对地下水及土壤会造成一定影响。

废机油或废旧锂电池电解液：进入土壤和地下水对其造成不利影响。发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO2和CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水、地下水对其造成不利影响。

#### 5.2.6.2风险事故情形设定

在风险识别的基础上，本次评价选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型设定风险事故情形。本项目风险事故情形设定详见下表。

表5.2-13  本项目风险事故情形设定

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境影响类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存点 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液、含油污泥 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液、含油污泥 | 危险废物贮存点防渗层发生渗漏。 | 污染物进入土壤、地下水 |
| 产品库 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 黑粉包装袋破损导致产品泄露 | 污染物进入土壤、地下水 |

根据风险事故情形设定及《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中对于石油化工行业事故风险概率的统计计算结果，有毒物质泄漏事故的概率为1.0×10-5次/a，发生火灾爆炸事故的概率为1.5×10-5次/a，本项目环境风险最大可信事故源项的判定详见下表。

表5.2-14  最大可信事故及概率

| 危险 单元 | 危险源及危险物质 最大在线量 |  |  | 事故情形设定及环境影响 |  | 事故 发生 频率 | 最大 可信 事故 源项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风 险 源 | 危险 物质 | 最大 在线量（t） | 事故设定 | 环境影响 |  |  |
| 危险废物贮存点 | 危险废物贮存点 | 废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油、废旧锂电池电解液、含油污泥 | 9.5 | 贮存桶泄漏 | 污染物进入土壤、地下水 | 1.5×10-5/a | 是 |
| 产品库 | 产品库 | 镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物 | 14.47 | 包装袋破损导致产品泄露 | 污染物进入土壤、地下水 | 1.5×10-5/a | 是 |

#### 5.2.6.3 环境风险分析

（1）贮存、生产过程泄漏事故的风险分析

本项目废活性炭、废布袋、喷淋沉渣、废机油和废旧锂电池电解液等贮存于危险废物贮存点，库内地面均进行防腐、防渗处理，通常情况下发生泄漏事故的概率较小。

生产过程中，收集的废机油和废旧锂电池电解液一旦发生泄漏，可能会腐蚀地面危及厂区内土壤、地下水，但车间内地面均进行防腐、防渗处理，且生产时工作人员能够及时发现泄漏情况，所以发生泄漏事故较危险废物贮存发生概率更小。

由此可见，建设项目在贮存时发生危险废物泄漏的危险性较大，所造成的后果最为严重，因此，确定此类环境风险事故为最大可信事故。建设单位应安排专人定期巡视废机油和废旧锂电池电解液存放容器，设备定期检修，一旦发现有泄漏现象，立刻启动应急计划，及时处理，尽量减小泄漏事故带来的危害。

建设项目若出现废机油和废旧锂电池电解液的泄漏事故，其原因主要为管理不善等，其中少量泄漏事故较为常见，而大量泄漏事故发生的概率较低。根据国内同类型企业类比调查及各类事故概率统计，因质量缺陷及管理不善发生少量泄漏的概率约1.0×10-5 次/年，发生大量泄漏的概率约1.0×10-4～1.0×10-5次/年。同理对原料库及产品库进行管理，包装袋购买正规厂家，且转运过程严禁暴力搬运，以免造成包装袋破损导致原料及产品泄露。

（2）火灾爆炸事故风险后果分析

火灾爆炸事故对环境的危害主要表现在火灾产生的热辐射和爆炸冲击波及造成的抛射物所导致的后果。当火灾和爆炸事故出现后还导致物质的泄漏引起不良环境后果。废机油和废旧锂电池电解液为可燃物质贮存在密闭指定区域，正常情况下不会发生火灾、爆炸事故。当由于管理不到位、制度不健全或操作失误等，若遇到火源，将发生火灾。火灾发生后，火焰所触及的人员和设备将首先遭受危害，同时，会对周围的人员和设备产生一定程度的火焰辐射危害。

假设建设项目运营期发生火灾、爆炸，会对厂区本身及周边临近企业产生直接影响，火灾、爆炸后产生的废气、消防废水等会对周围环境产生不利影响。

（3）废水事故排放的环境风险分析

本次环境影响评价要求建设项目产生的喷淋废水不得外排，喷淋废水经“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理后，回用于喷淋。因此，正常状况下，喷淋废水收集管道和设施均采取防腐防渗处理，防止造成喷淋废水外排、入渗引发的环境污染事件。

但是，在厂区若喷淋废水收集和设施出现管道堵塞、破裂、池体破损等事故后，将造成废水外溢，废水有可能进入周围土壤环境，造成土壤污染，继而进一步下渗，污染地下水体。因此，必须做好这类事故的防范工作，一旦发生此类事故应及时组织抢修。当发现喷淋废水已对周围的土壤环境造成污染，应及时将污染的土壤挖除，切断其污染地下水的途径，如果喷淋废水进入了厂区雨排系统，应通过阀门控制等调节系统将废水引入事故水池，尽可能减轻此类事故对环境的影响。

在发生火灾事故时的消防废水等可能在事故状态下通过雨水管网从雨水排口进入周边地表水体，可能成为主要的事故水环境污染隐患。应将事故废水截留在事故应急池内，以切断事故情况下雨水管网排入外环境的途径。当发生火灾事故时，应关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故应急池的阀门，使厂区事故时的雨污水流入事故应急池，确保事故时的雨污水不外流。

（4）废气事故排放风险后果分析

本项目在生产经营过程中将产生非甲烷总烃、氟化物和粉尘等，如果有机废气、氟化物和粉尘污染治理处置设施出现故障，会使生产车间的废气超标排放，影响区域的大气环境质量，并对厂区内员工以及周围居民的身体健康构成一定的威胁。

（5）地下水事故情形风险分析

根据地下水非正常工况（事故情形）下的环境影响预测结果可知，当发生假设的泄漏情景时，泄漏的污染物会对厂区周边地下水产生一定的不良影响，但影响范围较小。

（6）运输过程风险事故影响分析

危险废物在运输途中，因包装不当或者由于运输车辆状况不佳、驾驶员违章以及其它的意外事故等将有可能造成危险废物倾倒、流失等，使环境受到污染或人员受到伤害。

严格按危险废物的种类进行收集、包装是降低废物运输过程环境影响的关键。

建设单位将严格按照相关要求进行收集和包装，各类包装容器由建设单位负责提供，以避免因危险废物转移者包装不当而加大运输风险。

危险废物的运输委托有资质单位对危险废物进行运输，危险废物收运车辆的行驶严格按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。所有运输车辆按规定的行走路线运输，车辆安装GPS定位设施，车辆的运输情况反馈回运输监管单位的信息平台，显示车辆所在的位置、车况等，由信息平台向车辆发送指令。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以及时就地报警。

运输路线的环境风险主要表现为在人口集中区（包括镇集市）、水域敏感区、车辆易坠落区等处运输车辆发生交通事故，危险废物散落于周围环境，对事故发生点周围土壤、水体、环境空气和人群健康安全产生影响。

#### 5.2.6.4环境风险评价结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势为Ⅰ类，评价工作等级为“简单分析”。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，对建设项目进行风险识别、环境风险分析，针对可能发生的环境风险事件提出了相应的环境风险防范措施及应急要求，环境风险处于可控状态下，环境风险水平可被环境所接受。

5.2.7 生态影响评价

本项目周围以农业生态环境为主，区域内无珍稀、濒危动植物，生态环境比较简单，生态功能不明显，生态效益较低。通过对项目周围进行绿化、美化，对保持和改善区域生态环境具有积极作用。本项目周边为农田生态系统，受人为活动影响较大。项目建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。

（1）评价区内主要生态过程过去、现在和将来都将以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田、经济林和保护林等景观格局也不会明显改变。

（2）运营期排放废气等各项污染物的排放在严格的控制措施下，排放量不大，排放浓度达到了相应标准限值的要求，可被环境接受。

（3）运营期间项目运行过程中产生的废水经污水处理站处理后回用于生产，不会对区域的生态环境造成严重影响。

本项目利用已建成厂房建设，项目所在地周围以农业生态环境为主，建成后区域植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。

项目建设中考虑了厂区绿化对于吸收和滞留有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，以提高厂区的环境质量。

项目建设将对区域生态环境产生的影响主要表现为生态景观变化。项目区无重要风景区，景观价值较低，在采取一定生态恢复措施情况下，可以进行弥补对当地景观影响，自然植被、村庄、乡镇企业、农田等景观格局不会明显改变，因此项目的运营对自然景观的视觉效果影响较小。

综上所述，项目建成后落实报告中提出的措施加强厂区绿化后对生态影响较小，从生态环境影响分析，本项目的建设是可行的。

5.2.8土壤环境影响分析

运营期土壤污染主要通过大气沉降和地下水下渗两大途径，本项目土壤污染大气沉降主要来源废气中氟化物，其对周围植物，包括农作物会产生一定影响。在事故状况下，会对表层土壤环境影响较大。地下水下渗污染主要来源于危险废物贮存点、污水处理站和初期雨水、事故水池的泄露，泄露产生的氟化物会对地下水产生影响。本项目确保废气环保措施有效，必要时定期更换，减小废气中氟化物排放量，降低对周围植物的影响。并严格按本评价提出的防渗要求做好分区防渗，并对各类水工建筑做好渗漏检测工作，降低事故发生概率，且在发生事故后及时清理污染土壤，可减弱污染事件对土壤的影响，进一步保护项目场地的土壤环境。在有效落实这些措施后，本项目对土壤环境的影响可被接受。

6 污染防治措施可行性分析

6.1施工期污染防治措施

在本项目建设施工过程中将会对周围环境产生一定的污染影响，其主要的环境问题是施工作业过程中产生的施工噪声、施工废水、建筑垃圾及施工扬尘等的治理问题。

6.1.1大气环境污染防治措施

（1）扬尘

建筑施工扬尘，主要表现在如下三个方面，一是在清理场地、建筑收尾等过程产生的作业扬尘；二是在物料进入工地后，在没有容器存放和遮盖的情况下产生的物料扬尘；三是在车辆进出施工场地时产生的路面扬尘，各扬尘量的大小，与操作管理、工人作业方式和气象条件有关。本项目施工期产生扬尘量较大的工序主要为平整场地，均集中在春夏两季，春季一般降水较少，大风天气较多，能够加重扬尘污染；夏季雨量集中、风速较小，对扬尘产生有一定抑制作用。本项目的主体施工全部使用商品混凝土，物料扬尘较小。

施工扬尘大多集中于距扬尘点100m范围，其中50m距离内扬尘浓度较高。在干燥、有风等气候条件下，如不注意施工管理，上述三方面扬尘，尤其是运输车辆导致的路面扬尘和高层施工的抛洒扬尘，对临近空气环境必定会产生一定不利影响。

基本措施如下：

1）进行施工场地道路硬化与管理。施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路都进行硬化；道路清扫时采取洒水措施；

2）设置施工场地边界围挡；

3）对堆场物料应当采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施；

4）定期喷洒抑制剂。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容，并对运输车辆的运行路线与时间进行合理规划，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

6）建筑垃圾等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施。

（2）运输车辆尾气

运输车辆和其它燃油机械的尾气会导致局部空气中CO、NOX、HC等浓度的升高，一般情况下由于施工机械、车辆作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。对邻近居民影响较小。

施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。以确保施工场地周围区域环境空气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的无组织排放限值。评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少CO、THC、NOx等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响。

6.1.2废水环境污染防治措施

施工过程废水影响主要包括：施工废水及施工人员生活污水。具体措施如下：

在施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘和施工回用水。施工时生活污水排入防渗旱厕，对周围水环境影响较小。

施工期所用的物料在雨季时必须做好围挡和遮盖措施。

6.1.3 噪声环境污染防治措施

根据前文分析可知，施工时噪声对施工现场及周围环境将产生一定影响。以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，施工机械噪声距其50m处的源强为44～52dB（A）可知，预测值达标。由此可见，施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。

因此，施工单位必须要采取必要的降噪措施，使施工噪声的影响降到最低。针对建筑施工露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度的特点，因此对一些重点噪声设备和声源，提出下面一些治理措施和建议：

（1）在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离环境敏感目标。

（2）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，如工艺需要连续施工，必须办理夜间施工许可证，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级。

（3）降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备，在条件允许情况下，应考虑采用其他措施进行代替，将大大降低噪声源强。

（4）减轻声源叠加影响施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。

经采取上述噪声防治措施后，能大大降低施工噪声对周围环境的影响。施工期噪声污染是短期的、暂时的，一旦施工结束，施工噪声即随之消失。

6.1.4 固体废物防治措施

建设施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，统一清运，不得随意丢弃。

（2）建筑垃圾运至指定地点处理。对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料，应考虑其能否应用于场地平整等综合利用，并且要尽快利用，以减少堆存时间。若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分运至指定地点处理。

（3）指定固定的行车路线，防止随意毁坏地表植被，侵占农田。

6.1.5 生态环境防治措施

本工程施工所在地及周边大多为农田，受人类活动影响，野生动物种类及数量很少，主要以田鼠、麻雀、喜鹊等，施工活动对野生动物产生的影响很小。本项目工程量较小，施工过程中应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地。合理安排施工期，避免雨天施工，施工期合理制定施工方案，严格控制施工作业范围，土方堆放采用苫布遮盖；临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。通过采取上述措施可将本项目施工期对土地的扰动降到最低。

6.2运营期污染物防治措施

6.2.1废气处理措施及其可行性分析

6.2.1.1废气处理措施

1、一期废旧锂电池生产线产生的废气

本项目运营期主要废气来源于电池拆解、烘干过程产生的废气，电池破碎、分选和装袋落料等过程中产生的废气。物料储存在原料库，容器为专用绝缘塑料箱，无无组织废气排放。

- 本条生产线均在微负压系统进行生产，拆解、烘干、破碎、分选和包装等工序为全密闭，工作状态下，保持车间门窗关闭，车间内气压略小于外界气压。综合考虑，在保证拆解、烘干、破碎、分选和包装等过程密闭，车间负压的情况下，废气收集效率可进一步提高，无组织排放的粉尘将大大减少。无组织排放的粉尘主要发生在整条生产线的进料口即拆解工段。其余过程都在密闭状态下完成（收集效率取100%），无无组织排放。

电池拆解产生的颗粒物，通过布袋除尘器除尘处理（集气效率90%，处理效率99%）；烘干过程产生的氟化物和非甲烷总烃，负压收集后，通过“碱液喷淋（除氟效率为90%）+除雾+二级活性炭吸附装置（吸附效率为90%）”处理；电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等通过布袋除尘器处理（处理效率99%），以上各工序共用1根15m排气筒DA001排放。包装过程产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

通过采取以上措施后，项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值，有组织锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB3782 2-2019）中A.1排放限值要求。无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

2、二期工程废旧三元锂电池正极片处理生产线

- 本条生产线分工段一体式全密闭设备，集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。

主要废气来源为破碎、分选和装袋等工序产生的颗粒物、钴及其化合物。破碎、分选粉尘通过布袋除尘器（集气效率100%，除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒排放。装袋落料等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。有组织锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。

3、二期工程废旧三元锂电池负极片处理生产线

- 本条生产线分工段一体式全密闭设备，密闭集气管收集后进入处理装置，管道收集生产过程采用整体抽风（收集效率取100%），无无组织排放。

- 主要废气来源为破碎、分选和装袋等工序产生的颗粒物。破碎、分选等粉尘通过布袋除尘器（集气效率100%，除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒排放。装袋落料等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值。

6.2.1.2废气处理措施可行性分析

（1）碱液喷淋塔

技术参数：空塔气速0.3～0.6m/s：喷淋密度20～110m3/（m2·h）；塔高：2.5m。

预先将废气负压收集起来，在风机的作用下将废气源源不断向净化设备输送，再经过通风管道的输送作用，使废气输送到系统的喷淋塔内，气体在喷淋塔内经过碱液洗液的喷淋洗涤过程，废气中的氟化物气体充分与碱性水雾接触混合并且发生中和反应，形成较好的气液相交和。同时，水喷淋过程对粉尘也具有较好的去除效果。

废气由下而上穿过填料层循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。上升气体和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度愈来愈低，到塔顶达到排放要求。

主要机制是废气与液滴的惯性碰撞，离心分离和液膜粘附等。这种塔板由于开孔率较大，允许高速气流通过，因此负荷较高，处理能力较大，压降较低，操作弹性较大。其气液接触时间较短，适合于气相扩散控制的过程。旋流板喷淋塔处理效率可以达到95%，拟建项目氟化物的去除措施采用两级碱液喷淋，去除效率可达99%。

优点：工艺简单，管理、操作及维修方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；压降较低，操作弹性大。

图6.2-1 碱液喷淋原理图

本项目产生的氟化物采取碱液喷淋塔吸收处理，经治理后的氟化物排放浓度为0.19mg/m3，氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值。因此，本项目含氟废气处理措施是可行的。

说明：为了防止经碱液喷淋出来的废气含有的水汽对活性炭吸附装置造成影响，喷淋装置后端增加设置除湿装置，除湿后气体中水汽含量较低，经同类项目类比，基本对后续活性炭装置无影响。

- （2）活性炭纤维吸附装置

- 有机废气（以非甲烷总烃计）的末端控制技术可以分为两大类：即回收技术

- 和销毁技术。回收技术是通过物理的方法，改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离有机污染物的方法，主要包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术及膜分离技术等。回收的挥发性有机物可以直接或经过简单纯化后返回工艺过程再利用，以减少原料的消耗，或者用于有机溶剂质量要求较低的生产工艺,或者集中进行分离提纯。销毁技术是通过化学或生化反应，用热、光、催化剂或微生物等将有机化合物转变成为二氧化碳和水等无毒害无机小分子化合物的方法，主要包括高温焚烧、催化燃烧、生物氧化、低温等离子体破坏和光催化氧化技术等。

- 吸附技术、催化燃烧技术和热力焚烧技术是传统的有机废气治理技术，也是目前应用最为广泛的有机废气治理技术。

活性炭纤维吸附：吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点:大的比表面、适宜的孔结构及表面结构:对吸附质有强烈的吸附能力:一般不与吸附质和介质发生化学反应:制造方便，容易再生:有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气。

活性炭纤维吸附回收技术是循环经济的一种良好应用，在不使用深冷、高压等手段下，达到节能降耗的目的，同时使净化效率达到 90%以上，显著减少了二氧化碳等温室气体的排放，市场潜力巨大。

活性炭纤维吸附可以采用蜂窝活性炭和活性炭纤维两种填料。蜂窝活性炭相对于活性炭纤维造价较低，但其吸附速率和再生速度较低。结合本车间废气情况，通过成本和运行比较，本项目吸附塔宜采用蜂窝活性炭作为填料。由于蜂窝活性炭脱附效果差，脱附成本较高，本活性炭纤维吸附装置内的活性炭饱和后不再进行脱附,直接作为固废(属于危险废物),交由有资质的单位进行处理处置。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)的相关规定，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s，吸附装置截面积应不低于1.2m2。废气处理工艺采用煤质类蜂窝状活性炭作为吸附剂，蜂窝状活性炭纤维吸附能力强、风速阻力小，吸附值>950mg/g，比表面积>950mg/g。此活性炭在结构上属于微晶碳，不规则排列，在交叉连接之间有细孔，是一种多孔碳，这种活性炭不仅有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔--毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触。本工程选用优质蜂窝状活性炭。

本项目非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理的措施，去除效率按90%计。

本项目采用二级活性炭吸附装置处理的措施后，非甲烷总烃排放浓度4.63mg/m3，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值。

- （3）布袋除尘器

脉冲布袋除尘器结构组成由除尘器出灰斗、进排风道、过滤室(中、下箱体)清洁室、滤袋(袋笼骨)、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。滤袋的材质是天然纤维、化学合成纤维、玻璃纤维、金属纤维和其它材料。用滤袋进行过滤于分离粉尘颗粒时，可以让含尘气体从滤袋外部进入到内部，把粉尘分离在滤袋外表面，也可以使含尘气体从滤袋内部流向外部，将粉尘分离在滤袋内表面，含尘气体通过滤袋过滤完成除尘过程。脉冲布袋除尘器具有以下优点:

①脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

②由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

⑥进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

根据常用布袋除尘器统计资料，对于粒径大于50um 粉尘的除尘效率接近100%。本项目各环节的废气最终均经布袋除尘器进行处理，粉尘去除效率最终将达到99%，经处理后，粉尘(包括镍及其化合物)排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。

经除尘设施处理后的颗粒物可以实现达标排放，对环境不会产生显著影响治理措施可行。且布袋除尘器收集的粉尘直接返回生产车间作为产品外售。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表5“废电池加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染物防治措施一览表”可知，废电池加工工业环节产生的颗粒物及其金属化合物颗粒、氟化物采用旋风除尘/布袋除尘/电除尘+碱液喷淋为可行性技术，该技术规范中未明确预处理环节的有机废气处理措施。

本项目一期废旧锂电池生产线产生的废气，废气经“碱液喷淋（除氟效率为90%）+除雾+二级活性炭吸附装置（吸附效率为90%）处理后，非甲烷总烃排放浓度值为4.63mg/m3；氟化物浓度值为0.19mg/m3。废气经“布袋除尘器”（处理效率99%）处理后，颗粒物排放浓度值为16.23mg/m3。项目生产工序产生的有组织颗粒物、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值。

本项目二期工程废旧三元锂电池正、负极片处理生产线产生的废气，废气经“布袋除尘器”（负压集气效率100%，处理效率99%）处理后，颗粒物排放浓度值为23.67mg/m3。有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。

- DA001A排气筒合并废气排放的兼容性及稳定性

a. 污染物特性兼容性：无冲突且存在协同去除效应DA001 排气筒排放的含氟废气（以 HF 为主，来源于锂电池烘干过程中电解液分解）与含尘废气（以无机颗粒物为主，含电池破碎分选产生的黑粉、金属碎屑及重金属化合物），二者物理化学特性无冲突，且粉尘可辅助氟化物去除。b、DA001 排气筒采用 “布袋除尘器→碱液喷淋塔→除雾装置→二级活性炭吸附” 的合并处理工艺，各单元分别针对含尘废气与含氟废气设计，且存在工艺协同性。布袋除尘器作为前置除尘可保护喷淋塔填料，延长吸附剂使用寿命，避免粉尘与吸收液反应生成黏稠沉淀物（如 CaF₂+ 粉尘混合物）堵塞管道。碱液喷淋塔同时实现 “氟化物吸收 + 细粉尘拦截”，无需额外增设除尘单元，简化工艺流程，降低投资成本。除雾装置去除喷淋塔出口水汽，活性炭吸附残留 VOCs 及微量氟化物。活性炭吸附可弥补喷淋塔对微量氟化物的去除短板，同时处理 VOCs，实现 “多污染物协同治理”。c、稳定性需结合项目工艺参数、运行控制措施及行业验证，从 “处理效率稳定性”“系统运行稳定性”“产物处置稳定性” 三方面能够确保长期达标运行。综上，DA001排气筒同时排放含氟废气与含尘废气可行。

因此，项目采用以上处理措施在技术上可行。

6.2.1.3非正常工况污染防治措施

非正常生产与事故状况是指机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响一般都不能满足环保要求，有时会造成大气污染或人身安全事故，因此，必须十分重视非正常生产与事故状况的污染防治工作。故企业应制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产，安装必要的自动控制及报警装置，重要岗位或关键设备实行双回路供电。关键设备或装置实行备机制，备用装置必须处在完好状态，关键时刻一拉就响，保证在尽可能短时间内排除非正常状态。

6.2.2废水治理措施及其可行性分析

#### 6.2.2.1废水处理措施

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m2，地上结构，污水处理站由“调节池、混凝沉淀池、砂滤池、清水回用池”4个单元组成，各单元均为独立钢筋混凝土结构。设计水处理能力5m3/d。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目废水处理要求。处理后的废水出水浓度满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L即可，然后回用于喷淋用水。

- 调节池

调节池设计尺寸4m×2m×2m，选用C30混凝土，壁厚150mm，抗渗等级P6，池内设潜水搅拌器（功率1.5kW），防止废水沉淀分层；设液位计，联动进水阀控制水位。

喷淋废水进入调节池，在池中通过搅拌设备进行充分搅拌混合。搅拌方式可以是机械搅拌或空气搅拌，使废水的各项指标均匀化。同时，根据废水的酸碱度情况，投加适量的酸或碱进行pH值调节，一般将pH值控制在6～9的范围内，以满足后续处理工艺的要求。调节池的停留时间通为6～12小时。

- 混凝+沉淀

混凝沉淀池设计尺寸3m×2m×2.5m，选用C30混凝土，壁厚150mm，抗渗等级P6，池内分 “反应区”（设pH计与药剂投加泵，投加PAC/PAM）和“沉淀区”（斜管填料，材质PP，倾角60°，提高沉淀效率）。

根据废水的特殊化学特性，需要把水中的F离子和重金属离子去除，处理过程中设有三步反应阶段，第一步向水中加适量的Ca（OH）2，充分搅拌，让Ca离子与F离子充分接触反应变成CaF2沉淀，氢氧根离子与重金属离子形成氢氧化物沉淀。此反应出充分搅拌均匀后流入第二反应池。此过程是一个混凝反应过程，向反应池中添加PAC，PAC是一种新型净水材料，无机高分子混凝剂，它是介于AlCl3和Al（OH）3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(0H)nCl6-nLm]，其中 m 代表聚合程度，反映了聚合氯化铝分子中铝离子的聚合状态和聚合度的大小。n 表示PAC产品的中性程度。n=1-5 为具有Keggin 结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，PAC对磷和氟化物也有较好的去除作用，性状稳定。在此反应池也需充分搅拌，让水中离子充分接触反应，搅拌均匀流入第三反应池。此过程是一个絮凝过程，向反应池中添加PAM，PAM中文名字聚丙烯酰胺。PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量150万-2000万，商品浓度一般为8%。有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。在此反应池需充分搅拌让水中物质充分接触，均匀流入沉淀池。沉淀池，其作用主要是固液分离，使水中形成的絮体等固体颗粒物沉降到池底，上层得到相对清澈的水，为后续砂滤等工艺减轻处理负荷，保证后续处理效果和回用水质。

- 砂滤

砂滤池设计尺寸2m×1.5m×2m，选用C30混凝土，壁厚150mm，抗渗等级P6。滤料层分三层：下层100mm厚鹅卵石（粒径20-30mm）、中层300mm厚石英砂（粒径0.8-1.2mm）、上层100mm厚细石英砂（粒径0.4-0.6mm），顶部设反冲洗装置（气水联合反冲）。

沉淀池排出的污泥（沉淀物），经过浓缩后，上清液进入砂滤池，通过石英砂的过滤作用，截留水中的大分子固体颗粒和胶体、SS等，使水澄清。污泥（沉淀物）经过一段时间压滤处理，滤液返回污水处理系统，污泥（沉淀物）委托资质单位处置。

（4）回用

清水回用池设计尺寸3m×2m×2m，选用C30混凝土，壁厚150mm，抗渗等级P6。池内设液位传感器，联动回用泵（功率 2.2kW），将处理后废水输送至喷淋塔回用。

最终，经被处理后的废水继续回用于喷淋用水。

调节池池

喷淋废水

池

混凝沉淀池

砂滤

回用

石灰、PAC、PAM

压滤机池

污泥（沉淀物）污（）

滤液污（）

图6.2-2  本项目污水处理工艺流程图

污水处理系统各工艺阶段处理效果情况详见表6.2-1。

表6.2-1   各处理单元预期的设计处理效果

| 处理 单元 |  | COD （mg/L） | SS （mg/L） | 总磷（mg/L） | 总镍（mg/L） | 总锰（mg/L） | 总钴（mg/L） | 氟化物（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 100 | 300 | 400 | 15 | 4 | 6 | 300 |
|  | 出水 | 95 | 240 | 320 | 12 | 3.2 | 4.8 | 240 |
|  | 去除率（%） | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 絮凝+沉淀 | 进水 | 95 | 240 | 320 | 12 | 3.2 | 4.8 | 240 |
|  | 出水 | 95 | 144 | 38.4 | 1.44 | 0.384 | 0.576 | 28.8 |
|  | 去除率（%） | 0 | 40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 砂滤 | 进水 | 95 | 144 | 38.4 | 1.44 | 0.384 | 0.576 | 28.8 |
|  | 出水 | 95 | 28.8 | 21.12 | 0.792 | 0.2112 | 0.3168 | 15.84 |
|  | 去除率（%） | 0 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 出水水污染物浓度（mg/L） | / | 95 | 28.8 | 21.12 | 0.792 | 0.2112 | 0.3168 | 15.84 |
| 总去除率（%） | / | 5 | 90.4 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
| 标准 | / | ≤500 | ≤400 | / | ≤1.0 | ≤5.0 | / | ≤20 |

#### 6.2.2.2废水治理措施可行性分析

本项目生产废水不外排，参考《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表6“废电池加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表”和附录A.2废弃资源加工工业排污许可单位废水污染防治可行技术参考表可知，厂内综合污水处理设施，采用“中和+絮凝+沉淀+过滤”或“中和+絮凝+沉淀+过滤+脱盐”技术为可行技术。本项目不存在后续湿法加工工艺，因此，盐分不是本项目的主要污染物，厂区污水处理站采用“调节池+絮凝+沉淀+砂滤”能够满足要求，根据上文污水处理系统各工艺阶段预期的处理效果情况表，废水通过“调节池+絮凝+沉淀+砂滤”处理后，处理后的废水出水浓度能够满足COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、总镍≤1.0mg/L总锰≤5.0mg/L、氟化物≤20mg/L，然后回用于喷淋用水。生产废水全部回用不外排具有可行性。

6.2.3地下水环境保护措施

拟建项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

#### 6.2.3.1地下水污染防治原则

为防止项目涉及的污染物泄/渗漏对地下水环境造成污染，本项目从项目生产的全过程进行控制，同时对污染物可能触及到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

防止地下水污染应遵循下列原则：

（1）源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合；

（2）地上污染地上治理，地下污染地下治理；

（3）按污染物渗漏的可能性严格划分为污染防治区和非污染防治区；

（4）建设场地应根据可能泄漏污染物的性质划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区；

（5）不同的污染防治区应结合包气带天然防渗性能采取相应的防渗措施：

（6）污染防治区内应根据可能泄漏污染物的性质、数量及场所的不同，设罝相应的污染物收集及排放系统；

（7）污染防治区内应设置污染物泄/渗漏检测设施，及时发现并处理泄/渗漏的污染物。

#### 6.2.3.2地下水污染防治一般要求

拟建项目防渗工程的设计标准应符合下列要求：

（1）各设备、地下管道或建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限；

（2）污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7m/s粘土层的防渗性能；重点污染防治区的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s粘土层的防渗性能。

#### 6.2.3.3污染源控制措施

根据工程分析，本项目原料、产品和生产过程产生的固废均为固态，项目生产均在室内车间，正常工况下本项目不会发生雨水冲刷、危险废物渗入地下对区域地下水和土壤造成污染。本项目生产过程中无生产废水产生和排放，项目外排废水主要为生活污水和喷淋废水。项目水质成分简单，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。不会对项目所在区域地下水水质和土壤造成影响。地下水及土壤污染物主要考虑发生泄露、爆炸等事故，重金属垂直入渗可能造成的地下水和土壤环境污染，针对该类风险，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、 污染控制、应急响应 ”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（1）源头控制措施

本项目运营过程中，应当加强设备的巡视与监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检修，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑、冒、滴、漏现象产生。

（2）分区防渗措施

为防止废水跑、冒、滴、漏对土壤、地下水环境造成不利影响，依据本项目的工程建设特点，分区对工程采取防渗措施。根据企业物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划为“重点防渗区”、“一般防渗区”和“简单防渗区”。

#### 6.2.3.4厂址区污染防治分区

防渗工程污染防治区根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

1）非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

2）一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

3）重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

地下水污染污主要考虑发生泄露、爆炸等事故，废机油等垂直入渗可能造成的地下水环境污染，根据建设项目地下水污染防渗分区参照表，见表6.2-2。确定本项目防渗分区为“重点防渗区”、“一般防渗区”和“简单防渗区”。

表6.2-2 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防 渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

依据本项目的工程建设特点，具体措施见表6.2-3。

表6.2-3防渗分区划分表

| 防渗级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理站、危险废物贮存点、车间、初期雨水池、事故水池、消防水池 | 地面采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7 cm/s。 |
| 一般防渗区 | 原料库、成品库、一般固废贮存库 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
| 简单防渗区 | 办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域 | 一般地面硬化 |

图6.2-2 本项目分区防渗图

6.2.3.5事故污水收集措施

本项目非正常工况和事故工况下产生的废水主要由消防污水、初期雨水、污水处理站发生泄漏。

①消防污水

当发生火灾事故时，消防废水经排入消防水池（500m3）收集后用罐车外运有能力处理事故污水处理单位处理。

②初期雨水

本项目拟建270m3初期雨水收集池一个。该初期雨水池负责收集全厂前15分钟的初期雨水。非初期雨水经雨水收集系统切换溢流排入厂区雨水管。排入厂内雨水井，最终经厂区雨水管道排入厂外南侧雨水排水渠。厂内设24小时初期雨水分流闸口管理人员，以保证初期雨水不外排。收集的初期雨水直接回用于本项目生产用水，已达到节约用水的目的，不能及时回用的初期雨水检验水质情况后送有处理能力的单位处理。

经计算得出本项目初期雨水量为240.53m3/次，所以本项目建设的270m3初期雨水池完全能够满足本项目初期雨水的收集需要，且留有较大的安全余量，能够保证本项目初期雨水的收集需要。

③污水处理站

事故水池通过DN150钢制管道连接污水处理站各构筑物应急排水口，污水处理站一旦泄露，管道上设电动阀（与污水处理站泄漏报警装置联动，泄漏时自动开启）自动开启，事故水池暂存污水处理站废水，池内设液位计与水质采样口（DN50），实时监测池内水位，便于及时发现应急情况并处置。

6.2.3.6危险废物贮存设施贮存管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关管理要求结合本项目实际情况，本项目原料库和危险废物贮存设施贮存管理要求如下：

（1）本项目危险废物入库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

（2）定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证原料库和危险废物贮存设施功能完好。

（3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

（4）原料库和危险废物贮存设施应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

（5）建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（6）建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

（7）建立原料库和危险废物贮存设施等贮存设施设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档

6.2.3.7地下水环境监测计划

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)等规定，项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测。为加强对项目事故情况下地下水的监控，本项目拟在本项目所在占地下游方向布设1个跟踪监测井。

监测频率：污染扩散井及跟踪监测井应在生产后每年取水监测6次，单月采样。污染扩散井和跟踪监测井的某一监测项目如果连续2年均低于控制标准值的五分之一，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该项目可每年在枯水期采样一次进行监测。一旦监测结果大于控制标准的五分之一，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样频次。如发现异常或发生非正常，增加频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

图6.2-3  地下水跟踪监测井位置图

表6.2-4 项目地下水跟踪监测计划表

| 相对位置及功能 | 坐标 | 井深（m） | 监测层位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址（跟踪监测井） | 130°17′1.11″， 47°15′24.63″ | 10 | 潜水含水层 | 枯水期 1次/年 | 锰、镍、钴、氟化物 |

监测项目：锰、镍、钴、氟化物，共4项。

通过地下水跟踪监测，一旦监测地下水受到污染，根据超标特征因子确定发生事故渗漏位置，同时对被污染的地下水进行处理，处理措施如下：发现地下水被污染后，可以采用人工补给的方法加快被污染地下水的稀释和自净作用，也可以使用抽水的方法将被污染地下水抽走，然后用洁净的水回灌，达到净化地下水的目的。

监测数据结果应按照项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。

6.2.4噪声治理措施可行性分析

本项目噪声主要来自撕碎机和滚筒筛分机等设备，其噪声值约为70-85dB。其噪声控制对策主要考虑制定噪声控制规划、从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声，并以搞好控制规划和声源降噪为主。

#### 6.2.3.1制定噪声控制规划

制定噪声合理控制规划是非常重要的战略措施，制定规划应考虑的主要因素为：

（1）充分利用地形、绿化带等作为隔声屏障；

（2）应合理布置厂房中的生产设备，选用低噪声设备，如有高噪声设备，将高噪声设备集中布置不仅可减少噪声污染范围，而且有利于采取隔声措施。

（3）合理规划运输车辆的行驶路线，尽量避开厂内办公楼、附近居民等声敏感区域。

#### 6.2.3.2噪声控制具体措施

选用低噪声设备、定期维护、厂房隔声、合理布局，进出车辆采用加强管理、设置禁鸣、限速标识等防治措施从源头控制噪声污染。

#### 6.2.3.3传播途径降噪

在控制声源的基础上，通过总体与平面布置改善噪声的传播途径，静、闹合理分隔，减少噪声对受影响人群的干扰。房间隔声，对于高噪声设备，在将其安装在单独房间内，有效降低噪声对外环境的影响。厂区四周设绿化带，可利用绿化带的隔声效果减弱厂内噪声对外环境的影响，同时减弱外环境交通噪声等对厂内的影响。

6.2.5固体废物处置措施可行性分析

6.2.5.1固废处理处置

通过工程分析可知，本项目运营期固废一期工程主要为废旧锂电池电解液S1、废棉花S2、喷淋沉渣S3、废活性炭S4、布袋除尘器收集的除尘灰S5和废石英砂S6。二期正极片处理生产线主要为布袋除尘器收集的除尘灰S7；负极片处理生产线主要为布袋除尘器收集的除尘灰S8，还有厂区产生的废布袋S9、废机油S10和生活垃圾S11。

废旧锂电池电解液S1、废棉花S2、喷淋沉渣S3、废活性炭S4和废石英砂S6、废机油S10和废布袋S9暂存在危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。（一期）布袋除尘器收集的除尘灰（S5）、二期（正极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S7、二期（负极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S8随产品外售。生活垃圾S11由垃圾桶集中收集，由市政环卫部门清运处理。

6.2.5.2固废贮存

- 危险废物贮存点

- 为解决危险废物产出运输不平衡问题，本项目按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求在设1座危险废物贮存点。其中，拟存入危险废物贮存点的固态危险废物需装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合要求的标签，最终危险废物集中委托有资质单位处置。拟存入危险废物贮存池的需禁止混入不相容物质，贮存池上必须粘贴符合要求的标签，贮存池需定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案，最终危险废物集中委托有资质单位处置。

危险废物贮存点建筑严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859 7-2023）的要求进行设计、建造和管理。各类危险废物采用密封加盖容器包装后分区堆放于贮存点内，贮存点采用密闭设计可以达到防风、防雨和防晒，其地面、裙角等均作防腐、防渗处理。针对贮存危废中液态危险废物，在液态危废贮存区设置能够堵截泄漏的托盘。

（2）一般固废贮存库

为解决一般固体废物产出运输不平衡问题，本项目将设置1 座一般固废贮存库。本项目需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行设计、建造和管理，库房要求防风、防雨和防晒，库房地面、裙角等均作防渗处理。

采取上述治理措施后，本项目固体废物的综合利用率、安全处置率可达100%，所以，本项目固体废弃物处置措施可行。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表3.4-8，表本项目固体废物处置汇总见表6.2-5。

表6.2-5本项目固体废物处置汇总表

| 序 号 | 种类 | 厂内贮存情况 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废旧锂电池电解液 | 先用防渗密闭容器盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 300 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S2 | 废棉花 | 先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 0.05 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S3 | 喷淋沉渣 | 先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 0.26 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S4 | 废活性炭 | 先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 196.41 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S5 | 一期布袋除尘器收集的除尘灰 | 进入一般固废贮存库进行暂存。 | 53.46 | 随产品外售 | 一般固体废物 |
| S6 | 废石英砂 | 先用防腐蚀桶盛装，由有资质单位运走处置，不在厂内留存。 | 0.05 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S7 | 二期正极片处理生产线布袋除尘器收集的除尘灰 | 进入一般固废贮存库进行暂存。 | 59.4 | 随产品外售 | 一般固体废物 |
| S8 | 二期负极片处理生产线布袋除尘器收集的除尘灰 | 进入一般固废贮存库进行暂存。 | 59.4 | 随产品外售 | 一般固体废物 |
| S9 | 废布袋 | 危险废物贮存点进行暂存。 | 0.5 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S10 | 废机油 | 先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 0.05 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |
| S11 | 生活垃圾 | 在垃圾桶集中收集。 | 3.3 | 由市政环卫部门清运处理 | 一般固体废物 |
| S12 | 含油污泥 | 先用防腐蚀桶盛装，运入危险废物贮存点进行暂存。 | 0.01 | 送有资质单位处理。 | 危险废物 |

本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。

### 6.2.6 环境风险防范措施及管理要求

#### 6.2.6.1环境风险防范措施

6.2.6.1.1大气环境风险防范

- 防范措施和监控要求

①在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申报，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离原料库、产品库；远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。

②各类物质分类贮存，易燃易爆物质远离火种，相互接触可能发生反应的化学品应单独放置；易发生伴生/次生反应的物质需根据各自的物质特性进行单独存储。

③强化车间生产风险防范。按照规范要求配置足够的自动控制等风险防范措施，加强安全环保管理，降低事故连锁效应和重叠继发事故的危险性。

④各废气处理设施一旦发生事故，应立即启动应急程序，及时检修，避免废气未经处理就对外排放。同时使用的活性炭或者布袋除尘器应定期更换，避免吸附效率和除尘效率的下降。

（2）减缓措施

①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过车间内废气处理措施予以收集。

②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。极易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉、泡沫或二氧化碳灭火器扑救，尽可能减少次生/伴生污染物对环境空气的影响。

（3）疏散及安置

①疏散方式、方法

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离事故点上风向进行疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。

⑴保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

⑵明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，负责应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

⑶应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（如公安、消防部门）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

⑷事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑸正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑹广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑺事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑺对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑼专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

①紧急避难场所

⑴一般选择厂区大门前空地作为紧急避难场所，同时需避开事故时的下风向区域。

⑵做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

⑶紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

⑷紧急避难场所不得作为他用。

③周边道路隔离和交通疏导办法

发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。

⑴设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

⑵配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。

⑶引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

（4）加强管理

建立完善的安全与环境管理机构及安全管理人员。针对生产运行的管理要求，公司专门成立了安全和环境生产委员会，行政设有安全环保部负责全公司安全生产的规划、内部监督管理和检查，各车间设有专职安全员，主要生产车间配备了专职人员负责现场安全和环境监督检查，形成了从企业到班组的专兼职人员所组成的企业内部安全与环境生产管理体系。

建立管理规章制度建设。强化安全生产管理，必须制定完善的岗位责任制，建立了一整套较为齐全完善的安全管理规章制度，汇编成册或编成单行本，并能够与技术改造同步进行相应的新技术、新工艺、新设备应用的针对性培训。

安全生产教育培训和教育。强化安全及环境保护意识的教育，提供职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消毒、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。在工程建设过程中，根据工程的生产工艺及设备设施条件，组织了生产操作人员的上岗前的实训。由于作业人员处于动态变化中，同时安全生产法规在不断颁布实施，企业应根据最新法规要求组织内部培训学习和有资格要求人员的外部培训教育取证工作。建议企业建立电子化员工安全教育培训档案。

安全生产监督检查。建立健全的环保及安全管理部门，负责加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以防备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。腐蚀性物料除必须用法兰与设备和部件连接外，一般采用焊接连接，防止高温、有毒有害气体和腐蚀性物料泄露。对装置日夜24小时进行巡回检查，重要部位能用闭路电视仔细监控。制定详细的操作规程，并进行安全管理的培训。装置定期保养维护和检查。

#### 6.2.6.1.2地表水环境风险防范措施

危险化学品泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，如遇高温或明火，还有引发火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

（1）泄露事故处理

尽量通过控制泄漏源来消除废水的溢出或泄漏。

项目厂区设计有自动控制报警系统（DCS），根据工艺生产规模及流程特点，结合工艺生产过程对自动控制的要求，采用控制室集中控制、管理及现场就地显示、操作的二级控制模式。整个生产过程正常操作及主要设备开停车操作可在控制室内进行。通过集散控制系统对生产过程和主要参数温度、压力、流量、液位等分别进行检测、显示记录累计、报警和联锁，可及时发现和阻断有毒、可燃气体泄漏。

通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

现场泄漏物要及时进行收容、清理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。本项目废机油和破损的废旧电池电解液存储容器发生泄露主要采用如下方法：

①消防污水

当发生火灾事故时，消防废水需设立厂内事故排水系统进行收集，本项目车间设导流槽和事故排水系统。当发生火灾事故时，消防废水经厂内事故排水系统收集，直接排入消防水池（500m3）（兼顾储存洁净消防用水和应急状况下暂存消防废水），暂存收集后用罐车外运有能力处理事故污水的单位处理。

②初期雨水

本项目设有雨水排水系统和270m3初期雨水收集池。初期雨水池负责收集全厂前15分钟的初期雨水。非初期雨水经雨水收集系统切换溢流排入厂区雨水管。排入厂内雨水井，最终经厂区雨水管道排入厂外南侧雨水排水渠。厂内设24小时初期雨水分流闸口管理人员，以保证初期雨水不外排。收集的初期雨水沉淀后厂区洒水降尘。

经计算得出本项目初期雨水量为240.53m3/次，所以本项目建设的270m3初期雨水池完全能够满足本项目初期雨水的收集需要，且留有较大的安全余量，能够保证本项目初期雨水的收集需要。

④泄漏处理注意事项

⑴立即切断通向该场所的一切电源，禁止使用一切电气设备。

⑵采取有效措施，控制液体的继续泄漏和扩散。

⑶设立警戒线，严格控制火种，禁止无关人员或车辆进入。

⑷加强自然通风，当采用机械通风时，只允许正压通风。

⑸抢救人员应着防静电服装或棉质服装，若情况紧急无法换防静电服时，应采取临时有效措施（如湿润所穿服装）尽可能减小静电跳火可能。抢救工具也要考虑防静电要求。禁用化纤、丝绸织物用作抢救工具或拖擦地面。

⑹应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。

（2）事故废水环境风险防范

为防范和控制工艺装置发生事故时及事故处理过程中产生的物料泄漏和污水对外界水环境的污染及危害，降低环境风险，本项目厂区设置事故池一座，本项目事故水池设计容积为5m3，能够容纳污水处理站产生的事故污水且留有一定余量。收集后的废水分批打入厂内污水处理站处理回用于生产用水。

（3）事故水三级防控措施

须建立“装置—单元—厂区”环境风险防控体系，设置事故废水收集和应急储存设施。

①“装置”：本项目废机油和破损的废旧电池电解液存储容器发生泄露，及时发现并通知值班人员及时进行处理。

②“单元”：发生事故时，将含污染物的事故消防水泵入事故池，再由有资质单位拉运处理。

③“厂区”：设置1座总容积为5m3事故池。

当发生火灾事故时，将事故废水导入事故池暂存，避免对厂区外部环境造成污染，对于排入应急事故水池的污水应先进行监测后决定处理方案。具体措施为：能够回收再利用的应回用；对不符合回用要求应外送有能力处理单位处理。

在发生泄漏事故后，及时监控事故水池接纳能力，监控是否可能发生事故废水外溢至厂外的可能。雨水排放总口设置可切断阀，可防止雨水、消防污水和泄漏物进入外环境。

（4）风险防范管理措施

针对产区内危险废物的贮存、运输、利用、处置设施等风险防范措施制定了健全的管理制度，并定期组织培训演练，保障管理制度实施效力。

#### 6.2.6.1.3地下水环境风险防范措施

本项目应针对生产污染事故，拟采用三级应急防控措施，一级污染应急防控措施将污染物控制在危险废物贮存点、原料库、成品库、生产区；二级污染应急防控措施将污染物控制在排水系统应急事故池；三级污染应急防控措施将污染物控制在本项目污水处理站污水缓冲池。

① 一级污染应急防控

要求企业在危险废物贮存点、原料库、成品库、生产区，按照相应规范要求，设置托盘等设施，用于防控一般物料泄漏。

② 二级污染应急防控

二级污染应急防控措施将泄露物料、污染物控制在事故水池内。

本项目发生火灾、爆炸事故状态时，消防用水量按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）计算。本项目最大消防用水量为40L/s，事故消防用水时间拟按3小时考虑计算，则项目最大消防用水量为432m3。本项目拟建一个500m3的消防水池，足以接纳事故消防污水。

③ 三级污染应急防控

当二级污染应急防控不能满足事故要求时，企业应利用污水处理站污水缓冲池作为三级防控措施，该缓冲池预留余量为20 m3，有一定能力防控物料泄漏导致外环境受到污染。

#### 6.2.6.1.4固体废物风险防范措施

1、源头管控：严格电解液接收与准入

（1）原料准入与检测

本项目仅接收经供应商预处理后的“无破损、已放电”废旧锂电池，严禁接收电解液泄漏或外壳破损的电池：

供应商需提供废旧锂电池放电证明（残余电压＜0.5V，剩余容量＜5%），进厂前需通过双重检测：①外观检测（人工+高清摄像头排查外壳破损、漏液痕迹）；②带电检测（专用电池电压检测仪、内阻仪检测残余电量，超标电池直接退回）；

非正常工况下（偶见破损电池），需立即通过“冷冻切片法”现场提取电解液（0℃低温密闭切片机操作，避免电解液挥发），提取后破损电池方可进入后续拆解工序，严禁破损电池在厂区暂存。

（2）电解液预收集与暂存限制

合格废旧锂电池进厂后，先在密闭拆解间（微负压设计，负压值-5Pa～-10Pa）内完成电解液预收集：通过专用穿刺装置（带集液槽）提取电池内部电解液，集液槽内电解液经密闭式耐腐蚀泵（材质为PVDF）输送至防渗密闭桶（容积200L，材质为高密度聚乙烯，带压力阀与液位计）；

电解液暂存严格执行“短周期、小批量”原则：周转周期≤6d，单桶储存量≤150L（预留50L安全空间），暂存地点为厂区危险废物贮存库内的“电解液专属隔间”（独立防渗，与其他危险废物物理隔离），严禁与强酸、强碱、氧化剂混存。

2、过程防控：全环节防泄漏与挥发

（1）收集与输送环节防泄漏

电解液收集设备（集液槽、穿刺装置、输送泵）均采用耐腐蚀材质（PVDF、聚四氟乙烯），设备连接处采用“双密封+泄漏检测”设计：①接头用氟橡胶密封圈+卡箍双重密封；②集液槽底部、输送管道外壁粘贴耐腐蚀泄漏传感器（检测精度0.1mL，泄漏时立即触发声光报警并切断输送泵电源）；输送管道采用埋地敷设（管径DN50，材质为PPR），管道外包裹1层防渗膜（1.5mm厚HDPE膜），周边设置导流沟（宽10cm、深5cm），导流沟末端接入应急收集池（容积1m3，防渗标准同危险废物贮存点），防止管道破损时电解液扩散。

（2）暂存环节防挥发与渗漏

电解液暂存的防渗密闭桶需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：①桶盖配备压力平衡阀（控制桶内压力-0.1MPa～0.1MPa，防止有机溶剂挥发导致压力骤升）；②桶身标注“易燃易爆、腐蚀性物质”标识，放置在防爆托盘（承重500kg，托盘边缘设10cm高防泄漏堰）上；危险废物贮存点“电解液专属隔间”采用强化防渗设计：地面铺设2mm厚HDPE膜+200mm厚耐酸碱混凝土（渗透系数≤1×10-10cm/s），墙面涂刷环氧树脂防腐涂层（厚度1mm），顶部设防爆排风扇（风量1000m³/h，每2小时通风1次，通风废气接入厂区“碱液喷淋+活性炭吸附”系统处理，避免挥发性有机物外逸）。

（3）运输环节防风险

电解液委托有资质单位处置时，运输需符合《危险货物运输规则》（JT/T617）：①选用防爆型运输罐车（材质为不锈钢，带温度、压力监控仪）；②运输前对防渗密闭桶进行“气密性检测”（压力0.2MPa，保压30分钟无压降）；③运输路线避开居民区、水源地等敏感区域，运输车辆配备干粉灭火器（5kg/辆）、吸附棉（10kg/辆）等应急物资。

3、应急处置：泄漏与火灾事故应对

（1）电解液泄漏应急处置

明确泄漏分级与处置流程：轻微泄漏（单桶渗漏量＜1L）：立即隔离泄漏区域（设置警示带，禁止无关人员进入），操作人员佩戴耐腐蚀手套、护目镜、防毒面具，用吸附棉吸附泄漏电解液，吸附后的吸附棉装入防渗密封袋，作为危险废物委托处置；泄漏区域用2%碳酸钠溶液冲洗（中和氟化物），冲洗废水收集至事故水池；大量泄漏（渗漏量≥1L或管道破裂）：立即启动厂区应急响应，停产切断泄漏源，启用导流沟将电解液导入应急收集池，用防爆泵将收集的电解液转移至备用防渗密闭桶；泄漏区域采用“砂土围堤”（高度30cm）拦截扩散，严禁泄漏电解液进入雨水管网或渗入土壤；处置完成后，对泄漏区域土壤进行采样检测（重点检测氟化物、镍、钴），若超标需委托有资质单位进行土壤修复。

（2）电解液火灾应急处置

电解液中有机溶剂（碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等）易燃，需针对性制定火灾应对措施：

初期火灾（密闭桶表面起火）：立即使用干粉灭火器（禁用水或泡沫灭火器，防止电解液飞溅扩散）灭火，同时用灭火毯覆盖起火桶，隔绝空气；较大火灾（多桶起火或伴随浓烟）：立即拨打119报警，启动厂区消防系统（室内外消火栓），利用消防水池供水，火灾区域设置水幕（防止火势蔓延）；火灾产生的消防废水需全部收集至消防水池（容积500m3），严禁直接外排，待火灾扑灭后，消防废水经检测（pH、氟化物、重金属）后，委托有资质单位处理；人员防护：火灾处置人员需佩戴正压式呼吸器（防护时间≥30分钟）、防火服，避免吸入燃烧产生的氟化氢、一氧化碳等有毒气体。

#### 6.2.6.2环境应急监测计划

根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589—2021）中的相关要求，当发生重大、特大大气污染事故时，建设单位必须配合环境管理部门、环境监测站等机构对厂区周围环境的污染情况和恢复情况进行监测。要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行跟踪监测，监测数据应反馈给应急救援指挥部和当地环境保护管理部门。根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，应急处置结束后，建设单位应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。紧急污染事故应急监测方案见表6.2-6。

表6.2-6  紧急污染事故应急监测方案一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂界下风向 | 事故特征因子（泄露、燃烧的物质）、次生/伴生污染因子 | 实施 24 小时的连续监测，险情得到控制后则每 3 天进行一次监测。监测时间为 02、08、14、20 时，直至事故影响区内的环境空气质量恢复到事故前的水平为止 |
| 废水 | 雨水排放口 | 石油类、pH、COD、氨氮、TP、TN 等 | 事故发生时，无雨天气下不应向外排水。 有雨天气下，每 1小时采一次水样进行监测。 |
| 地 下 水 | 厂区观测井 | 事故特征因子 （泄露的物质） | 连续 3 天采样，1 次/2小时 |
| 土 壤 | 泄漏源周边及下 风向或下游耕地 | 事故特征因子 （泄露的物质） | 连续 3 天采样 |

#### 6.2.6.3环境风险突发事故应急预案

根据项目的性质，本次评价提出应急预案指导方案，供建设单位参考。

（1）指导思想

为保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制订企业的“事故应急救援预案（突发环境事件应急预案）”（以下称“预案”）。为便于各企业编制预案，化工部生态环境部组织拟定了 “化学事故应急救援预案编写提纲企业突发环境事件风险分级指南、环境污染事故应急预案编制技术指南、环境应急资源调查指南”，供企业参考。

（2）指挥机构、职责及分工

①指挥机构

企业成立化学事故应急救援“指挥领导小组”突发环境事件应急指挥部，由厂长、有关副厂长及生产、安全、设备、保卫、卫生、环保等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全部门兼管。发生重大事故突发环境事件时，以指挥领导小组为基础，立即成立厂事故应急救援指挥部突发环境事件应急指挥部，厂长任总指挥，有关副厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。若厂长和副厂长不在企业时，由安全部门或其他部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

②指挥机构职责

指挥领导小组：负责本单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍， 组织实施和演练；检查督促做好重大事故突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：发生重大事故突发环境事件时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

指挥部人员分工：

总指挥：组织指挥全厂的应急救援；

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。指挥部成员：

安全科长：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作； 保卫科长：负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

生产科长（或调度长）：负责事故处置时生产系统、开停车调度工作；事故现场通讯联络和对外联系；

设备（机动）科长：协助总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥；

卫生科长：负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作；

总务科长：负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品供应；

供销科长：负责抢险救援物资的供应和运输工作；

环保科长：负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作；必要时代表指挥部对外发布有关信息。

（3）危险目标的确定及潜在危险性的评估

危险目标的确定。根据本单位生产、使用、贮存化学危险物品的品种、数量、

危险特性及可能引起事故的后果，确定应急救援危险目标，可按危险性的大小依次排为1号目标、2号目标、3号目标……1号环境风险单元、2号环境风险单元、3号环境风险单元......等。潜在危险性的评估。对每个已确定的危险目标要做出潜在危险性的评估。即一旦发生事故可能造成的后果，可能对周围环境带来的危害及范围。预测可能导致事故发生的途径，如误操作、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯、泄漏等。

（4）救援队伍

建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等，救援队伍是事故应急救援的骨干力量，担负企业各类重大化学事故的处置任务。企业的职工医院应承担中毒伤员的现场和院内抢救治疗任务。

（5）装备和信号规定

为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备装备器材，并对信号做出规定。

①企业必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

②信号规定。对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

（6）制订预防事故措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取有针对性的预防措施， 避免事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门（单位）和个人。同时还应制订，一旦发生大量有害物料泄漏、着火等情况时，尽力降低危害程度的措施。

（7）事故处置

制订重大化学事故突发环境事件的处置方案和处理程序。

①处置方案

根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如泄漏、中毒、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。

②处理程序

指挥部应制订事故处理程序图，一旦发生重大事故突发环境事件时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确指挥。重大事故突发环境事件发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下， 根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

（8）紧急安全疏散

在发生重大事故突发环境事件，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括友邻单位人员） 安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（9）工程抢险抢救

有效的工程抢险抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故。

（10）现场医疗救护

及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。

①应建立抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，

首先要做好自救互救；发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

②对发生中毒的病人，先进行洗消或催吐，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

③在医院和厂内卫生所抢救室应有抢救程序图，每一位医务人员都应熟练掌握每一步抢救措施的具体内容和要求。

（11）社会支援

企业一旦发生重大事故突发环境事件，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量援助。社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络、引导并告知安全注意事项。

（12）训练和练习

要加强对各救援队伍的培训。指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

（13）有关规定

值班制度。建立 24 小时值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇有问题及时处理。

检查制度。每月由企业应急救援指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况。发现问题及时整改。

例会制度。每季度由事故应急救援指挥领导小组突发环境事件应急指挥部组织召开一次指挥组成员和各救援队伍负责人。根据项目的性质，本次评价提出应急预案指导方案，供建设单位参考。

6.2.7生态环境保护措施

厂区应充分结合地形进行立体绿化；充分利用建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化；用绿地与道路将生产车间有机的结合起来，加强绿化，使之成为一座环境优美的工厂。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度减少项目实施对区域生态环境的影响，措施技术、经济可行。

6.2.8土壤污染防治措施

#### 6.2.8.1源头控制

本项目通过采购优质生产设备、管道，同时优化工艺操作规程，加强生产管理，最大限度降低了生产中废气产生量和物料泄漏产生的概率，从而使本项目对土壤环境的影响得到了有效控制。

#### 6.2.8.2过程控制措施

（1）镍、锰和钴、氟化物的控制措施

针对本项目废气排放的污染物镍、锰和钴、氟化物等，本项目采用了布袋除尘器和碱液进行废气处理，减少了镍、锰和钴、氟化物等排放量，从而使本项目对土壤环境的影响得到了有效控制。

- 防渗措施

- 现有厂区已设置污染防治分区，可防止事故泄露事件中的泄漏物料渗入区域土壤，从而使本项目泄漏事故对土壤环境的影响得到了有效控制。各防渗分区防渗措施如下：

- ①重点防渗区：危险废物贮存点地面及裙角采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，地面设导流槽，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理站地面及池壁采用2 mm厚高密度聚乙烯膜+抗渗混凝土防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s；生产车间地面及裙角采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

- ②一般防渗区：包括原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

- ③简单防渗区：除去重点防渗区、一般防渗区及绿化区以外的地面，应做简单的防渗，办公室采用一般地面硬化即可。

6.2.8.3跟踪监测计划

针对本项目实际情况，当发生泄漏会对土壤产生直接影响，本次环评要求建设单位制定土壤跟踪监测计划，定期采样进行监测，如发现超标现象，及时采取补救措施，防止污染土壤环境。

采取上述治理措施后，本项目对土壤环境影响得到控制，所以，土壤的处置措施可行。

6.2.9环保投资

环保投资主要包括治理污染保护环境所需的设备、装置等工程设施费用及常规监测仪器设备的配置费用等。本项目不仅采用了先进的生产工艺，而且也选用了较先进的环保设施。

本项目总投资为19000万元，环保投资为135.5万元，占总投资的0.71%，具体投资见下表：

表6.2-7环保投资费用一览表

| 时段 | 阶段 |  | 类别 |  | 环保设施项目 | 工程投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 |  | / |  | 建筑材料遮盖、围挡、洒水降尘 | 2 |
|  | 噪声治理 |  | / |  | 低噪声施工设备、施工设备加装减震垫等措施 | 2 |
|  | 固体废物 |  | / |  | 生活垃圾、建筑垃圾租赁车辆清运 | 1 |
|  | 废水治理 |  | / |  | 沉淀池、防渗旱厕 | 1 |
| 运营期 | 废气处理 | 一期工程（废旧锂电池处理生产线） | 电池拆解 |  | 通过布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 10 |
|  |  |  | 电池烘干过程 |  | 通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 15 |
|  |  |  | 电池破碎、分选等过程 |  | 通过布袋除尘器处理后，与撕碎、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放（布袋除尘器3套） | 14 |
|  |  |  | 包装过程 |  | 1套布袋除尘器 | 1 |
|  |  | 二期工程 | 正极、负极片处理生产线 | 破碎、分选等过程 | 厂房1#正极片生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。厂房2#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA002排放。厂房3#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA003排放。（布袋除尘器9套） | 25 |
|  |  |  |  | 包装过程 | 3套布袋除尘器 | 5 |
|  | 废水处理 |  | 生活污水 |  | 防渗旱厕 | 0.5 |
|  |  |  | 污水处理站 |  | 调节池+混凝沉淀+砂滤 | 2 |
|  | 噪声处理 |  | 设备噪声 |  | 生产车间相关设备减振、消声、隔声等措施 | 2 |
|  | 固废处理 |  | 一期工程 |  | 生活垃圾定期由市政部门统一处理；布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售；废活性炭、喷淋沉渣（CaF2）、废棉花和废石英砂等危险废物暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；废旧电池电解液暂存在密闭容器中，收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | 1 |
|  |  |  | 二期 工程 | 正极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售 | 0.5 |
|  |  |  |  | 负极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰为产品细小颗粒，可随产品外售 | 0.5 |
|  |  |  | / | 废布袋、废机油 | 废布袋、废机油均委托有资质单位处置 | 1 |
|  | 防渗 |  | 重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存点进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；车间、初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7 cm/s； 一般防渗区：包括一般原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s。 简单防渗区：办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域采取一般地面硬化。 |  |  | 19 |
|  | 风险防范 措施 |  | 建设5m3事故水池一座，270m3初期雨水池一座,500m3消防水池一座 |  |  | 10 |
| 环保设施运行维护费用 |  |  |  |  |  | 10 |
| 环境管理费用、环境信息公示公开费用 |  |  |  |  |  | 3 |
| 自行监测费用 |  |  |  |  |  | 8 |
| 绿化 |  |  |  |  |  | 2 |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 135.5 |
| 总投资 |  |  |  |  |  | 19000 |
| 环保投资比 |  |  |  |  |  | 0.71% |

7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

本次评价根据工程分析、环境影响分析和污染防治措施等内容，确定本项目的经济损失和环境效益。其中，本项目的环境经济损失主要表现为治理污染所需要的环保投资，综合效益则表现为项目建成运行后所带来的环境、经济和社会三效益的总和。

7.1社会经济效益分析

本项目建设的社会效益显著，除了实现废旧资源的再利用，增加就业外，同时可有效缓解社会产生的废旧电池的处理压力，减轻不合理回收带来的环境风险，减少废旧锂电池潜在的危害，如占用土地、对土壤及地下水的污染等，因此项目具有很好的社会效益。

本项目建成后产生的效益，包括各种投资所产生的直接效益和间接效益（或者叫做一级效益，二级效益），直接效益是指企业投资能够直接提供的资源产品效益或者经济效益。本项目的建设适应了市场的需求，满足了国内外众多商家的供货需要，并且增加国家和地方财政税收，也为当地提供就业岗位，有力地促进当地的经济和社会的发展。

7.2环境效益分析

项目采用的废水、废气、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

- （1）废水治理环境效益分析。本项目产生的废水为喷淋废水和生活污水。

- 喷淋废水通过污水处理站，采用“调节池+絮凝沉淀+砂滤”处理工艺，处理后的喷淋废水回用于喷淋，不外排。生活污水通过防渗旱厕、定期清掏，外运堆肥。

（2）废气治理的环境效益分析。①一期工程：电池拆解产生的颗粒物，收集后通过布袋除尘器处理后；烘干过程产生的氟化物和非甲烷总烃，收集后通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等通过布袋除尘器处理后，与撕碎、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放。包装等产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

②二期工程

厂房1#正极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。厂房2#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA002排放。厂房3#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA003排放。

包装等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。

根据预测结果，各废气污染物均达标排放。

- （3）噪声治理的环境效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声等措施，厂界噪声可以达标，对周围环境的影响较小。

- （4）项目对固体废物采取分类处置。一般固体废物能回收利用的回收利用，危险废物分类收集后委托有资质单位进行处理处置。固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且将一些可循环利用的废物变废为宝。

7.2经济效益分析

本项目建成投产后，有利于缓解市场需求的不足，降低单位生产成本，增强企业的市场竞争力，同时也将带动相关产业的大力发展。此外，本项目投产后增加了当地的税收，为当地群众提供了就业机会，促进本地区的经济发展。因此，本项目的建设有一定的社会效益。

通过以上对本项目建设的社会、环境和经济效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济学角度而言，本项目建设是可行的。

8 环境管理和环境监测计划

8.1环境管理

项目在施工和运营过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理 的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境 影响。项目在建设期和运营期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的社会经济效益。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工 作的开展，促进项目业主积极主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展， 促进项目建设区域环境的良好发展。环境管理和监测计划的制定与执行，主要是保障环保措施的实施和落实，及时发现环保措施的不足或存在的问题并给予修正和改进，以便使环保设施运转效果维持在期望值范围，确保达标。为此，在项目建设及投入运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、经济发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

本项目环境管理与监控计划主要是依据生产工艺过程的排污特点、治理措施提出，供各级环保部门及企业对该项目实施环境管理时参考。

8.1.1环境管理体系

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

8.1.1.1管理机构

企业环境管理体系作为企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。企业应加强环境管理及监测，实行局长领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以局长领导为核心，环保职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系，并配备2-3名专职环境管理人员，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密的结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.1.2企业环境管理机构的基本职能与职责

1.基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

2.主要工作职责

①督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

②拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

③负责组织污染源调查，填写环保报表；

④组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

⑤加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

⑥监督全场环境保护设施的运行与污染物的排放；

⑦负责组织本企业污染事故的调查与处理；

⑧做好企业环境统计工作，建立环境保护档案。

8.1.1.3企业管理

①确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

②加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

③加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

④负责企业的日常环境监测工作。

8.1.2施工期环境管理

本项目的施工单位应设有环保办公室，专门负责施工过程中的环保工作，在施工组织计划中设环保专项，根据国家有关的施工管理条例和操作规范，结合本项目的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划，经环保主管部门认可后严格执行。

1. 环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2. 对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3. 按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4. 对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5. 合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

8.1.3运营期环境管理计划

1. 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2. 对本项目厂区内的公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

3. 生活垃圾定期由环卫部门清运，危险废物定期由有危险废物处理资质的单位收集处置。

4、本项目应将环保设施运行维护费用计划列入环保投资计划中，确保环保设施正常运行。

8.1.4环境管理内容

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）制定并实施环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握内部污染物排放状况，编制内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理排污缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关环保方案的审定及竣工验收。

（6）组织环境监测，检查环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）企业在生产过程中产生的前款中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置， 并严格执行危险废物转移联单制度，在厂区内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。

（8）按《建设项目环境保护管理条例》中第十七条和第十九条规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。应将环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容等纳入排污许可证。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价。

8.1.5 排污许可证制度

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发[2016]81号文件），新建项目必须在实际发生排污行为之前申领排污许可证， 环境评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

按照管理办法要求，企业应在实际排污前完成排污许可证的申领。

8.1.6 企业社会信息公开情况

（1） 环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

（2） 环保投资及环境技术开发情况

（3） 排放污染物种类、数量、浓度及去向；

（4） 环保设施的建设及运行情况、

（5） 生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

（6） 与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

（7） 企业履行社会责任的情况；

（8） 企业自愿公开的其他环境信息 。

8.2污染物排放管理要求

8.2.1总量控制的目的

（1）控制区域污染物排放总量，使其满足区域控制目标，以保证环境质量不致进一步恶化。

（2）通过达标排放，改进生产工艺、提高治理深度等办法，尽可能减少污染物的排放量。

（3）提出合理可行的总量控制目标，为企业的排污总量指标申报和环保部门开展总量控制工作提供依据。

8.2.2 污染物总量控制分析

本项目废气需申请总量的为非甲烷总烃。

一期工程：

核定总量：

非甲烷总烃核定排放量=年废气量×标准浓度限值

=14000m3/h×5280h/a×120mg/m3×10-9=8.87t/a

二期工程：

无

全厂非甲烷总烃核定排放量=8.87t/a

8.3环境监测计划

8.3.1环境监测目的及职责

（1）根据各项有关环境质量标准、污染物排放标准，制定本项目的环境监测计划工作方案，建立与完善各项检测规章制度。

（2）按时完成监测计划和各项检测任务。

（3）做好各项环保设备运行的例行检测工作，发现问题及时报告，以便迅速解决，保证环保设备正常运行，确保达标排放。

（4）环保监测人员要培训合格后才能上岗，并定期参加有关技术培训，不断提高业务水平，并参加主管部门的组织的技术考核。为了监督检查本单位的各类污染治理措施是否达到预定的处理效果并达标排放，是否符合当地环境管理部门所规定的总量控制要求，必须进行环境监测。

8.3.2运营期环境监测

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，主要包括废水、废气、噪声、固废以及地下水监测。本项目运行期污染源监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》 （HJ1034-2019）、《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》（HJ1186-2021）要求及项目排污特点制定，环境监测项目汇总见表8.3-1。

表8.3-1环境监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、锰及其化合物、钴及其化合物 | 1次/半年 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)表2中二级排放限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB3157 3-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值予以控制 |
|  |  | 氟化物、镍及其化合物 | 1次/季度 | 氟化物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物 | 1次/半年 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1 6297 -1996)表2中二级排放限值；镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1 6297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB3157 3-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值予以控制 |
|  | DA003 | 颗粒物、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物 | 1次/半年 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1 6297 -1996)表2中二级排放限值；镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1 6297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB3157 3-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值予以控制 |
|  | 厂界 （一期） | 颗粒物、非甲烷总烃、锰及其化合物、钴及其化合物、氟化物、镍及其化合物 | 1次/年 | 氟化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-19 96)表2中无组织排放监控浓度限值。 厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019）中A.1排放限值要求。 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297 - 1996)表2中无组织排放监控浓度限值。锰及其化合物、钴及其化合物参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573- 2015）及修改单中表5企业边界大气污染物排放限值予以控制 |
|  | 厂界 （二期） | 颗粒物、锰及其化合物、钴及其化合物、氟化物、镍及其化合物 | 1次/年 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。锰及其化合物、钴及其化合物参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573- 2015）及修改单中表5企业边界大气污染物排放限值予以控制 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续 A 声级 | 1次/季度 | 北侧、东侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中的3类标准；西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）中的4类标准 |
| 废水 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量、石油类 | 有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 |  |
| 土壤 | 厂界内 土壤 | 锰、镍、钴、氟化物 | 1次/年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36 600-2018）中第二类用地筛选值标准 |
| 地下水 | 地下水监测井 | 锰、镍、钴、氟化物 | 每年枯水期监测一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14 848-2017）Ⅲ类标准 |

8.3.3排污口规范化管理

8.3.3.1 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

8.3.3.2 排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2、根据本项目的特点，考虑列入总量控制指标的污染物中排放的污水的排污口为管理重点。

3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

8.3.3.3 排污口的技术要求

1、排污口的位置必须合理确定，按环监【1996】470 号文件要求进行规范化管理。

2、排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。

8.3.3.4 排污口立标管理

1、企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（含2023修改单）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，见表 8-3-2。

2、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面 2m。

表8.3-2  排污口图形符号

| 废气排口 | 废水排口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排口 | 废水排口 | 噪声排放源 | 危险废物贮存、处置场 |
| 标志说明 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

8.3.3.5 排污口建档管理

1、要求使用国家环境保护行政主管部门统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

8.3.4监测数据管理

本项目监测及结果应按项目有关及时建立档案，对于常规监测数据应进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现应急事故要及时处理，开展系统调查，并上报有关部门。

8.4环境管理台账记录要求

关于监测台账要求：每日分时段检查处理设备运行情况，具体如下：

（1）一般原则：排污单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污 许可证环境管理要求。

（2）记录内容与频次：主要生产设施运行管理信息，排污单位应定期记录生产运行状况并留档保存，应按批次至少记录以下内容：生产设施、运行状态、产品产量等。记录内容参见下表。

（3）排污单位应记录原辅材料采购量、库存量、出库量、纯度、是否有毒有害等信息。污染治理设施运行管理信息： 废气处理设施记录设施运行参数（包括运行工况等）、 污染物排放情况、停运时段等。

（4）非正常工况记录信息： 应记录设备起停时段设施名称、编号、非正常起始时刻、 非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告等。

（5）排污单位应建立污染治理设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 H/T373、HJ819 等相关要求执行。

8.5 污染物排放清单

项目污染物排放清单见表8.5-1。

表8.5-1 项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 生产工序 |  | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 排放状况 |  |  | 排放方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
| 废气 | 一期工程（废旧锂电池处理生产线） | 有组织 | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 20.45 | 0.1 | 0.54 | 连续 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  | 烘干产生的废气 | 非甲烷总烃 | 通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 32.39 | 0.06 | 0.342 | 连续 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | 1.34 | 0.003 | 0.0142 |  |  |
|  |  |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物 | 通过布袋除尘器处理后，与撕碎、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放 | 22.73 | 0.11 | 0.6 | 连续 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。 |
|  |  |  |  | 镍及其化合物 |  | 1.52 | 0.008 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 钴及其化合物 |  | 0.98 | 0.005 | 0.026 |  |  |
|  |  |  |  | 锰及其化合物 |  | 1.14 | 0.006 | 0.03 |  |  |
|  |  | 无组织 | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 洒水降尘 | / | / | 1.56 | 连续 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 |
|  |  |  | 包装等产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | / | 0.01 | 0.06 | 连续 | / |
|  | 二期工程（厂房1#正极片处理生产线 | 有组织 | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA001 | 18.94 | 0.038 | 0.2 | 连续 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 |  | 3.79 | 0.008 | 0.04 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 |  | 2.84 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 |  | 2.84 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  | 无组织 | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | / | 0.004 | 0.02 | 连续 | / |
|  | 二期工程（厂房2#正、负极片处理生产线） | 有组织 | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 | 23.67 | 0.09 | 0.5 | 连续 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 |  | 1.89 | 0.008 | 0.04 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 |  | 1.42 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 |  | 1.42 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  | 无组织 | 包装产生的 废气 | 颗粒物 | 置封闭装袋间，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在装袋间内 | / | 0.009 | 0.05 | 连续 | / |
|  | 二期工程（厂房3#正、负极片处理生产线） | 有组织 | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 | 23.67 | 0.09 | 0.5 | 连续 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB3 1573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。 |
|  |  |  |  | 镍及其 化合物 |  | 1.89 | 0.008 | 0.04 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 钴及其 化合物 |  | 1.42 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  |  |  | 锰及其 化合物 |  | 1.42 | 0.006 | 0.03 | 连续 |  |
|  |  | 无组织 | 包装产生的 废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | / | 0.009 | 0.05/ | 连续 | / |
| 废水 | / |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 喷淋废水 | PH、COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴、氟化物 | 通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋或车间清洁 | / | / | / | / |  |
| 噪声 | / |  | 生产设备 | 噪声 | 隔声、低噪声设备 | / | / | / | 连续 | 北侧、东侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准 |
| 固体废物 | 一期工程 |  | 一般固体废物 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 | / | / | 53.46 | / | 不产生二次污染 |
|  |  |  | 危废废物 | 废旧锂电池电解液 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 300 | / |  |
|  |  |  |  | 废棉花 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.05 | / |  |
|  |  |  |  | 喷淋沉渣 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.26 | / |  |
|  |  |  |  | 废石英砂 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.05 | / |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 196.41 | / |  |
|  | 二期工程 |  | 废旧三元锂电池正极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 | / | / | 59.4 | / |  |
|  |  |  | 废旧三元锂电池负极片处理生产线 | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 | / | / | 59.4 | / |  |
|  | / |  | 危险废物 | 废机油 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.05 | / |  |
|  | / |  |  | 废布袋 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.5 | / |  |
|  | / |  |  | 含油污泥 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。 | / | / | 0.01 | / |  |
|  | / |  | / | 生活垃圾 | 定期由市政部门统一处理 | / | / | 3.3 | / |  |

8.6建设项目竣工环境保护验收

项目建成后，须按照《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关规定由建设单位实施环境保护设施竣工验收的建设项目以及相关监督管理。本项目“三同时”竣工验收内容如表8.6-1～表8.6-3所示。

表8.6-1 建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表（一期）

| 项目 |  | 污染源 |  |  |  | 污染物名称 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 一期工程 | 有组织 |  | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  |  |  | 烘干产生的废气 | 非甲烷总烃、氟化物 | 通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  |  |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器处理后，与撕碎、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  |  | 包装等产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 |  | 生活污水 |  |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植 物油 | 防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 | / |
|  |  | 喷淋废水 |  |  |  | PH、COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴、氟化物 | 通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋或车间清洁 |  |
| 噪声 |  | 生产设备等 |  |  |  | 设备噪声 | 隔声、低噪声设备 | 北侧、东侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 1234 8-2008）中4类标准 |
| 固废 |  | 一期工程 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物豁免管理清单》有关规定 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
|  |  |  |  | 废旧锂电池电解液 |  | 废旧锂电池电解液 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废棉花 |  | 废棉花 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 喷淋沉渣 |  | 喷淋沉渣 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废石英砂 |  | 废石英砂 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 废活性炭 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | / |  | 废布袋 |  | 废布袋 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | / |  | 废机油 |  | 废机油 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | / |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 定期由市政部门统一处理 |  |
|  |  | / |  | 含油污泥 |  | 含油污泥 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
| 地下水 | 地下水分区防渗措施，设置地下跟踪监测井。 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境风险 | 为防范和控制工艺装置发生事故时及事故处理过程中产生的物料泄漏和污水对外界水环境的污染及危害，降低环境风险，本项目厂区设置事故池一座，有效容积为5m3。发生事故时，生产车间的物料及污染的消防水通过切换装置切换，全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。收集后的废水分批打入厂内污水处理站处理。制定完善污染事故应急预案，派专人进行环境风险管理。 |  |  |  |  |  |  | 在主管生态环境部门备案 |
| 防渗措施 |  |  |  |  |  | 重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存点，进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；车间、初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7 cm/s； 一般防渗区：包括一般原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s。 简单防渗区：办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域采取一般地面硬化。 |  |  |

表8.6-2 建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表（二期）

| 项目 |  | 污染源 |  |  |  | 污染物名称 | 环保措施 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 二期工程（厂房1#正极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA001排放 |  | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二期工程（厂房2#正、负极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 |  | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二期工程（厂房3#正、负极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA003排放 |  | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 |  | 生活污水 |  |  |  | 无新增 |  |  | / |
| 噪声 |  | 生产设备等 |  |  |  | 设备噪声 | 隔声、低噪声设备 |  | 北侧、东侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 1234 8-2008）中4类标准 |
| 固废 |  | 二期（正极片） |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 |  | / |
|  |  | 二期（负极片） |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 |  |  |
|  |  | / |  | 废布袋 |  | 废布袋 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |  |
|  |  | / |  | 废机油 |  | 废机油 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |  |
|  |  | / |  | 生活垃圾 |  | 无新增 |  |  |  |
|  |  | / |  | 含油污泥 |  | 含油污泥 |  | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
| 地下水 | 依托一期 |  |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境风险 | 依托一期已建的事故池。 |  |  |  |  |  |  |  | 在主管生态环境部门备案 |
| 防渗措施 |  |  |  |  |  | 重点防渗：车间地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7 cm/s，与一期一致。 一般防渗区：包括一般原料库、成品库，防渗性能为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s，与一期一致。 简单防渗区：办公室依托一期。 |  |  |  |

表8.6-3 建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表（全厂）

| 项目 |  | 污染源 |  |  |  | 污染物名称 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 一期工程 | 有组织 |  | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  |  |  | 烘干产生的废气 | 非甲烷总烃、氟化物 | 通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值 |
|  |  |  |  |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器处理后，与撕碎、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 拆解产生的废气 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  |  | 包装等产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二期工程（厂房1#正极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA001排放 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二期工程（厂房2#正、负极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA002排放 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 二期工程（厂房3#正、负极片处理生产线） | 有组织 |  | 破碎、分选等产生的废气 | 颗粒物、锰及其化合物、镍及其化合物、钴及其化合物 | 通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过1根15m排气筒DA003排放 | 颗粒物、镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级排放限值；锰及其化合物、钴及其化合物满足参照的《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 无组织 |  | 包装产生的废气 | 颗粒物 | 在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 |  | 生活污水 |  |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植 物油 | 防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥 | / |
|  |  | 喷淋废水 |  |  |  | PH、COD、SS、总磷、总镍、总锰、总钴、氟化物 | 通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋或车间清洁 |  |
| 噪声 |  | 生产设备等 |  |  |  | 设备噪声 | 隔声、低噪声设备 | 北侧、东侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声声排放标准》（GB 1234 8-2008）中4类标准 |
| 固废 |  | 一期工程 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物豁免管理清单》有关规定 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
|  |  |  |  | 废旧锂电池电解液 |  | 废旧锂电池电解液 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废棉花 |  | 废棉花 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 喷淋沉渣 |  | 喷淋沉渣 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废石英砂 |  | 废石英砂 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 废活性炭 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 二期（正极片） |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 |  |
|  |  | 二期（负极片） |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 |  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | 随产品外售 |  |
|  |  | / |  | 废布袋 |  | 废布袋 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | / |  | 废机油 |  | 废机油 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | / |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 定期由市政部门统一处理 |  |
|  |  | / |  | 含油污泥 |  | 含油污泥 | 收集到危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置 |  |
| 地下水 | 地下水分区防渗措施，设置地下跟踪监测井。 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境风险 | 为防范和控制工艺装置发生事故时及事故处理过程中产生的物料泄漏和污水对外界水环境的污染及危害，降低环境风险，本项目厂区设置事故池一座，有效容积为5m3。发生事故时，生产车间的物料及污染的消防水通过切换装置切换，全部排至事故池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。收集后的废水分批打入厂内污水处理站处理。制定完善污染事故应急预案，派专人进行环境风险管理。 |  |  |  |  |  |  | 在主管生态环境部门备案 |
| 防渗措施 |  |  |  |  |  | 重点防渗区：污水处理站、危险废物贮存点，进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；车间、初期雨水池、事故水池地面及池壁采用高密度聚乙烯膜+耐酸碱抗渗混凝土防渗设计，防渗性能等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10 -7 cm/s； 一般防渗区：包括一般原料库、成品库、一般固废贮存库，防渗性能为等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s。 简单防渗区：办公室等除重点防渗区和一般防渗区的其他区域采取一般地面硬化。 |  |  |

9评价结论

9.1 项目建设概况

9.1.1建设项目概况

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，本项目租赁鹤岗市广亿森木业有限公司现有厂房，利用现有厂房进行建设，占地性质为工业用地。总占地面积为17543.5m2。总建筑面积17243.5m2，本项目分为两期建设，一期建设一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池年处理量为6000t（其中废旧三元锂电池为5000t/a、废旧磷酸铁锂电池为1000t/a）；二期建设五条生产线，分别为3条废旧正极片（废旧三元锂电池正极片）处理生产线和2条废旧负极片（废旧三元锂电池负极片）处理生产线。废旧正极片年处理量为6000t，废旧负极片年处理量为6000t。

9.1.2项目符合性结论

本项目主要是利用回收的废旧锂电池，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸废胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用再生利用技术装备开发及应用等”。本项目属于鼓励类项目，因此，建设项目符合当前国家产业政策。

9.2 环境质量现状评价结论

9.2.1 环境空气质量现状评价

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年鹤岗市环境空气中PM2.5年均浓度为24μg/m3，PM10 年均浓度为37μg/m3，NO2 年均浓度为13μg/m3，SO2 年均浓度为14μg/m3，CO24小时平均第95百分位数浓度为900μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为92μg/m3。鹤岗市PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，本项目所在区域为环境质量达标区。

本项目补充监测中TSP 可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，非甲烷总烃、镍满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值要求；氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中二级标准；锰满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

9.2.2 地表水环境质量现状评价

本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终排入鹤立河，本项目所在区域地表水体为小鹤立河，最终排入鹤立河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）》，鹤立河水质类型为Ⅳ类。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鹤岗市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例为87.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。五号水库水质状况为良好。鹤岗市饮用水水源地水量达标率为100%。根据全省地表水水质状况示意图（见图4.4-1），本项目所在区域地表水鹤立河水质为Ⅳ类。

9.2.3 声环境质量现状评价

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鹤岗市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.1dB(A)，道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.3dB(A)；功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率100%。

根据环境噪声现状监测结果可知，昼间在50～53(A)之间，夜间在40～43dB(A)之间，与表4.5-2对照可以看出，厂界北侧、东侧和南侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；厂界西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4s类标准。

9.2.4地下水环境质量现状评价

本项目所在区域地下水划分类别为Ⅲ类，根据监测数据及评价结果，本项目所在区域地下水中各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

9.2.5土壤环境质量现状评价

由监测结果表明各个监测点土壤监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地要求。

9.3主要环境影响结论

### 9.3.1大气环境影响评价结论

本项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。本项目不需设置大气环境防护距离。

本项目对评价区域的环境空气影响可被区域大气环境所接受，项目大气污染物排放方案可行。

### 9.3.2地表水环境影响评价结论

本项目喷淋废水经自建污水处理站处理后，回用于碱液喷淋，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。本项目厂区内设雨水收集系统，厂区初期雨水排入初期雨水池暂存，经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。非初期雨水排入厂区南侧雨水排水渠。

综上所述，本项目对地表水环境影响可被接受。

### 9.3.3地下水环境影响评价结论

根据《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 2016-2016），已依据 GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934 设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目地下水污染防治设施均根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求采取防渗措施，污染物污染地下水的可能性很小，因此本项目不计算正常状况下地下水污染源强。故预测分析主要针对在非正常状况下，厂区内主要污染物贮存装置和对地下水潜在威胁较大的污水处理站调节池发生渗漏的非正常工况情景进行预测，来反应在生产运行期非正常该工况下的地下水水质的污染问题。

根据预测结果，在污水处理站调节池发生渗漏情况下，在监测周期内污染物最大运移距离内没有地下水饮用水水源，最大运移远小于最近饮用水水源，出现渗漏事故时，不会对项目区下游居民区饮用水水质造成影响。

### 9.3.4声环境影响评价结论

本项目声环境影响评价工作等级为三级，根据声环境影响预测结果，本项目运营期厂界北侧、东侧和南侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求和厂界东侧昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

本项目对区域的声环境影响是可以接受的。

### 9.3.5固体废物环境影响分析结论

废旧锂电池电解液S1、废棉花S2、喷淋沉渣S3、废活性炭S4和废石英砂S6、废机油S10、废布袋S9和含油污泥S12暂存在危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。（一期）布袋除尘器收集的除尘灰（S5）、二期（正极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S7、二期（负极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S8随产品外售。生活垃圾S11由垃圾桶集中收集，由市政环卫部门清运处理。

本项目产生固体废物得到有效处理处置，不会对周边环境造成影响。

### 9.3.6生态影响评价结论

本项目生态影响评价工作等级为三级。本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧，占地面积17543.5m2，影响区域的生态敏感性属于一般区域。运营期厂区设置绿化带，主要种植乔木、灌木、花卉及草，可以有效减缓对区域生态的影响。因此，本项目生态影响减缓措施可行。

### 9.3.7土壤环境影响评价结论

本项目应严格按本评价提出的污染防治措施设置要求建设且污染源做到稳定达标排放，并做好分区防渗工作，降低事故发生概率，严格风险防范措施管理，保护项目场地的土壤环境。在有效落实这些措施后，本项目污染物浓度占地范围内满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农用地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值本项目对土壤环境的影响可被接受。

9.4公众意见采纳情况说明

黑龙江能顺环保科技有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第 4 号)（以下简称《办法》）在本项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。

建设单位于2025年6月19日首次公开了本项目环境影响评价信息，于2025年7月17日公开了本项目环境影响报告书征求意见稿，同时于2025年7月21日和2025年7月23日在黑龙江日报进行了2次报纸公示，于2025年8月20日进行了本项目环境影响报告书报批前信息公开。公众参与期间，建设单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

9.5 污染物排放情况及主要环境影响

9.5.1大气环境影响分析

- （1）一期工程

厂房#废旧锂电池处理生产线：电池拆解产生的颗粒物，收集后经布袋除尘器处理；烘干过程产生的氟化物和非甲烷总烃，收集后通过“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置处理”处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放。电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等通过布袋除尘器处理后，与拆解、烘干工序共用1根15m排气筒DA001排放。包装等产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。通过采取以上措施后，项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物、氟化物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1排放限值要求。无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB1629 7-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）二期工程

厂房1#新增的正极片处理生产线，破碎、分选等产生的颗粒物通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过与废旧锂电池处理生产线共用1根15m排气筒DA001排放。厂房2#正极、负极片处理生产线，破碎、分选等产生的颗粒物通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA002排放。厂房3#正极、负极片处理生产线，通过布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，通过共用1根15m排气筒DA003排放。包装等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值。

9.5.2水环境影响分析

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。本项目建设污水处理站一座，建筑面积180m²，设计水处理能力5m3/d。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺，可以满足本项目废水处理要求。本次评价认为项目废水达标排放后对地表水环境影响较小，不会改变纳污水体的环境质量功能。

9.5.3地下水环境防治措施

本项目采取源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控对策。本项目地下水污染防渗分区包括重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中危险废物贮存点、车间、污水处理站、初期雨水池、事故水池为重点防渗区；原料库、成品库、一般固废贮存库为一般防渗区；办公楼为简单防渗区。防渗措施可行。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中的相关要求，在厂外设置1座监测井，对地下水水质进行监控。

9.5.4声环境影响分析

本项目运营期噪声主要为噪声主要来自撕碎机、破碎机和滚筒筛分机等设备。

通过选用低噪声设备、加强车间建筑的隔声效果等措施使得项目运营期噪声满足相应标准要求。在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。

9.5.5固废影响分析

废旧锂电池电解液S1、废棉花S2、喷淋沉渣S3、废活性炭S4和废石英砂S6、废机油S10、废布袋S9和含油污泥S12暂存在危险废物贮存点，定期由有资质的单位回收处置。（一期）布袋除尘器收集的除尘灰（S5）、二期（正极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S7、二期（负极片处理生产线）布袋除尘器收集的除尘灰S8随产品外售。生活垃圾S11由垃圾桶集中收集，由市政环卫部门清运处理。

经过上述措施处理后，本项目产生的各类固体废弃物均得到合理处置，不会产生固废二次污染，对周围环境影响很小，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

9.5.6土壤环境防治措施

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为生产过程或者事故情况下，会有部分污染物随着进入土壤。一方面定期检查环保措施，破损及失效及时更换，另一方面对车间区域采用防渗措施（具体详见地下水污染防治措施），本项目固体废物不会随意堆放，危险废物存于危险废物贮存点，该危险废物贮存点将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计，处置后对土壤影响较小，可以从源头上控制对土壤的污染。经分析，本项目运营期基本不会对区域土壤环境造成不利影响。

9.5.7环境风险防治措施

（1）参照《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B、《重大危险源辨识》 （GB18218-2009），本项目危险源均不构成重大危险源，且项目所在地为非敏感区域，风险评价等级定为简单分析。

（2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定项目的风险类型为废机油或废旧锂电池电解液泄露等方面的潜在风险。

（3）本次评价制定了一系列的环境风险防范措施。包括应急预案以及应急监测方案，可将环境事故风险概率和影响程度降至最低。

综上所述，在加强监控、建立上述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。

9.6环境影响经济损益分析结论

在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

9.7环境管理与监测计划

项目运行期通过加强建设和试运行期间的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.8评价总结论

本项目为废旧锂电池回收利用项目，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的分类，项目属于鼓励类范畴，项目建设符合国家和地方产业政策的要求；项目区用地为工业用地，符合用地要求，项目选址可行；本项目通过对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤等各环境要素进行环境影响预测与评价，明确本项目的污染防治最佳可行技术。在确保本次评价提出的环境保护措施全面实施，并正常运行的前提条件下，通过加强环境管理与环境监测，杜绝事故排放，同时污染物排放总量控制指标严格按照总量控制基本原则执行，本项目的实施是可以被区域生态环境所接受的。建设单位在环境影响评价公众参与过程中，未收到与本项目环境影响有关的合理意见和质疑性意见。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目的实施是具有环境影响可行性的。

9.9对策与建议

针对本项目的建设特点，环评单位提出如下措施，请建设单位参照执行：

（1）要求建设单位认真执行建设项目环境保护管理文件的要求，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时 ”制度；

（2）建设单位要采取有效措施防止各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划，确保职工劳动安全及周边居民不受项目建设影响；

（3）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备等，不得故意不正常使用污染治理设施；

（4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管 理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作；

（5）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；

（6）加强厂区无组织排放废气排放控制管理措施，加强原料、产品的储运管理，减少运输过程中的环境污染，防止事故的发生；

（7）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理和厂区外的处理处置；

（8）尽快按规定申报项目排污许可。

图  例

本项目位置

附图1建设项目地理位置图

附图2  总平面布置图

附图3  土地利用现状图

附图4  植被类型图

附件1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX | ≥2000t/a□ |  |  | 500～200t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（TSP、氟化物、非甲烷总烃、镍及其化合物、锰及其化合物） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  | AUSTAL2000 □ |  | EDMS/ AEDT □ |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网络模型□ |  |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5～50km☑ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、氟化物、非甲烷总烃、镍及其化合物、镍及其化合物） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、氟化物、非甲烷总烃、镍及其化合物、锰及其化合物、钴及其化合物） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无检测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  | NOx:（）t/a |  |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  |  |  |  | VOCS:（0.342）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境 保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 ；三级A □；三级B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ☑；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 ☑；冬季 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 ；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 ；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 ；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  | （排污口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 | 废机油和废旧锂电池电解液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数1000人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数1600人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0人 |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 |  | F2 |  |  |  |  |  | F3 |  |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3 |  |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  | G2 |  |  |  |  |  | G3 |  |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  | D2 |  |  |  |  |  | D3□ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q<1 |  |  | 1≤Q<10 |  | 10≤Q<100 |  |  |  |  |  | Q>100 |  |  |
|  |  |  | M值 | M1 |  |  | M2 |  | M3 |  |  |  |  |  | M4 |  |  |
|  |  |  | P值 | P1 |  |  | P2 |  | P3 |  |  |  |  |  | P4 |  |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | IV+ |  | IV |  | III |  |  | II |  |  |  |  | I |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |
| 风险识别 |  | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  |  |  |  | 其它估算法 |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  | AFTOX |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | 做好相关管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 项目的环境风险达到可接受的水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用 类型图 |
|  | 占地规模 | （1.75435）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 3个 | - | 表层 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | - | - | - |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各个监测点土壤监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地要求，土壤环境质量现状较好。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | - | - |  |  |  | - |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 通过加强管理和监控措施，确保本项目建成后不会造成土壤的污染和盐碱化，土壤可满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级□ 三级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 |  |  |  | 2类区 |  |  |  | 3类区□ |  |  | 4a类区 |  |  |  | 4b类区□ |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  |  | 近期 |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  |  |  |  | 已有资料□ |  |  |  |  | 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  |  | 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 |  | 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ |  |  |  |  | 手动监测 |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（声级（LeqA）） |  |  |  | 监测点位数：（4） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 |  |  |  |  |  |  |  | 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件；其他 |
|  | 评价因子 | 物种（ ） 生境（ ） 生物群落（ ） 生态系统（ ） 生物多样性（ ） 生态敏感区（ ） 自然景观（ ） 自然遗迹（ ） 其他（ ） |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他 |
|  | 调查时间 | 春季；夏季；秋季；冬季 丰水期；枯水期；平水期 |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研；其他 |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期；长期跟踪；常规；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行 不可行 |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

附件7土地相关手续

附件8 租赁合同

（营业执照由黑龙江产链能源科技有限公司更名为黑龙江产链金属制造有限公司，法人不变）

附件9现状监测报告

附件10营业执照

附件11生态环境分区管控分析报告

附件12黑龙江省住房和城乡建设厅关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021修订版》的通知

附件13本项目在《鹤岗市城市声环境功能区划分图》（2023年细化版）中位置

本项目位置