鹤环许〔2025〕26号

关于鹤岗市坦鑫洗煤厂项目

环境影响报告表的批复

鹤岗市坦鑫煤炭销售有限公司：

你单位报送的《鹤岗市坦鑫洗煤厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省鹤岗市兴安区红旗镇峻丰村，项目厂区占地面积45000m2。新建1条跳汰法原煤洗选生产线，1条矸石洗选生产线，厂区内设有生产车间、综合用房、原煤堆放库、精煤堆放库中煤堆放库、矸石堆放库、煤泥暂存池、循环沉淀池、初期雨水收集池、事故浓缩机和危废贮存点等。项目建设完成后年洗选原煤30万吨，年洗选矸石5万吨。项目总投资为1200万元，其中环保投资为53.5万元。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，建设项目对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期设置围挡，粉性物料集中地点存放并加盖苫布。定期洒水降尘。运营期间，原煤堆放库、精煤堆放库、中煤堆放库、矸石堆放库全封闭，同时对厂区地面进行硬化、设置喷淋设施等，并定期打扫车间地面，保持地面清洁。在运输和转运工段采取输送带全密闭、减小输送高度、且运输过程中采用苫布覆盖、限速、转运点设置洒水喷淋等降尘措施，采取上述措施后，厂界无组织粉尘排放浓度应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。

（二）落实水污染防治措施。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。生活污水排入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。运营期原煤洗选废水、煤矸石洗选废水、压滤机清洗废水、车间地面冲洗废水和车辆冲洗废水排入循环沉淀池，经浓缩机处理后回用于生产，不外排。收集后的雨水导入初期雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。地下水落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。

（三）落实隔声降噪措施。施工期加强施工管理，合理安排作业时间。应采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法。在高噪声设备周围设置屏蔽。运营期落实噪声污染防治措施，生产过程采取隔声、减振等措施，厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）表1中2类标准。

（四）落实固体废物处理措施。施工期，生活垃圾集中送往环卫部门指定的地点处置，建筑垃圾应及时清运至指定地点处置。运营期，维修、养护设备产生的废矿物油、废弃含油抹布及劳保用品集中收集，暂存危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。沉淀池、雨水收集池沉渣经晾干后集中收集，定期外售综合利用。生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（五）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，定期组织开展应急演练。严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

（此页无正文）

鹤岗市生态环境局

2025年11月27日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年11月27日印发